2011年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

网络互联设备试卷

（课程代码01807）

一、单项选择题(本大题共25小题。每小题2分。共50分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．一组用来进行网络通信的相关规则、标准和协定，称为

A.语言

B.合同

C.国标

D.协议

2．网关的主要作用连接各种网络，这些网络具有不同的

A.大小

B.结构[[微信公众号：ikaoti]

C.类型

D.用途

3．路由器不具备的功能是

A.网络互联

B.数据处理

C.网络管理

D.网络防毒

4．物理层传送的数据单位是

A.字节[最新年份咨询qq593777558]

B.比特

C.帧

D.分组

5．Intemet层也称为网际层，其包括的协议有

A.IP

B.JAVA

C.TCP

D.Telnet

6．下列不是广域网功能的是

A.实现数据通信的可靠传输及实时数据传输服务

B.提供企业生产材料调度服务[[微信公众号：ikaoti]

C.提供电子公告板服务

D.提供视频、音频等流媒体点播服务

7．172.10.11.54255.255.255.224所在的网络所能提供的合法主机地址范围是

A.172.10.11.1～172.10.11.60

B.172.10.11.1～172.10.11.254

C.172.10.11.33～172.10.11.62

D.172.10.11.16～l72.10.11.60

8．下列是合法的IPv6主机地址格式的是

A.0:O:0:O:0:0:O:0

B.300.2.2.2.2.2.2.2

C.::2

D.::FFFF:192.168.1.5

9．在同一个网络内,两台主机不允许有

A.相同网络号

B.相同主机号

C.相同掩码

D.相同VLAN

10．用于检查网卡协议安装是否正常的完整命令是

A.ping0.0.0.0

B.ping255.255.255.255

C.ping127.0.0.1

D.ping-t

11．代表本子网内的所有网络设备，这样的地址称为

A.单播地址

B.组播地址

C.广播地址

D.直播地址

12．CISCO路由器中没有的部件是

A.CPU

B.闪存

C.磁盘

D.RAM

13．路由器有两个关键的软件组件是配置文件和

A.操作系统镜像

B.数据库系统

C.中间件

D.应用软件

14．可以更改路由器启动和加载配置文件寄存器的命令是

A.displayconfig

B.showconfig

C.bootsystem

D.runsystem

15．在路由器中通常用于保存缓冲区的部件是

A.FLASH

B.ROM

C.RAM

D.NVRAM

16．接口模式下，用end命令后，CISC0路由器处在的模式是

A.用户模式

B.特权模式

C.全局配置模式D接口模式

17．第二次使用路由器时，将系统软件备份到TFTP,服务器上的命令是

A.copyftpstart

B.copystartftp

C.copyflashftp

D.copyflashrun

18．一台原来能正常连接网络的主机，将其网络线拔掉后执行Ping网关地址，显示结果是

A.能连通

B.不能连通

C.大部分连通

D.丢包

19．主机上配置的默认网关地址应当是

A.本机IP地址

B.网络地址

C.路由器的内口地址

D.路由器的环回地址

20．下列不属于动态路由协议的是

A.RIP

B.HTTP

C.OSPF

D.IGRP

21．RIP最大允许的跳数通常定为

A.10

B.14

C.15

D.17

22．TCP／IP中Ftp的默认端口号是

A.20

B.21

C.23

D.80

23．VLAN工作在OSI模型的

A.第一层

B.第二层

C.第三层

D.第四层

24．交换机的端口如果设置为不与VLAN外部的设备通信，这种模式称为

A.访问链路

B.中继链路

C.串行链路

D.加密链路

25．设置NAT时，要在路由器外部端口上设置

A.ipnatinside

B.ipnatouside

C.ipnatinbound[最新年份咨询qq593777558]

D.ipnatoutbound

二、填空题(本大题共10小题。每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

26．范围较大的比如整个城市甚至整个国家的网络，通常称为               。

27．OSI参考模型最底层为               。

28．在网络通信业界中，最具代表的设备厂家是               公司。

29．IPv4地址协议中，IP地址由——位二进制数组成。

30．一个C类地址200.50.99.5，其网络号是               。

31．在网络结构中，               地址用来在网络上标识唯一的一个设备。

32．在CISC0路由器中要重启路由器，通常可使用命令               。

33．默认路由中的目标网络地址记作               。

34．IEEE颁布的协议标准802。11g针对的是               设备。

35．WAN传输中数据位通过单个通道传输，一次一位的方式是               传输。

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分。共20分)

36．简述进行子网划分的优点。

37．简述双绞线的种类。

38．请写出将交换机的Ethernetl-2口(el，e2)设置为vlan200，并取名为test的配置步骤及配置清单。

39．请列举几种典型的WAN布线。

四、分析题(本大题共1小题，共10分)

40．某B类网络地址空间，划分子网时从主机位借了三位划分子网，请分析该网络空间划分

后的子网情况(子网个数、子网掩码及每个子网中主机个数最多几个)和空间利用率。