2015年10月高等教育自学考试

网络综合布线试卷

(课程代码01805)

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)

1．在信息智能化时代，建筑业与电子信息业结合的产物是

A.高层建筑

B.绿色建筑

C.智能建筑

D.多功能建筑

2．智能建筑的概念诞生于20世纪70年代末的

A.美国

B.中国

C.日本

D.欧洲

3．早期传统的建筑物内网络布线系统是

A.综合布线

B.结构化布线

C.多层布线

D.垂直布线

4．我国制定的指导和规范建筑智能化工程设计的标准是

A.GB／T50311

B.GB／T50312

C.GB／T50313

D.GB／T50314

5．综合布线模块化结构共有几个部分?

A.4

B.5

C.6

D.7[[微信公众号：ikaoti]

6．干线子系统也可以称为

A.主系统

B.垂直子系统

C.综合子系统

D.水平子系统

7．综合布线的设计等级中最低要求的等级是

A.基本型

B.综合型

C.增强型

D.专业型

8．下列选项不是世界上较为流行、通用的结构化布线标准的是

A.EIA／TlA568A

B.EIA／TIA、TA568B[[微信公众号：ikaoti]

C.IS0／IEC11801

D.RS232

9．综合布线工程中最常用的有线铜导线介质是

A.双绞线

B.光纤[[微信公众号：ikaoti]

C.蓝牙

D.同轴电缆[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

10.下列传输介质中适合远距离传输的是

A.双绞线

B.光纤

C.蓝牙

D.同轴电缆

11．下列属于无线传输方式的是

A.FDDI

B.LAN

C.PON

D.WIFI

12．更适合于20公里以上传输线路的光纤介质种类是

A.单模光纤

B.多模光纤

C.光纤跳线

D.红外光纤

13．综合布线用户需求分析主要工作是

A.价格估算[[微信公众号：ikaoti]

B.线路长度估算

C.用户信息需求量估算

D.工程时间估算

14．下列不是综合布线系统的部件的是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.CD

B.BD

C.FD

D.HD

15．综合布线的网络结构主要采用

A.星型

B.总线

C.环型

D.网状

16．用于楼层信息点到配线问的水平布线系统进行管理的常用部件是

A.集线器

B.交换机

C.路由器

D.配线架

17．建筑物内放置电信设备和应用设备的地方称为

A.配线间

B.维修问

C.布线间

D.设备间

18．下列厂家中专业生产综合布线产品的是[最新年份咨询qq593777558]

A.联想

B.IBM

C.安普

D.戴尔

19．工作区连接信息插座与计算机间的跳接软件长度应小于

A.3米

B.5米[最新年份咨询qq593777558]

C.7米

D.9米

20．通常出厂的一箱标准双绞线总长度是

A.255米

B.300米

C.305米

D.400米

21．综合布线系统采用建筑物自然接地体时的接地电阻不小于

A.1欧

B.2欧

C.3欧

D.4欧

22．可用于气吹法布线的布线管材是

A.双壁波纹管

B.混凝土管

C.硅芯管

D.塑材管

23．标准机柜一般是内宽为

A.12英寸

B.15英寸

C.17英寸

D.19英寸

24．用于双绞线端接的工具称为[[微信公众号：ikaoti]

A.台钳

B.压线钳

C.液压钳

D.米勒钳

25．为了通过消防验收，综合布线系统中采用的双绞线必须是

A.六类线

B.室外线

C.无卤线

D.屏蔽线

26．一根4对双绞线最大允许拉力为

A.100N

B.150N

C.200N

D.250N

27．将两段光纤接续合成一段完整的光纤，损耗较小的方法是

A.冷接

B.磨接

C.熔接

D.绕接

28．综合布线工程中全面负责项目部工作的人员称为

A.项目经理[最新年份咨询qq593777558]

B.项目监理

C.甲方

D.项目质检

29．边施工边测试的方式称为

A.认证测试

B.验证测试

C.自我认证

D.全面测试

30．信号在传输过程中损失的能量称为

A.增益

B.驻波

C.差值

D.衰减

二、填空题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

31．无屏蔽双绞线的英文字母表示为________。

32．城域网主要采用的传输介质是________。

33．5类线不依靠中继设备最大传输距离是________米。

34．广播电视传输采用的有线传输介质是________。

35．IEEE802．11适用的网络为________。

36．常用于建筑物走廊内主干管线施工的布线通道是________。

37．在单模光纤端接过程中，用于将光纤横截切断的工具是________。

38．一项综合布线工程全过程涉及到建设方、施工方和________。

39．在TSB-67标准中定义了________和通道两种认证测试模型。

40．一条包含了50对双绞线的电缆称为________。

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

41．简述智能建筑的组成。

42．简述超5类布线系统的优点。

43．如何做好综合布线系统与整体工程的配合工作?[最新年份咨询qq593777558]

44．理线器的作用是什么，有几种安装方式?

45．简述5类双绞线免打线型信息模块的端接步骤。

46．简述综合布线工程监理的职责。

四、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

47．试述综合布线系统设计方案的主要内容。

48．试述提高光纤熔接质量的方法和措施。