2010年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

网络互联设备　试卷

(课程代码01807)

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题2分，共50分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．“电气和电子工程师协会组织”的英文简称是

A.IEEE

B.ANSI

C.PARK

D.ISO

2．网络层传送的单位是

A.分组

B.比特

C.帧

D.段

3．传输层上两个主要的协议是UDP和

A.HTTP[[微信公众号：ikaoti]

B.JAVA

C.TCP

D.Telnet

4．在现实互联网络中的骨干网指的是CISC0三层中的

A.核心层

B.分配层[[微信公众号：ikaoti]

C.接入层

D.路由层

5．要有效地避免广播风暴可以在网络中应用

A.调制解调器

B.中继器

C.集线器

D.交换机

6．可以提供最多254个主机地址的网络是

A.A类

B.B类

C.C类

D.D类

7．要在一个C类网络中划分4个子网，最合适的子网掩码是[最新年份咨询qq593777558]

A.255.255.255.252

B.255.255.255.248

C.255.255.255.224

D.255.255.255.192

8．在同一冲突域中能ping通192.168.100.66255.255.255.224的主机IP是

A.192.168.100.60

B.I92.168.100.64

C.192.168.100.90[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.192.168.100.96

9．202.101.113.3/27的地址表示中，“27”表示

A.网络+主机位

B.主机号

C.网络+子网位

D.子网掩码

10．代表一个网络部分网络设备的集合，这样的地址称为

A.单播地址

B.组播地址

C.广播地址

D.直播地址

11．Ipv6的地址表示方式称为

A.差分

B.点分十进制

C.点分二进制

D.冒号十六进制

12．在路由器中用于存储操作系统镜像的部件是

A.CPU

B.闪存

C.磁盘

D.RAM[最新年份咨询qq593777558]

13．路由器有两个关键的软件组件是操作系统镜像和

A.路由表

B.数据库

C.MAC表

D.配置数据

14．为了配置CISCO路由器，控制线连接路由器的端口是

A.COM口

B.Ethernet口

C.AUI

D.Console

15．在用户模式下，使用enable命令可以将用户模式转换为

A.用户模式

B.特权模式

C.全局配置模式

D.接口模式

16．一台原来能正常连接网络的主机，将其网络线拔掉后执行ping本机地址，显示结果是

A.能连通

B.不能连通

C.大部分连通

D.丢包

17．配置默认路由的命令iproute0.0.0.00.0.O.0192.168.1.1，其中192.168.1.1指的是

A.路由器本机地址

B.源地址

C.目的地址

D.下一跳地址

18．各种路由默认的管理距离值如下：静态路由1，EIGRP90，OSPF110，RIP120。当路由器在选择路由时，优先选择的是

A.静态路由

B.EIGRP[最新年份咨询qq593777558]

C.OSPF

D.RIP

19．以下属于距离向量路由协议的是

A.RIP

B.OSPF

C.EIGRP

D.IS-IS

20．CISC0交换机配置中，表示在全局配置模式下的提示符是

A.>

B.#

C.::

D.(config)#

21．TCP/IP中HTTP的默认端口号是

A.20

B.21

C.23

D.80

22．显示路由器路由表信息的命令是

A.showint

B.showiproute

C.showrun

D.shunversion

23．VLAN划分中的VTP协议工作在OSI模型的

A.第一层

B.第二层

C.第三层

D.第四层

24．802.1Q中继线支持的VLAN数可达

A.256

B.1005

C.32768

D.65536

25．NAT转换时外部接口上配置

A.内部本地地址

B.外部本地地址

C.内部全局地址

D.外部全局地址

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。[[微信公众号：ikaoti]

26．目前便用范围最大的网络称为            。

27．协议定义了在网络数据通信中的数据的格式、同步、时序、            等相关的内容。

28．一个IPv4地址由两个部分组成，一部分是网络号，另一部分是            号。[[微信公众号：ikaoti]

29．IPV6地址协议中，环回地址为            。

30．路由器能够根据实际自动地建立自己的路由表，称为            。

31．路由中表示到达目标位置所通过路由器数目的量化参数是            。

32．总线是竞争式而连接方式为星型的网络互联设备是            。[[微信公众号：ikaoti]

33．交换机中各端口之间均能独享固定的            ，不受计算机数量的影响。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

34．激活交换机端口的命令是            。

35．WAN传输中数据位通过单个通道传输，一次多位的方式是            传输。[[微信公众号：ikaoti]

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

36．请简述交换机与集线器的主要区别。

37．如果从主机位上借了3位二进制数进行了子网划分，子网中的一个地址是202.193.10.122，请写出此地址的子网掩码、子网号、所在子网IP地址范围、广播号。

38．请简述TFTP的原理。

39．请列举NAT设置的分类。