2011年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

模具材料与热处理　试卷

(课程代码01813)

一、填空题(本大题共lO小题。每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得

分。

1．晶体中常见的点缺陷有          、           和置换原子。

2．工业生产中常采用的铸态晶粒细化方法主要有：            、

、振动和搅拌。

3．属于压入法的硬度指标有            、洛氏硬度和            。

4．根据组元之间的相互作用，固态合金中的基本相结构可分为            和

．

5．硫易使钢产生            脆，磷易使钢产生           脆。

6．随着过冷度的不同，过冷奥氏体将发生三种不同类型的转变，即：珠光体转变、

转变和              转变。

7．铁素体型不锈钢的成分特点是含            量低而含                 量

高。

8．影响石墨化的最主要因素为            和          。

9．CrWMn的平均含碳量为              ；H68的平均含铜量为                。

10．拉拔形成的织构称为                   织构；轧制形成的织构称为           织构。

二、判断题(本大题共IO小题，每小题2分。共20分)

判断下列各题是否正确。正确的在该题后的“”内

打“√”。错误的在该题后的“”内打“×”。

l1．位错的易动性是导致实际晶体强度远低于理论强度的原因。

12．同一液态金属均匀形核时的过冷度小于非均匀形核时的过冷度。

13．镁及其合金常以孪生方式进行塑性变形。

14．组元是组成合金最基本的、独立的物质。

15．室温莱氏体保持了高温莱氏体的形态特征，但组成相发生了改变。

16．凡是影响晶界原子扩散迁移的因素都会影响奥氏体的晶粒长大。

17．马氏体转变只发生α—Fe向γ一Fe的晶格改组，无成分变化。

18．水在低温区的冷却能力较强，而油在高温区有比较理想的冷却能力。[[微信公众号：ikaoti]

19．碳和硅是强烈促进石墨化的元素。

20．降低Ms温度的合金元素均减少淬火钢中的残余奥氏体量。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分。共15分)

21．抗拉强度

22．加工硬化

23．合金相

24．固溶强化

25．淬火

四、简答题(本大题共3小题。每小题6分。共18分)

26．简述热作模具钢的性能要求。

27．简述加热条件对奥氏体形成速度的影响。28．根据回火温度范围，简述回火工艺的种类(注明温度范围)及其回火组织。[[微信公众号：ikaoti]

五、工艺分析题(本大题共10分)

29．利用GCrl5制造轴承内套圈，要求具有高的接触疲劳强度和弹性极限，足够的韧性与耐

磨性，采用的加工工艺路线如下：下料→锻轧_(热处理I)→机加工→(热处理II)→磨

加工→成品

请根据材料成分特点与性能要求，写出所给工艺路线中具体的热处理名称及目的

六、计算题(本大题共2小题，第30小题lO分，第3l小题7

分。共17分)

30．已知合金I的熔点为，合金II的熔点为度，试判断：合金I在1500度，合金II在20度时进行塑性变形，分别处于何种加工状态(热加工或冷加工)。[最新年份咨询qq593777558]

31．根据相图，计算铁碳合金室温平衡组织中二次渗碳体()和三次渗碳体()的最大相对百分比含量。