2015年4月高等教育自学考试

网络互联设备试卷

(课程代码01807)

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题2分。共50分)

1．广域网中的计算机连接到一起是通过

A.资源子网[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.数据子网

C.通信子网

D.虚拟子网

2．为每个数据分组寻找路径并实现有效传送到目的地址的设备是

A.网卡

B.路由器

C.交换机

D.服务器

3．常用的接入层技术不包含

A.DDN

B.FTP

C.ISDN

D.ADSL

4．在连接通信线路与计算机之间起串并转换作用的设备是

A.调制解调器

B.中继器[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.集线器

D.路由器

5．网桥通常可分为两种：透明网桥和

A.直通网桥

B.源路由网桥

C.不透明网桥

D.多路网桥

6．与主机l72．10．11．34255．255．255．240在同一网段的是

A.172．10．11．13

B.172．10．11．31

C172．10．11．39

D.172．10．11．51

7．IP地址65．114．150．6属于

A.A类

B.B类

C.C类

D.D类

8．在路由器中用于存储引导程序以装载操作系统软件的是

A.CPU

B.闪存

C.ROM

D.RAM

9．为了配置CISC0路由器，电脑中与控制线连接的接口是

A.COM口

B.Ethernet口

C.AUI

D.Console

10．可以进行CISC0路由器IP地址分配的模式是

A.用户模式

B.特权模式[最新年份咨询qq593777558]

C.全局配置模式

D.接口模式

11．第一次启动CISC0路由器，其配置方式称为

A.初始化配置

B.特权配置

C.全局配置

D.数据配置

12．Ping命令依赖于ICMP协议中的功能之一是

A.ech0—access

B.ech0—relay

C.ech0—reply

D.ech0—flash

13．路由器上，pin9命令的结果显示“succeedrateis80percent(4／5)”，表示

A.网络不通[[微信公众号：ikaoti]

B.连接断续

C.远程主机可用

D.网卡坏

14．下列不属于内部网关协议的是

A.RIP

B.BGP

C.OSPF

D.IGRP

15．路由表形成的最后状态是

A.结束状态

B.链接状态

C.收敛状态

D.终止状态

16．OSPF默认的成本度量值是基于网络的

A.延时

B.带宽

C.效率

D.网络流量

17．CISC0交换机配置中，表示在用户配置模式下的提示符是

18．交换机的吉比特以太网口第一个模块第一个接口的标识是

A.Fa0／O

B.Fal／1

C.Gig／0

D.Gigl／1

19．空闲超时时间是指一个定时器，默认时间为

A.10s[最新年份咨询qq593777558]

B.20s

C30s

D.40s

20．三层交换机的接口默认工作在

A.一层

B.二层

C.三层

D.四层

21．未做路由的交换网络中两台主机要能互相通信必须

A.不同子网，不同VLAN，不同主机号

B.相同子网，不同VLAN，相同主机号

C.相同子网，相同VLAN，不同主机号

D.相同子网，相同VLAN，相同主机号

22．交换机中的端口，要实现与其它交换机VLAN互联应采用

A.访问链路[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.中继链路

C.串行链路

D.加密链路

23．不同厂商之间实现VLAN复用的标准协议是

A.802．11

B.802．3

C.dotlq

D.ISL

24．在动态NAT设置时，要定义的access—list列表属于

A.标准型

B.扩展型

C.全局型

D.所有类型

25．设置NAT时，要在路由器内部端口上设置[最新年份咨询qq593777558]

A.ipnatinside

B.ipnatoutside

C.ipnatinbound

D.ipnatoutbound

二、填空题(本大题共l0小题，每小题2分。共20分)

26．协议定义了在网络数据通信中的数据格式、______、时序、差错控制等相关的内容。

27．目前最普遍使用的一种网络传输线缆是______。

28．一个IPv4地址由两个部分组成，一部分是______号，另一部分是主机号。

29．IPv4地址协议中，IP地址被点分十进制分成______部分。

50．CISC0830和华为l6系列路由器都是定位为______层次。

31．需要由网络管理员手工配置路由信息的方式称为______。

32．默认路由中目的网络的网络掩码书写为______。

33．数据传输中带宽参数的单位是______。[[微信公众号：ikaoti]

34．IEEE颁布的实现无线局域网的协议标准是______。

35．VTP信息只能在交换机的______端口上传播。

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

36．简述冲突域中的5—4—3—2—1原则。

37．请给出下列地址的子网号、广播地址和合法的主机号范围。

10．55．34．33255．255．255．0

192．168．5．55255．255．252．0

38．简述升级操作系统软件的基本步骤。

39．简述VTP交换机的各种模式及各自特点。

四、分析题(本大题共l小题，共l0分)

40．实验室内有二台路由器作如下连接：

各接口的IP地址在图中有标示，网络号都为l6位，现已经在二台路由器中配置好了接

口地址和静态路由。请给出路由器中在特权模式下显示路由信息的命令，并列出显示

的几个主要路由信息。