2012年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程质量管理试题

课程代码：01854

。

考生答题[最新年份咨询qq593777558]

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．质量检验阶段起始于

A.奴隶社会末期

B.封建社会末期

C.欧洲工业革命时期

D.二战时期

2．在PDCA循环原理中，其中“C”指的是

A.计划

B.实施

C.处置

D.检查

3．我国国家级建设工程最高荣誉是

A.鲁班奖

B.詹天佑奖

C.长城奖

D.白玉兰奖

4．项目的初步设计阶段对项目经济性的影响达

A.10％

B.10％-35％

C.35％-75％

D.75％-90％

5．下列水泥中适合用配制耐热混凝土工程的是[[微信公众号：ikaoti]

A.硅酸盐水泥

B.普通水泥

C.矿渣水泥

D.硅酸盐水泥和普通水泥混合

6．对于单排桩来说，桩位放样的允许偏差为

A.10mm

B.20mm

C.30mm

D.60mm

7．砌砖工程采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.250mm

B.500mm

C.600mm

D.750mm

8．配筋砌块砌体剪力墙中，采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于

A.15d

B.20d

C.25d

D.35d

9．现浇钢筋混凝土梁板模板应按照设计要求起拱，其跨度要求不小于

A.2m

B.4m

C.6m

D.8m

10．对于掺用缓凝型外加剂的混凝土其浇水养护时间不得低于

A.7天

B.10天

C.14天

D.21天

11．平屋面找平层采用结构找坡，坡度不应低于

A.1％

B.3％

C.5％

D.6％

12．屋面找平层表面平整度的允许偏差是

A.5mm

B.6mm

C.8mm

D.10mm

13．采用卷材防水屋面，卷材搭接宽度的允许偏差是

A.-5mm[最新年份咨询qq593777558]

B.-10mm

C.5mm[[微信公众号：ikaoti]

D.10mm

14．细石混凝土防水层的分格缝纵横间距不应大于

A.2m

B.4m

C.5m

D.6m[[微信公众号：ikaoti]

15．装修工程的保修期限是

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

16．根据《房屋建筑工程质量保修办法》，保修费用的承担方是

A.业主

B.施工单位

C.建设单位

D.质量缺陷的责任方

17．直接经济损失在50000元到100000元之间的事故称为

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.特别重大事故

18．我国成立中国标志认证委员会的时间是

A.1978年

B.1984年

C.1991年

D.2008年

19．目前国际上普遍采用的质量管理体系标准是

A.ISO9000

B.ISO9001

C.ISO9002

D.ISO9003

20．施工现场安全的负责方是

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.行政主管部门

二、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

请在答题卡上作答。

21．质量

22．设计交底

23．检验批

24．ABC因素分析法

25．工程质量政府监督

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

请在答题卡上作答。[最新年份咨询qq593777558]

26．简述工程勘察质量控制的要点。

27．简述工程质量事故处理的程序。

28．简述建设工程不同位置的保修期限。

29．简述申请领取施工许可证应当具备的条件。

30．简述控制图法的概念和用途。

四、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

请在答题卡上作答。

31．试述工程质量政府监督的主要内容。

32．试述工程保修期间质量问题的处理方法。

五、综合分析题(本大题共1小题，共10分)

请在答题卡上作答。

33．某工程在进行竣工验收时发现部分剪力墙墙面出现蜂窝现象，请结合所学知识分析出

现这些情况的原因及预防措施。