2015年4月高等教育自学考试

建筑施工技术试卷

(课程代码01850)

一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分。共20分)

1．适用于开挖停机面以上土方的挖土机械是

A.正铲挖土机[[微信公众号：ikaoti]

B.反铲挖土机

C.拉铲挖土机

D.抓铲挖土机

2．采用人工打夯时回填土的每层铺土厚度不得超过

A.150mm

B.200mm

C.250mm

D.300mm

3．有抗渗要求的混凝土自然养护时间不得少于

A.3昼夜[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.7昼夜

C.14昼夜[最新年份咨询qq593777558]

D.28昼夜

4．先张法预应力混凝土构件放张预应力钢筋时，其混凝土强度应不得低于设计强度等级

的

A.50％

B.70％

C.75％

D.100％

5．屋面I级防水等级的防水层合理使用年限是

A.5年

B.10年

C.15年

D.25年

6．地下室防水混凝土拆模时，混凝土表面温度与环境温度之差不得超过

A.15℃

B.20℃

C.25℃

D.30℃

7．在抹灰时做标筋的作用是

A.增加强度

B.控制平整度

C.控制色差

D.防止开裂

8．承台桩数为l～3桩的预制桩，其桩位允许偏差是

A.100mm

B.150mm

C.1／2桩径或边长

D.1／3桩径或边长

9．泥浆护壁钻孔灌注桩是摩擦桩时，其孔底沉渣厚度不得超过

A.50mm

B.100mm

C.120mm

D.150mm

10．采用对焊的方法焊接直径在25mm以上钢筋宜采用的工艺是[[微信公众号：ikaoti]

A.连续闪光焊或闪光-预热-闪光焊

B.连续闪光焊或预热闪光焊

C.连续闪光焊或间断闪光焊

D.预热闪光焊或闪光-预热-闪光焊

二、多项选择题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

11．沉管灌注桩施工中常遇到的问题有

A.断桩

B.焊接脱落

C.吊脚桩

D.桩尖进水进泥

E．瓶颈桩

12．钢管扣件式脚手架的扣件形式有

A.回转扣件

B.对接扣件

C.碗扣扣件

D.直角扣件E．焊接扣件

13．当起重机的仰角不变时，随着起重臂长度增加，则[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.起重量增加

B.起重量减少

C.起重高度增加

D.起重半径增加

E．起重半径减少

14．后张法预应力混凝土施工时为了减少预应力筋松弛损失可采用的预应力筋张拉程序有

15．下列属于自行式起重机械的有

A.桅杆式起重机

B.履带式起重机

C.汽车式起重机

D.塔式起重机

E．轮胎式起重机

16．高聚物改性沥青防水卷材施工方法一般有

A.冷粘法

B.自粘法

C.热熔法

D.热风焊法E．干铺法

三、判断选择题(本大题共ll小题，每小题2分，共22分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

17．坡度系数m越大表示土方边坡越陡。

18．宽度大于490mm的砖柱可以留l个脚手眼。

19．跨度为9m的梁，底模拆模时混凝土强度必须达到设计强度的l00％。

20．钢筋冷拉时只能采用控制冷拉率的方法进行控制。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

21．砖在砌筑前应浇水湿润，其含水率应控制在10％～l5％。

22．钢筋绑扎接头的末端与钢筋弯起点的距离，不得小于钢筋直径的10倍。

23．铝合金门窗一般采用立框的方法进行安装。

24．大面积浇筑地面混凝土垫层宜采用整体浇筑，不得留分仓缝。

25．大体积混凝土施工时，为降低混凝土内部温度，应在其表面不断地浇冷水降温。

26．采用表面振动器振捣混凝土的最大厚度是300mm。

27．水泥出厂超过3个月时应进行复验，并按复验结果使用。

四、计算题(本大题共3小题，第28小题l5分，第29小题l5分。第30小题l0分，共40

分)[最新年份咨询qq593777558]

28．某基坑底长90m，宽60m，深6m，四边放坡，边坡坡度为1：0．5。

(1)试计算土方开挖工程量。

(2)若基础和地下室占有体积为23500m3，则应留多少松散土用于回填?

(3)若多余的土方用斗容量为5m3的汽车外运，需要运多少车?

(已知土的最初可松性系数Ks=1．23，最终可松性系数Ksˊ=1．04)

29．某工程混凝土实验室配合比为l：2．23：3．92，水灰比为0．56，每m3混凝土水泥用量为311kg，现场砂的含水率为4％，石子的含水率为2％。

(1)求混凝土施工配合比；

(2)若采用350L搅拌机搅拌混凝土，求每拌一次材料用量。

30．某跨度为21m的预应力混凝土屋架，采用后张法施工，孔道长度为20．80m，一端为螺丝端杆锚具，端杆长度为320mm，端杆外露出构件端部长度为120mm，另一端为帮条锚具，长70mm，预应力筋采用冷拉HRB335级钢筋，直径为20ram，冷拉率为4％，弹性回缩率为0．5％，每根钢筋长度为8m，试求钢筋的下料长度。