2014年10月高等教育自学考试

工程质量管理试卷

(课程代码01854)

本试卷满分100分，考试时间l50分钟。

1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效。试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．为选择题。必须对应试卷上的题号使用28铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。共20分)

1．影响工程质量的因素简称“4M1E”，其中，“E”指的是

A.材料

B.机械

C.方法

D.环境

2．我国国家级建设工程最高荣誉为

A.鲁班奖

B.詹天佑奖[最新年份咨询qq593777558]

C.长城奖

D.白玉兰奖

3．提出控制和预防缺陷的美国质量专家是

A.休哈特[最新年份咨询qq593777558]

B.菲根宝姆

C.霍顿[[微信公众号：ikaoti]

D.泰勒

4．建设单位领取施工许可证到开工的最长期限为

A.一个月内[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.两个月内

C.三个月内

D.六个月内

5．综合类工程勘察资质企业所有专业其资质只设立

A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.丁级

6．工程质量管理系统的运行核心是

A.约束机制

B.动力机制

C.反馈机制

D.循环机制

7．砌筑砖砌体时，砖应提前浇水湿润的期限是

A.1—2天

B.2—3天

C.3—5天

D.5天以上

8．砌体灰缝的砂浆饱满度不得低于

A.50％

B.60％

C.80％

D.90％

9．设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于

A10r{

B.20dC35d

D.50d

10．天沟、檐沟的找平层纵向找坡不应小于

A.1％

B.2％

C.3％

D.5％

11．采用沥青防水卷材短边搭接时，条粘法的搭接宽度是

A.50mm[[微信公众号：ikaoti]

B.60mm

C.80mm

D.100mm

12．采用冷粘法铺贴卷材接缝口应用密封材料封严，宽度不应小于

A.5mm

B.10mm

C.15mm

D.20mm

13．石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于

A.1．0mm

B.2．0mm

C.4．0mm

D.6．0mm

14．给排水管道、安装工程的保修期是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

15．造成人员一次伤亡30人以上的事故称为

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.特别重大事故

16．建设工程发生质量事故，有关单位向当地行政主管部门报告的期限是

A.2小时内

B.6小时内

C.24小时内

D.72小时内

17．1903年，在英国使用的第一个认证标志是

A.风筝标志

B.蝴蝶标志

C.大象标志

D.老虎标志

18．在相关图法中，x，y之间的关系呈曲线关系，那么两者之间的关系是

A.正相关

B.负相关

C.非线性相关

D.不相关

19。从直方图中看出数据是由两种不同的小组数据混在一起的表现是

A.偏态分布

B.锯齿分布

C.正态分布

D.双峰分布

20．下列属于质量控制典型的动态分析法的是

A.控制图法

B.排列图法

C.直方图法

D.相关图法

二、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

21．工程质量管理

22．设计交底[[微信公众号：ikaoti]

23．观感质量

24.分层法

25．质量认证

三、简答题(本大题共5小题。每小题6分，共30分)

26.简述工程项目质量策划的关键环节。

27．简述检验批及主控项目的定义。

28．简述工程质量问题分析的步骤。

29．简述建设部针对工程项目质量管理颁布的规章。

30．简述质量管理的八项原则中的六项。

四、论述题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

31．试述隐蔽工程质量控制的要点。

32．试述工程质量问题的常见原因。[[微信公众号：ikaoti]

五、综合分析题(本大题共l小题，共l0分)

33·某住宅楼交付使用后，部分业主在装修时发现，部分梁柱在敲开保护层后竟能看到混凝

土内部结构中存在着比较大的空隙，深度超过保护层厚度，空隙内没有混凝土，形成了

常说的“孔洞”。请结合所学专业知识分析其原因及预防措施。