福建2012年4月高等教育自学考试

建筑施工技术试卷

课程代码：01850

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡"

1．天然土经过开挖后，其体积因松散而增加，虽经振动夯实，仍然不能完全复原的现象称

为[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.土的密实性

B.土的可松性

C.土的松软性

D.土的渗透性

2．脚手架剪刀撑的斜杆与地面的夹角宜在

A.20°～30°范围内

B.30°～45°范围内

C.45°～60°范围内

D.75°～80°范围内

3．新浇混凝土对模板的侧压力公式F=0.22rct0β1β2V½和F=rcH，在计算后，侧压力的最

后取值应是两式的

A.较小值

B.较大值

C.平均值

D.总和

4．当采用出料容量为350升自落式搅拌机搅拌坍落度为50～70mm混凝土时，混凝土搅

拌的最短时间为

A.60秒

B.90秒

C.120秒

D.150秒

5．当起重机的起重臂长度一定时，随着仰角增大，则起重量Q，起重高度H，起重半径R三者关系是

A.Q减少，H增加，R减少

B.Q增加，H减少，R减少

C.Q增加，H减少，t／增加

D.Q增加，H增加，R减少

6．在地下工程防水等级标准中要求做到不允许渗水，结构表面无湿渍属于

A.1级防水

B.2级防水

C.3级防水

D.4级防水

7．内墙普通抹灰的抹灰层平均总厚度应控制在[最新年份咨询qq593777558]

A.12mm～15mm

B.15mm～18mm

C.18mm～20mm

D.20mm～25mm

8．镶贴釉面砖时一般把非整砖，放在

A.醒目位置

B.墙面中心

C.阳角

D.阴角

9．跨度为6m钢筋混凝土梁，拆除侧模时，其混凝土强度必须达到

A.设计强度等级的50％

B.设计强度等级的75％

C.设计强度等级的l00％

D.能保证其表面及棱角不因拆模而损坏

10．钢筋电渣压力焊两根钢筋轴线最大偏移

A.不得超过0.1d，且不大于2mm

B.不得超过0.2d，且不大于3mm

C.不得超过0.2d，且不大于2mm[最新年份咨询qq593777558]

D.不得超过0.1d，且不大于3mm

二、多项选择题(本大题共6小题。每小题3分，共18分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

11．下列土中容易发生流砂现象的有

A.碎石土

B.细砂

C.粉砂

D.粉土E．黏土

12．下列桩型中属于非挤土桩的有

A.预应力管桩

B.打拔灌注桩

C.泥浆护壁灌注桩

D.人工挖孔灌注桩

E．干作业法成孔灌注桩

13．常用的地下工程防水方案有

A.结构自防水

B.设防水层

C.室内抽水

D.高温防水E．渗排水防水

14．装饰涂料的施工方法有

A.刷涂

B.滚涂

C.弹涂

D.喷涂E．流涂

15．单层厂房柱子吊装时，柱的绑扎方法有

A.一点绑扎斜吊法

B.三点绑扎法

C.一点绑扎直吊法

D.三面牛腿绑扎法

E．两点绑扎法

16．用于先张法预应力张拉的设备有

A.牵引车

B.油压千斤顶

C.卷扬机

D.拖拉机[最新年份咨询qq593777558]

E．电动螺杆张拉机

三、判断选择题(本大题共ll小题，每小题2分，共22分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“F[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

17．用于回填的土料含水量越低，填土越密实。

18．普通砖两平一侧砌筑形式适用于一砖半墙。

19．钢筋电渣压力焊主要用于框架结构中横向钢筋的连接。

20．预应力钢筋放张时混凝土强度不应低于设计强度等级的75％。

21．刚性防水层与结构层之间宜增加低强度砂浆等材料做的隔离层。

22．一般抹灰中标筋的作用是增加墙体的强度。

23．钢筋接头必须设置在同一断面上。

24．砌筑采用“三一砌砖法”指的是“一块砖，一铲灰，一挤压”。

25．端承桩指的是在极限承载力状态下桩顶荷载主要由桩端阻力承受的桩。

26．用于泵送的混凝土坍落度宜为80～180mm。

27．锚具主要用于先张法预应力混凝土施工。

四、计算题(本大题共3小题，第28小题l0分。第29小题l5分，第30小题l5分，共40

分)

28．某建筑基坑底面积为40m×20m，深4m，边坡坡度为l：0.5，采用轻型井点降水，环状井点布置，试设计计算井点管的埋设深度。(h取0.5m，I取1／10)

29·某工程混凝土实验室配合比为l：2.25：3.96，水灰比为0.56，每m3混凝土水泥用量为309kg，现场砂的含水率为3％，石子的含水率为1％。

(1)求混凝土施工配合比；

(2)若采用350L搅拌机搅拌混凝土，求每拌一次材料用量。

- 某粱钢筋简图如题表所示，试求钢筋下料长度。注：箍筋为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT 135°箍筋