2015年1月高等教育自学考试

工程质量管理试卷

(课程代码01854)

本试卷满分100分，考试时间l50分钟。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分，共20分)

1．提出控制和预防缺陷的美国质量管理专家是

A.休哈特

B.菲根宝姆

C.霍顿

D.牛顿

2．在“PDCA”循环原理中，其中“A”指的是

A.计划

B.实施

C.检查

D.处置

3．项目的技术设计阶段对项目经济性的影响达

A.10％

B.10％一35％

C.35％一75％

D.75％一90％

4.下列水泥中不适合用于冬季混凝土工程施工的是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.硅酸盐水泥[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.普通水泥

C.矿渣水泥

D.硅酸盐水泥和普通水泥混合

5．对于群桩来说，桩位的放样偏差为

A.10mm

B.20mm

C.30mm

D.60mm

6．砌砖工程采用铺浆法砌筑时，施工期间气温超过30OC时，铺浆长度不得超过

A.250mm

B.500mm

C.600mm[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.750mm

7.对于跨度大于4m的现浇混凝土梁板应该按设计要求起拱，当设计无要求时，起拱高度

宜为跨度的

A.1／100-1／200

B.1／500-1／1000

C.1／1000-1／2000

D.1／1000-1／3000

8．HPB235的钢筋末端弯钩应设为

A.45O

B.90O

C.135O

D.180O

9．对采用硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护时问不得拿于

A.7天

B.10天[[微信公众号：ikaoti]

C.14天

D.21天

10．可以在混凝土上吊装上一层结构构件要求的混凝土强度否_、于

A.8N／mm2

B.10N／mm2

C.12N／mm2

D.20N／mm2

11．屋面板板缝内设置构造筋时，板缝宽度的要求为

A.≥20mm

B.≥30mm

C.≥40mm

D.≥60mm

12．采用沥青防水卷材短边搭接时，满粘法的搭接宽度为

A.50mm

B.60mm

C.80mm[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.l00mm

13．细石混凝土防水屋面防水层的厚度不应小于

A.20mm

B.30mm

C.40mm

D.50mm

14．电器管线、设备安装的保修期限为

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

15．直接经济损失5000元，不满50000元的事故称为

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.特别重大事故

16.标志着现代第三方产品认证制度开始的时间是

A.1893年

B.1895年[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.1898年

D.1903年

17．建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的，罚金为合同价的

A.<2％

B.<3％[最新年份咨询qq593777558]

C.<4％

D.>2％且<4％[最新年份咨询qq593777558]

18．《中华人民共和国建筑法》正式实施的日期是

A.1978年3月1日

B.1984年3月1日

C.1998年1月1日

D.1998年3月1日

19．在相关图法中，x，y之问的关系呈曲线关系，那么两者之间的关系是

A.正相关

B.负相关

C.非线性相关

D.不相关

20.下列不属于质量控制的静态分析法的是

A.控制图法

B.排列图法

C.直方图法

D.相关图法

二、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

21．质量管理

22.主控项目

23．图纸会审

24．工程质量政府监督

25.相关图法

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

26．简述施工图设计质量控制的要点。

27．简述质量管理人员必须具备的相关知识。

28．简述材料质量检验的方法。

29．简述工程质量事故处理的要求。

30．简述建筑建设工程竣工验收应当具备的条件。

四、论述题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

31．试述ABC因素分析法的概念和应用。

32.试述工程质量问题分析的步骤。

五、综合分析题(本大题共l小题，共i0分)

33．某工程在竣工验收时发现构造柱表面粗糙，很多小凹坑，也就是俗称的“麻面”，试根据所学的知识分析麻丽形成的原因和预防措施。