2015年10月高等教育自学考试

建筑施工技术试卷

(课程代码01850)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分。共20分)

1．中密沙土不加支撑直立壁开挖最大深度不宜超过

A.1．0m

B.1．25m

C.1．5m

D.2．0m

2．装饰用脚手架的一步架高度一般为

A.1．2～1．4m

B.1．6～1．8m

C.1．8～2．2m

D.2．0～25m

3．无设计要求时，梁底模起拱高度宜为全跨长度的

A.1％～3％

B.3％～5％

C.1／1000～3／1000

D.3／1000～5／1000

4．混凝土施工缝宜留在结构

A.弯矩较大部位

B.弯矩较小部位

C.剪力较大部位

D.剪力较小部位

5．用于单根粗钢筋张拉端的锚具是

A.螺栓端杆锚具

B.墩头锚具

C.JM型锚具

D.帮条锚具[[微信公众号：ikaoti]

6．屋面防水施工中，当屋面坡度小于3％时

A.卷材宜垂直屋脊铺贴

B.卷材宜平行屋脊铺贴

C.卷材既可平行也可垂直屋脊铺贴[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.不宜采用卷材铺贴

7．盖有基础梁的预制桩，其桩位垂直基础梁的中心线方向，允许偏差是

A.100mm

B.100mm+0．01H

C.150mm

D.150mm+0．01H

8．砖砌体构造柱柱内纵向受力钢筋，对于中柱不宜少于

9．大面积浇筑地面混凝土垫层宜采用分仓浇筑，分仓距离一般为

A.3～4m

B.7～8m

C.10～12m

D.15～16m

10．现浇混凝土顶棚抹灰层平均总厚度不得大于

A.10mm

B.15mm

C.18mm

D.20mm

二、多项选择题(本大题共6小题，每小题2分。共l2分)

11．填土的压实方法一般有

A.碾压法

B.自然堆积法

C.夯实法

D.振动压实法E．平铺法

12．钢筋对焊的工艺有[[微信公众号：ikaoti]

A.连续闪光焊

B.间断闪光焊

C.闪光一预热一闪光焊

D.闪光一间断一闪光焊

E．预热闪光焊

13．当起重机的起重臂长度一定时，随着仰角增大，则

A.起重量减少

B.起重半径增加[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.起重高度增加

D.起重量增加

E．起重半径减少

14．防水混凝土的种类一般有

A.普通防水混凝土

B.外加剂防水混凝土

C.卷材防水混凝土

D.涂膜防水混凝土

E．膨胀水泥防水混凝土

15．用于人工降低地下水位的施工工艺有

A.轻型井点降水

B.喷射井点降水

C.电渗井点降水

D.地下连续墙降水

E．钻孔降水

16．饰面板干法铺贴施工的优点是

A.适合高层建筑30m高度以上装饰

B.可冬季施工，受季节影响少

C.拆改翻修方便

D.在风力作用下可适量变位，不会开裂

E．施工效率高.

三、判断选择题(本大题共11小题，每小题2分，共22分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

17．正铲挖土机适合开挖停机面以下一至三类土。

18．压桩时，对于承载力较高长度小于8m的预制桩，宜进行l～2次复压。

19．宽度小于1m的窗间墙不得留脚手眼。

20．地下室后浇带混凝土在其两侧混凝土养护14天以后可以浇筑。

21．一般抹灰中标筋的作用是控制抹灰的平整度。

22．箍筋弯钩迭合处，应集中绑扎在一根纵向钢筋上。

23．填充墙应一次砌到梁底或板底并填塞砂浆挤紧。

24．对于抹灰面层，门窗采用塞口法施工时，门窗尺寸应略小于洞口20mm。

25．流砂易发生在细砂、粉砂的土层中。

26．泥浆护壁钻孔灌注桩是端承桩时，其孔底沉渣厚度不得超过100mm。

27．采用人工打夯时回填土的每层铺土厚度不得超过500mm。

四、计算题(本大题共3小题，第28、29小题各17分，第30小题l2分，共46分)[[微信公众号：ikaoti]

28．某建筑基坑底面积为42m×18m，深4．2m，边坡坡度为1：0．33，采用轻型井点降水，环状井点布置，试设计计算井点管的埋设深度，并绘制高程布置示意图。(h取0．5m，I取1／10)

29．某梁钢筋简图如下表所示试求钢筋下料长度，注：箍筋为135°箍筋

30．某工地有4组C30混凝土试块，代表值分别是29．2MPa、34．7MPa、36．6MPa、

38．3MPa，试判断该工程混凝土是否合格。