2013年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

建筑施工技术试卷

课程代码：01850

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上的非选择题答题区作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用O．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分．共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”

1．按土的工程分类和现场鉴别方法，粉质黏土属于

A.二类土

B.四类土

C.六类土

D.八类土

2．泥浆护壁钻孔灌注桩施工，要求摩擦桩沉渣厚度不得大于

A.50ram

B.100mm

C.150mm

D.300mm

3．砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于

A.75％

B.80％

C.90％

D.100％

4．混凝土自高处倾落的自由高度不应超过[最新年份咨询qq593777558]

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

5．采用单机滑行法吊升柱子要求“两点共弧”的两点是

A.形心点、柱脚

B.绑扎点、柱脚

C.绑扎点、形心点

D.绑扎点、杯口中心

6．屋面防水施工中，当屋面坡度在3％～l5％时

A.卷材宜垂直屋脊铺贴

B.卷材宜平行屋脊铺贴

C.卷材既可平行也可垂直屋脊铺贴

D.不宜采用卷材铺贴

7．泵送混凝土的砂率一般控制在

A.10％～20％

B.15％～25％

C.20％～30％[[微信公众号：ikaoti]

D.35％～45％

8．盖有基础梁的预制桩，其桩位沿基础梁的中心线方向，允许偏差是

A.100mm

B.100mm+0．01H

C.150mm

D.150mam+0．0lH

9．砖砌体构造柱柱内纵向受力钢筋，对于边柱不宜少于

A.410

B.412

C.414

D.420

10．某工程连续三天三夜浇筑基础C30混凝土180m3，共搅拌了390盘混凝土，则他们至少

应制作试块的组数是

A.2组

B.3组

C.4组

D.9组[最新年份咨询qq593777558]

二、多项选择题(本大题共6小题，每小题3分，共l8分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

11．可以用来开挖停机面下列土方的挖土机械有

A.推土机

B.正铲挖土机

C.反铲挖土机

D.拉铲挖土机E．抓铲挖土机

12．梁侧模强度验算时，要考虑进行组合的荷载有

A.浇筑混凝土的重量

B.振捣混凝土时产生的荷载[[微信公众号：ikaoti]

C.施工人员及设备的重量

D.新浇混凝土对模板产生的侧压力

E．倾倒混凝土时对垂直面产生的水平荷载

13．普通抹灰的质量要求有

A.表面光滑、洁净

B.颜色均匀无抹纹

C.接槎平整

D.允许有少量的裂缝

E．分格缝清晰

14．在土方施工中，容易产生流砂的土有

A.黏粒含量小于10％的土

B.卵石

C.粉砂

D.细砂

E．块石

15．为提高铲运机的生产效率，常用的施工方法有

A.上坡铲土

B.下坡铲土

C.跨铲法

D.并列铲土E．助铲法

16．选择起重机要重点考虑的参数有

A.起重量

B.起重高度

C.起重角度

D.起重半径E．起重功率

三、判断选择题(本大题共11小题，每小题2分，共22分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂

黑。

17．采用不同的土填筑时，透水性较大的土层应置于透水性较小的土层之上。

18．装饰用脚手架的一步架高度一般为2．0～2．5m。

19．直径在25mm以上的钢筋对焊，必须采用连续闪光焊。

20．预应力钢筋张拉程序可采用进行。

21．地下室防水内贴法就是将防水卷材铺贴在地下室外墙内壁的一种施工方法。

22．砖墙留直槎时，可以留阴槎，但必须设拉结钢筋。

23．钢筋代换时，对抗裂性要求高的构件，不宜用HPB235级钢筋代换HRB335级钢筋。

24．帮条锚具一般用于单根粗钢筋的固定端。

25．砌筑清水墙一般不必勾缝。

26．铝合金门窗一般采用后塞口方法安装。

27．水泥砂浆地面面层强度小于5MPa之前，不准上人行走或进行其他作业。[最新年份咨询qq593777558]

- 计算题(本大题共3小题，第28小题l5分，第29小题l5分，第30小题l0分，共

40分)

请在答题卡上作答。

28．某基坑底长85m，宽60m，深4m，四边放坡，边坡坡度为1：0．5。

(1)试计算土方开挖工程量。

(2)若基础和地下室占有体积为l7500m3，则应留多少松散土用于回填?

(3)若多余的土方用斗容量为5m3的汽车外运，需要运多少车?(已知土的最初可松性

系数Ks=1．25，最终可松性系数=1．05)

- 某工程混凝土实验室配合比为l：2．17：3．85，水灰比为0．57，每m3混凝土水泥

用量为316kg，现场砂的含水率为3％，石子的含水率为1％。

(1)求混凝土施工配合比，

(2)若采用350L搅拌机搅拌混凝土，求每拌一次材料用量。

- 某跨度为24m的预应力混凝土屋架，采用后张法施工，孔道长度为23．80m，一端为螺

丝端杆锚具，端杆长度为320mm，端杆外露出构件端部长度为120mm，另一端为帮条

锚具，长70mm，预应力筋采用冷拉HRB335级钢筋，直径为22mm，冷拉率为4％，弹

性回缩率为0．5％，每根钢筋长度为8m，试求钢筋的下料长度。