2008年7月高等教育自学考试全国统一命题考试

化工基础试卷

(课程代码2058)

。

一、填空题(本大题共30空,每空1分,共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

l．当地大气压为745mmHg，测得一容器内的绝对压强为350mmHg，则真空度为_________

mmHg。测得另一容器内的表压强为1360mmHg，则其绝对压强为_________mmHg。

2．在列管换热器中，蒸气一般通入_________程，压力高的物料则走_________程。

3．在气体流量、气相进出口组成和液相进口组成不变时，若减少吸收剂用量，则传质推动

力将_________，操作线将_________平衡线。

4．在连续精馏操作中，一般将精馏塔中加料板以上的部分称为_________，加料板以下部

分(包括加料板)称为_________。

5．我们把先后进入反应器，经历了不同反应时间的物料间的混合称为_________，PFR中

_________(填“有”、“无”)这种混合。

6．生产硫酸的主要原料有硫磺、_________、_________和含硫工业废料等。

7．S02炉气酸洗法的优点是不产生_________，_________清除也比较彻底。

8．目前硫酸生产中，净化炉气的主要设备有：旋风除尘器、_________、_________和文丘

里洗涤器。

9．合成氨二次分离产品的生产流程中，第一次分离是在_________的条件下将氨液化

分离，第二次则在压缩机升压和_________的条件下进行。

10．甲烷化是进一步清除经脱碳后气体中尚留的_________、_________和氧。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

11．氨合成过程中的主要优化目标是降低_________和提高设备的_________。

12．石油炼厂的常减压蒸馏工艺，其主要设备有初馏塔、_________和_________。

13．油品的辛烷值与其抗爆性能有关，辛烷值高则表示其抗爆性能_________；辛烷值低则

表示其抗爆性能_________。

14．氯乙烯的合成方法，目前采用的是_________法，常用的催化剂是_________。

15．环境容量是指在一定的空间和时间范围内，在环境既有的条件下通过环境的_________

_________，能够清除_________的量。

二、单项选择题(本大题共16小题,第16-27小题每小题1分,第28-31小题每小

题2分,共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写

在题后的括号内。错选、多选或未选均无分

16．在静止的连续的同一液体中，处于同一水平面上各点的压强

A.均相等

B.不相等

C.不一定相等

D.不能判断

17．相同管径的圆形管道中，分别流动着粘油和清水，若雷诺效Re相等，二者的密度相差

不大，而粘度相差很大，则油速____水速。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不能判断

18．在问壁式换热器内用饱和水蒸气加热空气，此过程的总传热系数K值接近于

A.α(蒸气)

B.α(空气)

C.α(蒸气)与α(空气)的平均值

D.α(蒸气)与α(空气)的乘积

19．对流传热仅发生在____中

A.固体

B.静止的流体

C.流动的流体

D.静止的热流体

20．对吸收操作影响较大的填料特性是

A.比表面积和空隙体积

B.机械强度

C.对气体阻力要小

D.耐腐蚀性

2l．对于脱吸操作，其溶质在液体中的实际浓度____与气相平衡的浓度

A.小于

B.等于

C.大于

D.不一定大于

22．从t-x-y相图中可以看出：只有将混合气体冷凝到____才能从混合气中分出易挥发

组分增多的蒸气。

A.泡点

B.气相区

C.液相区[最新年份咨询qq593777558]

D.气液共存区

23．所谓理想溶液，是指溶液中不同组分分子之间的吸收力____相同组分分子之间的吸

引力的溶液

A.略大于

B.大于

C.小于

D.等于

24．如反应物在浓度较高时容易爆炸，则选用以下哪种反应器最适宜

A.BSTR

B.CSTR

C.PFR[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.n-CSTR

25．对于平行反应，若主反应级数高于副反应级数，则最好应选用以下哪种反应器[最新年份咨询qq593777558]

A.全混流反应器

B.平推流反应器

C.间歇式反应器

D.多釜串联反应器

26．以固体燃料为原料制造半水煤气时，使用的气化荆是

A.水蒸气

B.空气

C.空气和水蒸气

D.纯氧气

27．以下属石油的二次加工的是

A.原油脱盐脱水

B.原油常压蒸馏

C.原油减压蒸馏

D.裂化

28．直管阻力的计算公式为

A.

B.

C.

D.

29．有一稳定恒温传热设备，热流体水蒸气的温度为373K，冷流体的沸点为343K，则△tm

为

A.30K

B.358K

C.368K

D.716K

30．20℃常压下氨在水中溶解的相平衡数据：x=0.021,y=0.016，则以摩尔比表示的X、Y值各是

A.O.0314；0.0263

B.0.0214；0.0163

C.0.979；0.984

D.O.042；0.032

31．某理想混合液，其中一组平衡数据为xA=O．823，yA=0．923，此时平均相对挥发度为[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.l.423

B.1.578

C.1.746

D.2.578

三、简答题(本大题共2小题,每小题6分,共12分)

32．工业上为什么用98.3％的浓硫酸来吸收S03?

33．石油的加工中，催化裂化、催化重整和裂解各有什么作用?

四、计算题(本大题共4小题,第34-36小题每小题10分,第37小题8分,共38

分)

要求写出主要计算步骤及结果

34．如图1所示，实际流体由l-l截面流到2-2截面时，问l-l截面处的压力是否一定大于

2-2处，为什么?两种情况分别讨论。

35．用134℃的饱和水蒸气通入夹套，使沸腾的甲苯气化成甲苯蒸气送往反应器，甲苯沸点

为110.6℃(气化热363.5kJ·kg-1)，加热面积为1m2，每小时气化200kg甲苯。试求传

热系数K。若保温后尚有10％热损失，试求水蒸气每小时消耗量，已知水蒸气凝结热为

2.16×103kJ·kg-1。

36．某二元系统精馏塔在泡点下进料，全塔共有三块理论板及一个再沸器，塔顶采用全凝器，

进料位置在第二块理论板上，塔顶产品组成xd=0.9，二元系统相对挥发度α=4,进料组成

xf=0.5,回流比R=l，试求：

(1)离开第一块板的液相组成x1为多少?

(2)离开第二块板的气相组成y2为多少?

37．日处理量为36m3的原料液，其反应物A的初始浓度为4kmol·m-1，反应A→R，测得其

动力学方程式：(-rA)=kCA，k=0.60min-1，要求xA=0.95时,在CSTR中反应需有效容积

VR为多少?