2006年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络技术试卷

(课程代码2141)

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写的．请将其代码填写在题后的括

- 对于带宽为3KHz的信道，若用16种不同的状态来表示数据，在不考虑噪声的情况下，该信道的最大数据传输率为

- 48Kbps

- 96Kbps

- 12Kbps

- 24Kbps

2．一个8相的PSK调制解调器，若其波特率为1600波特，则可获得的数据传输率为

- 3200bps

- 4800bps

- 7200bps

- 9600bps.

3.采用半双工通信方式，数据传输的方向性结构为

- 只能在一个方向上传输

- 可以在两个方向上同时传输

- 可以在两个方向上传输，但不能同时进行

- 以上均不对

4．采用异步传输方式，设数据位为7位，不加校验位，2位停止位，则其通信效率为

- 70%

- 30%

- 20%

- 80%

5．就同步方式而言，异步通信属于[最新年份咨询qq593777558]

- 位同步

- 自同步

- 外同步

- 群同步

6．采用海明码纠正一位差错，若信息位为4位，刚冗余位至少应为

- 2位

- 3位

- 4位

- 5位

7．将物理信道的总带宽分割成若干个与传输单个信号带宽相同（或略宽）的子信道，每个子信道传输一路信号，这种信道复用方式称为

- 时分多路复用

- 频分多路复用

- 空分多路复用

- 以上均不对

8．在CRC码计算中，可将一个二进制位串与一个只含有0和1两个系数的一元多项式建立对应关系。例如，与位串101011对应的多项式为

- x6+x4+x2+x

- x5+x3+x+1

- x6+x3+x2+1

- x5+x4+x3+1

9．X．21的设计目标之一是减少信号线的数目，其机械特性规定采用

- 25芯标准连接器

- 9芯标准连接器

- 15芯标准连接器[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

- RJ-45连接器

10．RS-232C的电气特性规定逻辑“0”的电平为

- +5~+15伏

- -5~-15伏

- 0~+5伏[最新年份咨询qq593777558]

- 0~-5伏

11．采用RS-232C接口标准，其数据终端就绪（DTR）信号线的连接方向为

- DCEDTE.

- DTEDCE

- DTEDTE

- DCEDCE

12．采用10BASE2物理层媒体规范，其最大段及第段节点数分别为

- 100m,30

- 500m,30

- 185m,30

- 185m,100

13．路由器用以实现不同网络间的地址翻译、协议转换和数据格式转换等功能，它工作于OSI参考模型的

- 物理层

- 数据链路层

- 网络层

- 传输层

14．采用有序接收的滑动窗口协议，若序号位数为n,刚发送窗口最大尺寸为

- 2n

- 2n

- 2n-1

- 2n-1

15．采用ATM交换技术，其信道复用方式为

- 同步时分复用

- 异步时分复用

- 频分多路复用

- PCM复用

16．ATM信元及信元头的字节数分别为

- 50，5

- 52，5

- 53，5

- 53，3

17．帧中继是继X.25之后发展起来的数据通信方式，但帧中继与X.25不同，其复用和转接发生在

- 物理层

- 数据链路层

- 网络层

- 传输层

18．若两台主机在同一个子网中，刚两台主机的IP地址分别与它们的子网掩码相“与”的结果一定

- 为全0[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

- 为全1

- 相同

- 不同

19．采用IPV6规范，其IP地址的位数为[最新年份咨询qq593777558]

- 32位

- 64位

- 128位

- 60位[最新年份咨询qq593777558]

20．利用现有的一对电话铜线，为用户提供上、下行非对称的传输速率，用以提供多媒体信息业务，这种技术称为

- HDSL技术

- ADSL技术

- VDSL技术

- SDSL技术[[微信公众号：ikaoti]

二、填空题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．按交换方式分类，计算机网络可分为电路交换网、报文交换网和                    。

22．采用电路交换技术完成数据传输要经历电路二立、数据传输和            三个过程。

23．将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流地分配给多个信号使用，每个时间片由[[微信公众号：ikaoti]

复用的一个信号占用，这种信道复用方式称为                       。

24．OSI包括体系结构、服务定义和                       三级抽象。

25．OSI的服务定义描述了各层所提供的服务，以及层与层之间的抽象接口和交互使用

的                    [最新年份咨询qq593777558]

26．ISO是叶自发的不缔约组织，由各技术委员会(TC)组成，其中专门负责制定有关信

息处理标准的是                    技术委员会。

27．模拟信号传输的基础是载波，载波有三大要素，即幅度，频率和                 。

28．计算机网络的发展历史，可以概括为                          、计算机一计算机网络和开放式标准化网络三个阶段。[最新年份咨询qq593777558]

29．网络的拓扑结构主要有总线拓扑、                 、星形拓扑、树形拓扑、混合形拓扑及网形拓扑。[[微信公众号：ikaoti]

30．同轴电缆分为宽带同轴电缆(阻抗75Ω)和                    两种类型。

31．卫星通信的优点是                       、传输距离远。

32．通信双方同等进程或同层实体通过协议进行的通信称为                   通信。

33．若HDLC帧数据段中出现比特串“0111111010”，则经“0比特插入”后的输出

为                    。

34．在计算机网络和数据通信中广泛使用的一种纠错码为                      。

35．有三种静态路由选择算法，分别是泛射路由选择、固定路由选择和                。[[微信公众号：ikaoti]

36．在分组交换方式中，通信子网向端系统提供数据报和                两类不同性质

的服务。

37．局域网的逻辑功能自下向上可分为物理层、媒体访问控制层(MAC)及

三层。

38．常用的IP地址有A、

B.C三类，128.12.4.21是一个              类IP地址。

39．用户连接匿名FTP服务器时，都可以用                     作为用户名，以自己的

E-mail地址作为口令登录。

40．ISO建议网络管理应包含以下基本功能：                 、计费管理、配置管理、性能管理和安全管理。

三、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

41．简述星形拓扑结构的优缺点。

42．简述计算机网络层次结构划分所遵循的基本原则。

43．简述CSMA技术的P一坚持算法规则。

四、计算题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

44．若10Mbps的CSMA/CＤ局域网的节点最大距离为2km，信号在媒体中的传播速度为

5μs/km，求该网的最短帧长（bit）。(要求列出简要计算步骤)

45．某令牌介质长度为10km，数据传输速率为4Mbps，环路上共有50个站点，每个站点的接口引入1位延迟，试求环的比特长度（信号在媒体中的传播速度为5μs/km）。（要求列出简要计算步骤）

46．设Modem的数据传输率为4800bps，现有数据12×106字节，若以异步方式传送，不加校验位，1位停止，则最少需要多长时间（以秒为单位）才能传输完毕？（设数据信号在线路上的传播延迟时间忽略不计）

五、应用题(本大题共3小题。每小题8分，共24分)

47．某8比特数据经“0比特插入”后在信道上用“差分曼彻斯特码”发送，信道上的信号波形如下图所示，试求原8比特数据。

48．试给出Tl载波的帧结构，并计算T1载波的数据传输率及开销百分比

49．试说明使用“拨号网络”连接Intemet所需进行的操作