2008年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络技术试卷

课程代码2141

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

1．带宽是6MHz的信道，若每个码元取4种状态，不考虑噪音时，最大数据传输率为()

A.6Mbps

B.12Mbps

C.24Mbps

D.9600bps

2．X.25分组交换网采用的线路复用方式为()

A.频分多路复用

B.同步时分多路复用

C.异步时分多路复用

D.独占信道

3．数据传输率为100Mbps的以太网，采用曼彻斯特编码，其波特率为()

A.200M波特

B.100M波特

C.50M波特

D.25M波特

4．采用串行异步传送，数据位8位，校验位1位，停止位2位，数据传输速率为4800(bps)，其有效数据传输率为()

A.4800bps

B.3200bps

C.1600bps

D.600bps

5．公共数据网一般都采用()

A.分组交换

B.报文交换

C.电路交换

D.分组交换与电路交换结合

6．就同步方式而言，局域网中采用的曼彻斯特编码属于()

A.自同步

B.外同步

C.群同步

D.异步

7．在三种常用的数据交换技术中，线路利用率最低的是()

A.电路交换[最新年份咨询qq593777558]

B.报文交换

C.分组交换

D.信元交换

8．两台采用不同编码的计算机在同一网络上进行通信，则应在哪一层次进行编码转换?()

A.链路层[[微信公众号：ikaoti]

B.网络层

C.传输层

D.表示层

9．若帧序号采用3位二进制码，对于选择重发的无序接收方式，发送窗口的最大尺寸是()

A.8

B.7

C.4

D.3

10．由4位有效数据位和3位校验位构成的海明码可以()

A.检测出一位差错

B.检测出多位突发性差错

C.检测并纠正一位差错

D.检测并纠正多位突发性差错

11．HDLC规程采用的帧同步方法为()

A.字节计数法

B.使用字符填充的首尾定界符法

C.使用比特填充的首尾标志法

D.违法编码法

12．对传输层和传输层以上的协议进行转换的设备称为()

A.转发器

B.路由器

C.网关

D.网桥

13．传输层提供的通信是下列通信中的哪一种?()

A.节点—节点

B.主机—主机

C.进程—进程

D.网络—网络

14．X.25通信子网中每个节点对到达它的每个数据包进行转换时，要做的工作是()

A.查路径选择表，决定转发到哪一个节点

B.查虚电路表，根据表中的出路指示转发到下一节点

C.查虚电路表，根据表中的出路指示转发到下一虚电路

D.查虚电路表，按表中出路中的虚电路号替换信息包中的虚电路号，再转发到出路中指示的下一节点

15．集中路由选择每个节点上的路由表是由()

A.每个节点定期与相邻节点交换路由选择信息生成

B.路由控制中心定时根据网络状态计算而生成

C.路由控制中心根据固定规则而生成，与网络当前状态无关

D.每个节点根据固定规则而生成，与网络当前状态无关

16．CSMA技术中，媒体空闲立即发送，媒体忙继续监听直至媒体空闲立即发送；如有冲突等待一个随机量时间再发送，这种算法属于()

A.非坚持算法

B.1—坚持算法

C.P—坚持算法

D.CSMA／CD算法

17．用户计算机通过拨号上网，首先要连接到因特网的某个()

A.ISP

B.ICP

C.WWW服务器

D.E-mail服务器

18．某计算机分配到的IP地址为132．2．2．2，该IP地址属于()

A.A类

B.B类

C.C类

D.D类

19．E-mail地址格式为用户名@主机域名，通过下列哪一选项能把主机域名转换成IP地址?()

A.ARP

B.URL

C.RARP

D.DNS

20．在ATM网络中每个交换节点对数据传输()

A.需进行流量和差错控制

B.只进行流量控制不进行差错控制

C.只进行差错控制不进行流量控制

D.不进行差错控制和流量控制

二、填空题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．一个计算机网络由通信子网和资源子网构成，前者负责信息传递，后者负责__________。

22．串行数据通信的方向性结构有三种，即全双工、___________和单工。

23．从同步角度讲“异步传输”属于群同步，它保持每个字符起始点同步，字符内部按___________进行位传输。

24．对语音信号进行脉码调制(PCM)时，需经过采样、量化、编码三个步骤，对每次采样信息进行编码时，其二进制数字的位数根据___________而定。

25．CCITT建议了一种称为T1的PCM载波标准，其速率为1.544Mbps，采用的是___________多路复用技术。

26．光纤按光信号传播方式不同可分成多模光纤和单模光纤，其中___________光纤具有较高的数据传输率。

27．卫星通信利用地球同步卫星作为中继来转发微波信号，一个同步卫星可覆盖三分之一地球表面，卫星通信的优点是___________。

28．HDLC规程的特点是___________字符编码集；全双工通信；可以连续发送数据帧。

29．因特网在通信子网内部可采用数据报操作方式，对端系统可提供___________服务。

30．动态路由选择一般有独立路由选择、集中路由选择和___________三种策略。

31．网桥可用于连接相同类型的局域网，它在___________层对数据进行存储转发。

32．因特网的传输层包括TCP和UDP两种传输协议，其中___________是一种可靠的数据流服务。

33．ATM传输方式中的信元实际上就是分组，信元具有___________长度。

34．高速以太网物理层协议1000BASE—SX，其传输速率可达1000Mbps，传输介质采用___________。

35．ISP接入因特网的方式有帧中继，专线(DDN)和___________三种方式。

36．32位的IP地址对计算机有效，但对用户不便记忆与使用，因此引入字符形式的IP地

地址，通称___________。

37．IP地址由三个字段组成，分别为类型标识、网络标识和___________。

38．Intemet用户接入方式主要有仿真终端方式，拨号IP和___________方式。

三、名词解释题（本大题共4小题，每小题2分，共8分）

39．PCM

40．万维网WWW

41．HTML中的超链[最新年份咨询qq593777558]

42．防火墙

四、简答题（本大题共3小题，共14分）

43．（本题4分）什么是阻塞？简述防止阻塞的三种方法。

44．（本题6分）试就以下几方面比较虚电路与线路交换的相同与不同。（空格中只需填“是”、“否”）

| 序号 | 内容 | 虚电路 | 线路交换 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对用户数据需要分割与再装配 |  |  |
| 2 | 发送数据前需建立连接 |  |  |
| 3 | 数据交换期间独占子信道 |  |  |

45．（本题4分）简述令牌环操作（工作）过程。

五、计算题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

46．信道带宽为3kHz，信噪比为20dB，它的最大数据传输率是多少？（log10101=2.004,log102=0.301）

47．若生成多项式G(X)=X5+X4+X2+1，计算数字信息为11001010111的CRC校验码。（写出计算过程）

48．为什么采用CSMA/CD的局域网有最短帧长的要求，假设最远两站点之间距离为200m，数据传输率为100Mbps，信号传播速度为200m/μs，求最短帧长是多少位？

六、应用题（本大题共4小题，共25分）

49．（本题6分）某银行储蓄所，其储户信息集中存放在远程的中心处理机中，该储蓄所有4个服务窗口，每个窗口用一台计算机。请用画图的方法提出两种方案，说明4台机器如何与中心处理机进行联网通信，图中标明增加的设备和采用的线路。

50．(本题9分)平均帧长为1000位的帧，通过50kbps的卫星信道发送，滑动窗口序号为4位，接收方处理时间和应答帧发送时间忽略，求在以下流控方式下，信道的利用效率，已知卫星往返传播延迟约500ms。

A.空闲RQ法(停—等法)，发送窗口=1，接收窗口=1

B.Go-back-N，发送窗口>1，接收窗口=l

C.选择重发，发送窗口>1，接收窗口>1

(提示：对B，C必须要搞清发送窗口的大小)

51．（本题5分）简述ATM的技术特征，为什么它比X.25具有更高的传输效率？

52．（本题5分）试述TCP传输连接建立需要经过的主要步骤。