全国2012年4月高等教育自学考试

机械设计基础试题

课程代码：02185

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1．若两构件组成高副，则其接触形式为()[最新年份咨询qq593777558]

A.面接触

B.点或面接触

C.线或面接触[[微信公众号：ikaoti]

D.点或线接触

2．在对心曲柄滑块机构中，若取连杆为机架时，则可获得()

A.转动导杆机构

B.摇块机构

C.曲柄滑块机构

D.移动导杆机构

3．在曲柄摇杆机构中，若运动过程中会出现死点位置，则其主动件是()[最新年份咨询qq593777558]

A.曲柄

B.连杆

C.摇杆

D.机架

4．自行车后链轮和后轮的超越离合器是()

A.棘轮机构

B.槽轮机构

C.齿轮机构

D.凸轮机构

5．当两个被连接件之一太厚，不宜制成通孔，且不需要经常拆卸时，往往采用()

A.螺栓连接

B.双头螺柱连接

C.螺钉连接

D.紧定螺钉连接

6．在螺纹连接的防松装置中，属于机械防松的是()

A.弹簧垫圈

B.对顶螺母

C.自锁螺母

D.止动垫圈

7．带传动中采用张紧轮的目的是()

A.调节带的初拉力

B.提高带的寿命

C.改变带的运动方向

D.减轻带的弹性滑动

8．当摩擦系数与初拉力一定时，影响带传动能力的主要因素是()

A.带轮的宽度

B.小带轮上的包角

C.大带轮上的包角

D.带的线速度

9．一对渐开线直齿圆柱齿轮的啮合线相切于()

A.基圆

B.分度圆

C.齿顶圆[[微信公众号：ikaoti]

D.齿根圆

10．高速重载齿轮传动，当润滑不良时，最可能出现的失效形式是()

A.齿面点蚀

B.齿面磨损

C.齿面胶合

D.轮齿疲劳折断

11．齿轮设计时，对齿面硬度≤350HBs的齿轮传动，选择两齿轮的齿面硬度HBS1和HBS2时，应使()

A.HBS1≤HBS2

B.HBS1≥HBS2

C.HBS1=HBS2

D.HBS1=HBS2+(30～50)HBS

12．计算蜗杆传动的传动比时，公式错误的是()

A. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT [最新年份咨询qq593777558]

13．蜗杆传动用于传递两轴之间的运动和动力，其两轴线的位置关系是()

A.平行

B.相交

C.重合[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.交错

14．具有良好的吸振缓冲作用和补偿两轴综合偏移能力的联轴器是()

A.套筒联轴器

B.齿式联轴器

C.弹性柱销联轴器

D.十字滑块联轴器

15．含油轴承采用的材料是()

A.粉末冶金

B.铸铁

C.橡胶

D.塑料

16．一角接触球轴承，内径85mm，宽度系列为0，直径系列为3，公称接触角为25°，公差等级为6，游隙代号为0，其代号为()

A.70317C／P6／C0

B.7317C／P6

C.7317AC／P6

D.7317B／P6／C2

17．在正常工作条件下，滚动轴承最易发生的失效形式是滚动体或内外圈滚道上出现

()

A.疲劳点蚀[最新年份咨询qq593777558]

B.断裂

C.磨损

D.塑性变形

18．自行车的前轴、中轴和后轴()

A.都是心轴

B.都是转轴

C.分别是心轴、转轴和心轴

D.分别是心轴、转轴和传动轴

19．转动心轴表面上一固定点的弯曲应力是()

A.静应力

B.脉动循环变应力

C.非对称循环变应力

D.对称循环变应力

20．为了减小机械运转中周期性速度波动的程度，应在机械中安装()

A.调速器

B.差速器

C.滑轮

D.飞轮

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格上填上正确答案。错填、不填均无分。

21．一个作平面运动的自由构件具有________个自由度。

22．连杆机构中，极位夹角θ越大，行程速度变化系数k值越大，急回特性越________。

23．凸轮按形状可分为盘形凸轮、移动凸轮和________凸轮。

24．普通平键连接的主要失效形式是工作面被压溃，通常只按工作面上的________进行强度校核计算。

25．与平带传动相比，V带传动的特点之一是承载能力________。

26．一个直齿圆锥齿轮的齿数为z，分度圆锥角为δ，则其当量齿轮的齿数zv=________。

27．在非液体摩擦滑动轴承设计中，为了防止轴承过度磨损及胶合损坏，必须验算p值、v和________值。

28．滚动轴承中，滚子轴承的承载能力比球轴承的承载能力________。

29．在轴的初步计算中，轴的直径是按________初步确定的。

30．由齿轮传动、带传动、链传动组成的传动系统，其传动链由高级到低级的传递顺序是________。

三、分析题(本大题共2小题，每小题6分，共12分)[[微信公众号：ikaoti]

31．如题31图所示的蜗杆-斜齿圆柱齿轮传动系统中，已知蜗杆主动，4轮的转向及螺旋线方向如图所示。为了使Ⅱ轴轴承上所受的轴向力抵消一部分，试在图中作出：I轴与Ⅱ轴的转向；2轮、3轮的螺旋线方向和轴向力Fa2、Fa3的方向。

32．题32图所示钢板用两个普通螺栓联接(取其安全系数S=2)，允许传递的横向载荷为R，被联接件接合面的摩擦系数为f，可靠性系数为K，螺栓材料的屈服强度为σs，试推断出螺栓小径d1的表达式。

四、计算题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

33．计算题33图所示机构的自由度，若含有复合铰链、局部自由度和虚约束，请明确指出。

34．已知一对外啮合渐开线标准直齿圆柱齿轮的参数为z1=20，z2=60，m=10mm，ha*=1，c*=0.25， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT ，试求：[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

(1)齿轮2的分度圆直径d2、齿顶圆直径da2、齿根圆直径df2和基圆直径db2；

(2)传动比il2和两轮的标准中心距a。

35．在题35图所示的轮系中，已知各轮的齿数分别为z1=30，z2=40, HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT =60，z3=90，齿轮1和齿轮3的转速分别为n1=200r/min,n3=-100r/min，转向如图所示。试求系杆nH的大小和转向。

36．锥齿轮轴中轴承配置形式如题36图所示，轴承型号为30207E，内部轴向力为S=Fr/2Y，Y=1.6，两轴承的径向载荷Fr1=1600N，Fr2=2400N，外加轴向载荷FA=400N，试画出内部轴向力S1，S2的方向，并计算两轴承所受的总轴向力。[最新年份咨询qq593777558]

五、设计题(本大题共2小题，每小题7分，共14分)

37．题37图所示为一偏心直动尖端从动件盘形凸轮机构，凸轮廓线为一个圆，圆心为O′，凸轮的转动中心为O。试求：

(1)在图上作出凸轮基圆和偏距圆；

(2)利用反转法原理，求凸轮从图示位置A点接触到B点接触时，凸轮的转角δ；

(3)B点接触时从动件的位移s、机构的压力角α，在图上标注出来。(不必作文字说明，但必须保留作图线。）

38．题38图所示轴系结构，按示例①所示，编号指出其他错误(不少于7处)。(注：不考虑轴承的润滑方式以及图中的倒角和圆角)。