2007年7月高等教育自学考试全国统一命题考试[最新年份咨询qq593777558]

电工与电子技术试卷

课程代码2187

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分．共40分)

1．理想电流源的外接电阻逐渐增大，则它的端电压（）

A.逐渐升高

B.逐渐降低

C.先升高后降低

D.恒定不变[[微信公众号：ikaoti]

2．题2图电路中电压u为（）

A.一50V

B.一10V

C.10V

D.50V

3．题3图电路中，已知，则电流I为（）

A.一2／3A

B.一0.5A

C.4／3A

D.1．5A

4．将题4图中电路化简为一个电压源Us和电阻Rs串联的最简等效电路，其中Us和Rs分别为（）

A.Us=2V，Rs=1

B.Us=1V，Rs=2

C.Us=2V，Rs=0.5

D.Us=1V，Rs=l

5．若QL和QC分别为电路中电感和电容产生的无功功率，则该电路总的无功功率Q可表示为（）

A.Q=|QC|—|QL|

B.Q=QC—QL

C.Q=|QL|—|QC|

D.Q=QL+QC

6．电路如题6图所示，已知I1=3A，I2=8A，I3=4A则电流I等于（）

A.1A

B.5A

C.7A

D.15A

7．为了提高感性负载电路的率因数，通常采用的方法有（）

A.串联电感

B.串联电容

C.并联电感

D.并联电容

8．在三相四线制供电系统中，电源线电压与相电压的相位关系为（）

A.线电压滞后于对应相电压120。

B.线电压超前于对应相电压120。

C.线电压滞后于对应相电压30。

D.线电压超前于对应相电压30。

9．若变压比为10的理想变压器(不考虑损耗)原边电压为220V，原边电流为O．44A，则该变压器副边的负载阻抗模为（）

A.5

B.50

C.250

D.500

10．若电源频率为50Hz，三相异步电动机的额定转速nw=940r／mln，则其额定转差率为（）

A.2％

B.4％

C.6％

D.8％

11．对于△联结的电动机，设IS、TS为直接起动时的起动电流和起动转矩，为Y一△起动时的起动电流和起动转矩，则有（）

12．在电气自动控制电路中，热继电器可以实现（）

A.短路保护

B.失压保护

C.欠压保护

D.过载保护

13．题13图所示电路中．电压Uo为（）

A.一21V

B.一12V

C.一9V

D.一3V

14．已知某NPN型晶体管处于放大状态。测得其三个电极的电位分别为6V、9V和6．3V，则三个电极分别为（）

A.发射极、基极和集电极

B.基极、发射极和集电极

C.集电极、基极和发射极

D.集电极、发射极和基极

15．题15图所示电路中，已知，晶体管，且忽略，若要使静态时=6V，则应取（）

A.200k

B.300k

C.360k

D.600k

16．运算放大器如题16图所示．该电路的电压放大倍数为

A.0

B.1

C.2

D.

17．在题17图所示单相桥式整流电路中，二极管D承受的最高反向电压是（）

A.10V

B.14.14V

C.20V[最新年份咨询qq593777558]

D.28.28V

18．在题18图中．能使F恒为逻辑l曲逻辑门是

19．逻辑电路如题19图所示，已知输人波形A为脉冲信号，则输出F的波形为（）

A.与A相同的脉冲信号

B.与A反相的脉冲信号

C.低电平O

D.高电平1

20．题20图所示各触发器的初态为逻辑0．在C脉冲到来后，Q的状态仍保持不变的是（）

二、填空题(本大题共10小题．每空1分．共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。[[微信公众号：ikaoti]

21．若电流的计算值为负，则说明其参考方向与实际方向______________。

22．实际电压源的源电压为Us，当外接负载为R。时，测得端口电流为I，则其内阻为_____。

23．设相量I一(3一j4)A，角频率∞=314rad／s，则对应的正弦量是i(t)=_________A。

24．题24图所示电路中，两个电压表读数如图所示，则电压u的有效值u=________v。

25．对称三相电路的平均功率为P，线电压为Ul,线电流为Il，则功率因数=_________。

26．一台单相照明变压器额定容量为20kVA，额定电压为220V，最多可在副边接120W、220V的白炽灯________个。

27．半导体内的载流子越多，导电能力越________。

28．三极管的静态_工作点过低，将使输出电压出现________失真。

29．单相桥式整流电路中，流过负载的平均电流为5A，则流过每个二极管的平均电流为________________A。

30．题30图所示电路中，输入A与输出F的逻辑关系式为___________。

三、简析题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

32．一台星形连接的三相发电机，相电流为120A，线电压为800V，功率因数为0.8，求此发电机提供的有功功率、无功功率和视在功率。

34．请分析题34图所示控制电路当按下后的工作过程。

35．题35图所示电路中，已知

，晶体管电压放大倍数=50，求此放大电路的静态工作点。

36．门电路及输入信号A、

B.C的波形如题36图所示，请画出输出端F的波形。

四、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

37．一盏日光灯接于220V工频交流电源上．工作时的等效电路如题37图所示。测得灯管两端的电压为60V，镇流器两端的电压为200V，镇流器消耗的功率为4W，电路中的电流为0．4A，工作时的等效电路如题37图所示．求灯管的等效电阻、镇流器的等效电阻与等效电感、灯管及整个电路消耗的功率。

38．已知题38图中电路的输人电压，求输出电压的值。

[最新年份咨询qq593777558]