2007年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

数控技术及应用试卷

(课程代码2195)

本试卷共10页，满分100分；考试时间150分钟。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1．CIMS的中文含义是

A.计算机辅助设计

B.计算机辅助制造

C.计算机集成制造系统

D.计算机辅助工艺规划

2．加工中心也可以称为

A.数控镗床

B.数控铣床

C.数控车削中心

D.带自动换刀装置的数控镗铣床

3．基于教材JB3298-83标准，某数控加工程序为

N010G92X1002195

N020G90GOOXl52150

……

N100M02

该程序中，第二个程序段的涵义是

A.设置增量方式编程并使刀具或工件快速运动到指定位置[最新年份咨询qq593777558]

B.设置绝对方式编程并使刀具或工件快速运动到指定位置

C.设置混合方式编程并使刀具或工件快速运动到指定位置[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.设置程序原点位置并使刀具或工件快速运动到该位置

4．数控机床坐标系建立时，首先要指定的轴是：

A.X轴

B.Y轴

C.Z轴

D.B轴[[微信公众号：ikaoti]

5．在逐点比较法圆弧插补中，若偏差函数小于零，则刀具位于

A.圆上

B.圆外

C.圆内

D.圆心

6．数控机床的滚柱导轨的承载能力G与滚柱长度l的关系是

7．现代CNC系统普遍采用PLC来完成下属功能，能全面概括PLC功能的选项是

A.工件加工程序中M、S、T等辅助功能所规定的动作

B.强电控制与伺服控制

C.工件状态监控

D.机床逻辑状态的控制与检测

8．以下各项中，滚珠丝杠螺母副不具备的特点是

A.具有运动的可逆性

B.运动平稳无爬行

C.能自锁

D.反向时无空程

9．和感应同步器、磁栅等相比，光栅传感器的主要不足之处是

A.测量精度低

B.成本高

C.抗干扰能力差

D.测量长度小

10．如果光栅位移传感器的光栅尺每毫米刻线100条，指示光栅和主光栅错开=0．001rad，则莫尔条纹的间距为

A.2.5mm

B.5mm

C.10mm

D.20mm

11．若数控机床的脉冲当量8=0.05mm，快进时步进电动机的工作频率f=2500Hz，则快速进

给速度v为

A.2m/min

B.3m/min[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.5m/min

D.7．5m/min

12．当绕组电流小于额定电流时，步进电机的最大静扭矩与绕组电流的关系是

A.步进电机的最大静扭矩随绕组电流的增加而增加

B.步进电机的最大静扭矩随绕组电流的增加而减小

C.步进电机的最大静扭矩不随绕组电流的变化而变化

D.步进电机的最大静扭矩随绕组电流的增加而振荡

13．闭环与半闭环控制系统的区别是[最新年份咨询qq593777558]

A.测量传感器的工作原理不同

B.测量传感器的精度不同

C.测量传感器的价格不同

D.测量传感器的按装位置不同

14．以下关于进给驱动动力源的叙述中，不正确的说法是

A.功率一般1KW就足够了

B.进给速度都需要精确控制

C.可使用不同的动力源

D.响应速度要快

15．在下列脉冲比较式进给位置伺服系统的四个环节中，用来处理速度控制单元死区问题的是

A.可逆计数器UDC

B.位置检测器

C.同步电路

D.AM偏差补偿寄存器

16．在下列相位比较式进给位置伺服系统的四个环节中，等同于一个增益可控的比例放大器的是

A.脉冲/相位变换器

B.鉴相器[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.正余弦函数发生器

D.位置控制器

17．在数控机床上加工X-Y平面的圆弧时，为了减小轮廓误差，下面的说法正确的是

A.应尽量减小系统的增益

B.应尽量减小系统的进给速度

C.应尽量增大X、Y轴的增益差值

D.当X、Y轴的增益相同时不会产生轮廓误差

18．当检测元件安装在与被测尺寸方向平行相距f的位置时．如果要减小阿贝误差，则距离l[最新年份咨询qq593777558]

A.应尽量大

B.应尽越小

C.和误差大小无关

D.应取某一个确定的合理位

19．FANUCl5系统中使用的总线数据带宽的位数是

A.8

B.16[最新年份咨询qq593777558]

C.32

D.64

20．在FANUCl5数控系统中，设置了多达15个缓冲器，其目的是

A.可以同时解读15个程序段的地址指令，保证微小程序段的不间断地连续高速加工

B.可以存储15条加工程序[最新年份咨询qq593777558]

C.可以存储15个不同的控制参数

D.可以实现15种不同的插补功能

二、填空题（本大题共10小题，每空1分，共10分)

将正确的答案写在每小题的空格内。错填和不填均无分，

21．数控机床刀具相对于工件的位置定位，可以通过两种方式完成：一种是___________方式、一种是绝对坐标方式。

22．自动编程系统一般由计算机___________、硬件和外围设备等组成。

23．在CNC系统中按功能可把I／O接口分为两类：一类是___________，另一类是机床控

制I／O接口。

24．数控机床的机械动作要比指令滞后一些时间，因而产生___________误差。进给速度越大。滞后越严重。

25．当位移传感器以电脉冲的形式产生一个数字输出信号，则这种位移传感器就称为

___________位移传感器。

26．在旋转变压器定子绕组上加上交流励磁电压时，当定子绕组与转子___________时，转子绕组感应电动势为零。

27．光栅传感器主要由___________和光栅读数头构成。

28．PWM调速单元指的是采用______________________的速度控制单元。

29．当数控机床沿某一坐标轴进给时，如果系统的开环增益越大，则跟随误差___________。

30．加工中心识别所需要的刀具通常采用_________方式和利用可编程控制器记忆两种方式。

三、分析题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31．数控机床CNC系统中的计算机的工作过程是。

32．数控机床的机械结构有哪些主要组成部分?

33．简述常用的直流伺服电动机速度检测元件有哪几种?各有何特点?

34．以鉴幅型感应同步器为例，简述其位移测量原理。

四、编程题(本大题共l0分)

35．如图所示零件轮廓，零件毛坯为铸件，周边铣削余量3mm。试按教材中所学的代码格

式(JB3298-83)编写其加工程序。已知与要求：

(1)在给定坐标系内采用绝对尺寸编写加工程序；

(2)刀具初始位置位于坐标原点，也为程序的起点和终点；

(3)加工路径按箭头所示；

(4)进给速度150mm／min，主轴转速800r／min；

(5)数控系统具有跨象限圆弧插补功能；

(6)不考虑刀具直径。

五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

36．某数控机床的静刚度k=80N／，机床系统的阻尼比D=0.02．假设激振力的频率m为50Hz．若要求此时机床的动刚度，请计算机床结构系统的固有频率w0=?

37．AB是第一象限要加工的圆弧，圆弧的圆心在坐标原点(0，0)，圆弧起点为A(5，0)，终点为B(0，5)，若脉冲当量为l，试完成下列问题：

(1)求出需要的插补循环数总数；

(2)用逐点比较法对该段圆弧进行逆时针插补(插补计算过程以下面表格形式表述，同时[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

把刀具进给位置各点的坐标值求出列入)；

(3)在图上画出刀具运动的轨迹。