2015年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

数控技术及应用试卷

(课程代码02195)

本试卷共4页，满分l00分，考试时间l50分钟。

2.为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”

1．CAM中文含义是

A.计算机辅助设计

B.计算机辅助制造

C.计算机辅助工艺

D.计算机集成制造系统

2．成功制造出世界上第一台数控机床的国家是

A.日本

B.德国

C.中国

D.美国

3．数控机床坐标系中，围绕平行于Y轴线旋转的坐标轴是

A.A轴

B.B轴

C.C轴

D.W轴

4．数控程序中表示主轴停止的指令代码是

A.M02

B.M03[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.M04

D.M05

5．指令代码G40的含义是

A.左刀具半径补偿[最新年份咨询qq593777558]

B.右刀具半径补偿

C.取消刀具半径补偿

D.刀具长度补偿

6．在多微处理器数控装置的功能模块中，实现加工过程中开关量控制功能的是

A.管理模块

B.PLC模块

C.位置控制模块

D.插补模块

7．数控系统参数中，表示状态型参数采用的是

A.8位二进制[[微信公众号：ikaoti]

B.32位二进制

C.0—999

D.-999—999

8．CNC软件任务的实时中断处理中，中断类型有

A.2种

B.3种

C.4种

D.5种

9．数控系统中的插补器根据结构和工作方式的不同可分为

A.2类

B.3类

C.4类

D.5类

10．在使用逐点比较法进行第一象限的直续插补，当Fi>0时，下—步的进给方向应是

A.+X

B.—X

C.+Y

D.一Y

11．数控加工程序中，刀具选择使用的是

A.G指令

B.T指令

C.M指令

D.S指令

12．五相步进电动机，转子齿数z=100，当采用单五拍通电方式运行时，步距角仅为

A.0．36°

B.0.72°

C.1．5°

D.3°

13．步进电动机不丢步运行的极限频率称为

A.最高工作频率

B.启动频率

C.突跳频率

D.最高频率

14．PWM的中文含义是

A.脉冲频率调制

B.脉冲幅值调制

C.脉冲宽度调制

D.正弦频率调制

15．直流伺服电动机的理想空载转速no与电枢电压U的关系是[最新年份咨询qq593777558]

16．现代数控机床对主轴驱动提出了更高的要求，体现为驱动功率高，调速范围宽和具有[最新年份咨询qq593777558]

A.制动功能

B.定位功能

C.恒功率功能

D.恒扭矩功能

17．HSK刀其系统，主轴锥孔锥度为

A.1：5

B.1：10

C.1：16．666

D.7：24

18．数控机床主要采用滑动导轨，滚动导轨和[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.贴塑导轨

B.静压导轨

C.气动导轨

D.圆柱导轨[最新年份咨询qq593777558]

19．数控机床的刀具交换方式很多，一般可分为

A.2大类

B.3大类[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.4大类

D.5大类

20．西门子840D数控系统最大可以配

A.6个轴

B.12个轴

C.31个轴

D.64个轴[[微信公众号：ikaoti]

二、填空题(本大题共l0小题，每小题l分。共10分)[最新年份咨询qq593777558]

21．计算机数字控制的英文缩写是______。

22．数控钻床使用的数控系统为______控制系统。

23．数控加工程序中，由编程人员指定的坐标系称为______坐标系。

24．数控加工程序中，子程序的最后一个程序段应是______。

25．为确保程序的安全性及其正确性，必须对自动编程生成的刀具轨迹进行______。

26．在线数控加工中，外部计算机实时向数控系统传输数据，为保证数据的传输，两者必须

使用相同的______。

27．在CNC系统中，数据采样插补通常采用______插补算法。

28．直流伺服电动机的转速差值△n与电动机轴上的负载转矩TL成______比。

29．滚珠丝杠具备很多优点，但它无自锁能力，即具有传动(运动)的______。

30．交流主轴电动机均采用交流______电动机。

三、分析题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31．分析M00与M01指令的功能与区别。

32．分析多微处理器数控装置的功能模块中，位置控制模块的作用。

33．何谓直接测量位置检测装置?有何特点?[最新年份咨询qq593777558]

34．分析现代数控机床对主传动提出的要求。

四、编程题(本大题共l小题，共l0分)

35．按所学教材中给定的指令代码，编写题35图所示切割厚度H=5mm的不锈钢样板的数控

激光切割程序。

已知：o-xyz坐标系的z坐标零点设在工件的上表面处，激光器的起点坐标为(0，0，100)，切割过程中激光器需在工件表面上方l0mm处，切割进给速度f=400mm／min。激光器起动指令；M03；激光器关闭指令：M05。激光束的直径尺寸不计，激光器的起动时间不计。

工艺要求：激光器快速到达a点上方l0mm处，起动激光器按a-b-c-d-e-f-g-a的线路切割工件，切割完成后激光器关闭，回到起点。

五、计算题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

36．某经济型数控车床Z向由三相六拍运行的反应式步进电动机经一对Zl／Z2=20／25的齿轮减速后，通过导程P=6mm的滚珠丝杠带动工作台移动，步进电动机转子齿数Z=80。

请完成下列问题：

(1)画出Z向传动系统简图；

(2)计算Z向的最小移动单位(脉冲当量)；

(3)若步进电动机的通电频率f=3000Hz，计算z向的移动速度vz。[最新年份咨询qq593777558]

37．题37图所示，0E是要插补的直线，E点坐标值为(3，2)，若脉冲当量为l，用逐点比

较法对该线段进行插补。试完成下列问题：