2014年l0月高等教育自学考试全国统一命题考试

机械制造试卷

(课程代码02230)

本试卷共3页，满分100分，考试时间150分钟。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用O．5毫米黑色字迹签字笔作答。

一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题2分。共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．在碳素钢中，45#钢的碳质量分数约等于

A.0．045％

B.0．45％

C.4．5％

D.45％

2．共析钢冷至共析温度平衡结晶过程中，存在的相数为

A.单相

B.二相C三相

D.四相

3．当铸件壁厚不均时，在厚壁处容易产生

A.裂纹

B.冷隔

C.缩孔

D.夹渣

4．机床床身毛坯铸造时，宜采用

A.熔模铸造

B.离心铸造

C.砂型铸造

D.金属型铸造

5．锻造重达数吨的大型发电机转子轴，宜采用

A.辊锻

B.胎膜锻

C.模型锻

D.自由锻

6．下列焊接方法属于压力焊的是[最新年份咨询qq593777558]

A.气焊

B.激光焊

C.摩擦焊

D.电子束焊

7.下列金属材料中，焊接性最好的是

A.低碳钢

B.中碳钢

C.高碳钢

D.灰铸铁[[微信公众号：ikaoti]

8．在卧式铣床用圆柱铣刀铣平面，若工作台进给丝杆与螺母之间存在轴向间隙时，应选用

A.周铣顺铣法

B.周铣逆铣法

C.端铣对称铣削法

D.端铣不对称铣削法

9．万能分度头简单分度，手柄转一圈，分度头主轴转

10．用麻花钻钻孔时的背吃刀量等于

A.刀具直径

B.刀具半径

C.横刃长度

D.主切削刃长度

11．无心磨床磨工件外圆时，在垂直面内倾斜一个角度使工件获得纵向进给运动的是

A.砂轮

B.导轮

C.托板

D.工件

12.下列齿轮加工方法中，用于粗加工的是

A.滚齿

B.磨齿

C.剃齿

D.珩齿

13.电火花加工去除材料所利用的能量是

A.声能

B.光能

C.电化学能

D.电能和热能

14.通常只需要机械加工工艺过程卡片的生产类型是[最新年份咨询qq593777558]

A.单件生产

B.中批生产

C.大批生产

D.大量生产

15．车床上双顶尖装夹细长轴零件车外圆，影响工艺系统刚度最显著的是

A.头架刚度

B.尾架刚度

C.工件刚度

D.刀架刚度

二、填空题(本大题共20空，每空l分，共20分)

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

26．简述金属的同素异构和同素异构转变。

27．影响金属锻造性的工艺条件包括哪些?

28.试述普通外圆车刀切削部分的组成。

29.试述金属切削过程中三个变形区的产生特点。

30．试述CA6140型普通车床主轴部件的功用。

31．试述减小机床热变形的方法。

四、分析计算(本大题共2小题，每小题l0分。共20分)

32．如题32图所示刚性工件，A、

B.C面为定位基准面，为保证工件完全定位。

(1)试画出并说明定位支承点的分布J隋况；

(2)分别说明A、

B.C面的支承点所限制的自由度。

33.如题33图所示零件，图纸要求底部厚度尺寸为，前工序已保证总长尺寸

，试分析计算本工序加工孔深的控制尺寸A及公差。