2015年10月高等教育自学考试

模具CAD／CAM试卷

(课程代码02224)

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共l0分)

1．Pr0／E软件中所用的数据关联的技术基础是

A.单一数据库技术

B.基于特征的技术

C.基于智能化的技术

D.基于用户意见的技术

2．Pr0／E软件的标题栏是位于屏幕的

A.最上端

B.最下端[最新年份咨询qq593777558]

C.最左边

D.最右边

3．从思维角度看，设计工程有两方面的内容：其一是分析，其二是

A.综合[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.处理[[微信公众号：ikaoti]

C.转换

D.加工

4．计算机辅助工艺设计的简称是

A.CAD

B.CNC

C.CAM

D.CAPP

5．被人们称为产业革命的发动机的技术是

A.计算机技术

B.网络技术

C.CAD／CAM技术

D.智能技术

二、判断选择题(本大题共8小题，每小题2分。共16分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。[[微信公众号：ikaoti]

6．Pr0／E软件中有四种模型显示方式，其系统缺省的显式方式为无隐藏线显示。

7．在Pr0／E软件利用三键鼠标进行操作时，其Ctrl+鼠标右键是表示图形旋转。

8．在Pr0／E软件中进行装配操作时，Mate的结果是两平面相配对，且两平面的正法线方向相反。

9．条件约束分尺寸约束、拓扑约束和工程约束。

10．硬件是组成CAD／CAM系统的物质设备，包括计算机系统和加工设备，这是CAD／CAM

系统的基本支持环境。

11．在Pr0／EMGINEER软件中对工程图进行删除时，要先删除其它视图，然后删除主视图。

12．Pr0／EMGINEER软件中进行图纸设置时采用调用格式，是指在新建工程图文件对话框

中，用“SpecifySheet”选项中“RetrieveFormat”方式进行设置。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

13．我国国家标准规定，我国的制图表达方式采用的是第三角画法。

三、填空题(本大题共l2空，每空2分。共24分)

14．设计工程包含________、________两方面的内容。

15．计算机辅助制造包括________、________和机器人编程等内容。

16．CAD／CAM按系统的运行方式可分为________和________。

17．CAD／CAM系统是由________和________等组成。

18．主机是CAD／CAM系统中枢，它的作用是________并执行实际运算

________任务。

19．中央处理器(CPU)是由________和________组成。

四、简答题(本大题共5小题，每小题4分。共20分)

20．简述广义CAM的含义。

21．简述几何造型(几何建模)的含义。

22．写出Pr0／E软件中进行特征重新定义的两种常用的操作方法。

23．曲面建模的发展经历了哪两个阶段?

24．当今世界机械设计自动化领域的新标准是PTC公司所提出的哪些要求?

五、论述题(本大题共3小题，每小题6分。共18分)

25．模具CAD／CAM的特点体现在哪些方面?

26．CAD系统一般是由许多功能模块构成的，常用的的功能模块有哪几部分?

27．Pr0／EMGINEER启动后，其用户界面由几个区域组成?

六、综合应用题(本大题共2小题，每小题6分，共12分)

28．写出在Pr0／EMGINEER软件中完成题28图所示特征的构建步骤。

29．写出在Pr0／EMGINEER软件中完成题29图所示特征的构建步骤。