2013年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

安全管理与生产技术试题

课程代码：10029

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、判断选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

1．建筑安全生产管理的目的就是保证建筑职工的人身安全。

2．施工现场安全由分包单位负责。

3．安全技术措施不是一般的措施，而是国家规定的安全法规。

4．企业领导素质是提高职工安全素质的决定因素。

5．施工现场应设工地安全资料员，专门负责安全技术资料管理工作。

6．伤亡事故处理工作应当在90日内结案，特殊情况不得超过120天。

7．用于搭设脚手架的钢管，当锈蚀深度超过1．Omm时，应严禁使用。

8．高处坠落事故是建筑施工中的重大灾害之一。

9．围护设施如阳台、墙等，其高度低于1m时，近旁的作业属临边作业。

10．吊运操作平台时不得使吊钩直接钩挂平台上的吊环。

11．安全电压是指60v以下的电压。

12．固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜为1．3—1．5m。

13．吊装作业中必须使用同向捻的钢丝绳。

14．轮胎式起重机将重物吊离地面不得超过800mm，并拴好溜绳缓慢行驶。

15．搅拌机作业前重点检查的项目之一是：电源电压升降幅度不得超过额定值的5％。

16．Ⅱ类手持电动工具可不做接地保护或接零保护。

17．蛙式打夯机作业时应一人扶夯，一人传递电缆线。

18．在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围栏，其高度不得低于

2．0m。

19．在正常情况下，可用起重吊钩升降人员。

20．横吊梁吊屋架时可降低起吊高度。

二、填空题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

请在答题卡上作答。

21．安全技能知识包括安全技术、           和           知识。

22．安全检查的形式主要有经常性、定期性、突击性、           及           检查。

23．二级基坑的围护结构墙体最大位移监控值是           cm，地面最大沉降监控值

是           cm。

24．在脚手架拆除作业时，操作人员要头戴安全帽、身穿工作服、腰系           、脚穿

。

25．使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度以5m为宜，超过           m时，宜加设护

笼，超过           m时，必须设置梯间平台。

26．若在建工程距外电线路较近，施工人员搬用料具，尤其是           料具或操作等

意外地触碰到外电线路，就会酿成           伤害事故。

27．配电屏后面的维修通道宽度应不小于           m，配电屏侧面的维护通道宽度

应不小于           m。

28．架空线路的挡距不得大于           m；线间距离不得小于           m。

29．照明开关箱中所有正常不带电的金属部件都必须做           ，所有灯具的金属外

壳都必须做           。

30．动火必须具备“二证一器一监护”，即：           、           、灭火器、监护人。

31．每次安装塔式起重机后，必须用标准质量的试块重新调校各个           ；对行程[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

进行试验，确保灵敏可靠。

32．在建建筑的临时电缆配电必须采用电缆           引入。

33．安全法规具有国家           ，是国家           的体现。

34．死亡           人以上，           人以下为三级重大事故。

35．一般轻型井点降水应提前           天，喷射井点或真空井点提前应不少于

天。

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

请在答题卡上作答。

36．简述安全法规的作用。

37．简述安全生产制度的概念。

38．简述哪些工程项目需编制专项安全施工组织设计并采取安全技术措施。

39．简述建筑施工单位应当在施工现场的哪些部位设置明显的安全警示标志。

40．简述基础施工应注意的安全问题。

四、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

请在答题卡上作答。

41．某在建高层建筑工程已完成主体8层，专职安全员检查后评分如下：施工机具实得分68分；施工用电实得分75分；“三宝”、“四口”防护实得分80分；模板工程实得分73分；塔吊实得分72分；安全管理实得分62分；文明施工实得分52分；脚手架实得分80分；外用电梯实得分88分。

求：(1)该次检查总计得分是多少?(保留1位小数)

(2)评定结果如何?

42．条件同题41。若现场监理也参与检查评定，专监评分如下：施工机具实得分78分；施工用电实得分80分；“三宝”、“四口”防护实得分82分；模板工程实得分75分；塔吊实得分82分；安全管理实得分70分；文明施工实得分62分；脚手架实得分76分；外用电梯实得分78分。

求：(1)该次检查总计得分是多少?(保留1位小数)

(2)评定结果如何?