2012年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

安全管理与生产技术试题

课程代码：10029

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、判断选择题(本大题共20小题，每小题l分，共20分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

1．安全生产的原则是“生产必须安全，安全促进生产”。

2．安全管理是项目管理最主要的工作之一。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

3．死亡10人以上，29人以下属一级重大事故。

4．施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。

5．附着升降式脚手架在使用过程中，水平梁架及竖向主框架在两相邻附着支撑结构处的

高差应不大于30mm。

6．因作业需要临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意。

7．施工现场的机动车道与1～lOkv的外电架空线路交叉时的最小垂直距离是6m。

8．与电气设备相连接的保护零线应为截面积不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。

9．终端杆的拉线及耐张杆的承力拉线应与线路方向对正。

10．分配电箱与开关箱的距离不得超过l5m。

11．塔吊作业中如遇大雨、雾和风力超过4级时应停止作业。

12．多台千斤顶联合使用时，每台千斤顶的起重能力不得小于计算荷载的1.5倍。

13．使用I类手持电动工具时必须按规定穿戴绝缘用品或站在绝缘垫上。

14．加气砼砌块、空心砖的码放高度不超过2.5m。

15．任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。

16．专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。

17．细长物件最好选用三个吊点或四个吊点进行吊装。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

18．钢丝绳的安全使用在很大程度上取决于良好的维护和定期的检查。

19．在拆除脚手架之前，必须由单位工程负责人对班组长和参加操作人员进行技术交底。

20．在同一横担架设时，导线相序排列是：N、Ll、L2、L3。

二、填空题(本大题共l5小题，每小题2分，共30分)

请在答题卡上作答。

21．在建筑施工中，__________和__________是企业经营过程中非常重要的工作。

22．在生产活动中必须坚持全员、全过程、__________和__________的动态安全管

理。

23．建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安

全生产的__________和__________。[最新年份咨询qq593777558]

24．安全技术措施是针对生产劳动过程中产生的不安全因素，从__________上采取控制

措施，以预防__________事故的发生。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

25．安全教育主要包括安全生产思想、__________和__________三方面的教育。

26．有支护结构基坑土方开挖的原则是开槽支撑、先撑后挖、__________和__________。

27．扣件式钢管脚手架立杆的顶端高度，以高出女儿墙上皮__________m、檐口上皮

__________m为宜。

28．边长在150cm以上的洞口，四周应设__________，洞口下应设__________。

29．移动操作平台的平台面积不应超过__________m2，高度不应超过__________m。

30．电工的档案管理包括电工本人的__________证及__________证书。

31．规范规定保护接零应采用标准__________双色线，并通过专用接线__________

连接，以此与工作接零相区别。

32．使用移动式除锈机时，要注意检查电气设备的__________及__________是否良

好。

33．燃烧起火必须具备有可燃物、__________和__________三个条件。

34．工会有权依法参加__________调查，向有关部门提出__________意见，并要求

追究相关人员的责任。

35．施工现场的进出口应设置大门，门头按规定设置__________或__________。

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

请在答题卡上作答。

36．从专业角度简述安全管理的范围。

37．简述事故隐患处理的“四不放过”原则。

38．简述经常性安全教育的内容。

39．简述工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患后，如何处置。

40．简述生产经营单位对重大危险源未进行登记建档，将受到何种处罚。

四、计算题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

请在答题卡上作答。

41．某在建工程已完成基础工程，专职安全员检查后评分如下：施工机具实得分68分；施工用电实得分75分；“三宝”、“四口”防护实得分80分；模板工程实得分73分；基坑支护实得分72分；安全管理实得分62分；文明施工实得分52分。

求：(1)该次检查总计得分是多少?(保留l位小数)

(2)评定结果如何?

42．条件同题41。在专职安全员检查评分后，若现场监理也参与检查评定，专监评分如下：

施工机具实得分78分；施工用电实得分80分；“三宝”、“四口”防护实得分82分；模板工程实得分75分；基坑支护实得分82分；安全管理实得分70分；文明施工实得分62分。

求：(1)该次检查总计得分是多少?(保留l位小数)

(2)评定结果如何?