2011年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

安全管理与生产技术　试卷

(课程代码10029)

一、填空题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

1．安全生产是企业        和促进        的重要环节。

2．造成绝大部分事故的潜在的不安全因素是人的        和物的        。

3．建筑施工企业在编制施工组织设计时应当制定安全技术措施，体现了      和        的方针。

4．在对新工人的三级安全教育中，项目部主要进行现场        和        教育。

5．施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理       保险，保险费由       支付。

6．用钢筋作基坑防护栏杆时，横杆上杆直径应不小于       mm，下杆直径不应      小于       mm。

7．防护栏杆上下杆离地高度分别为       m和       m。

8．用于钢柱接柱的操作台，当无或有电焊防风要求时，横杆高度分别为       m、       M。

9．在高压外电线路附近，即使人体还没有触及到线路上，由于高压线路附近空间       的作用，对人体仍会构成       的危害。

10．当配电室内的裸母线与地面垂直距离小于       m时，应采用遮拦隔离，遮拦下面通行道的高度应不小于       m。

11．架空线路最大弧垂处与地面的最小垂直距离：施工现场       m，机动车道       m。

12.卷扬机到第一个导向滑轮的距离：带槽卷筒应大于卷筒宽度的       倍，无槽卷筒应大于       倍。

13．钢筋对焊机断路器的       和       要定期检查修理。

14．圆盘锯剖短料时，料长不得小于锯片直径的       倍，料高不得大于锯片直径

的       。

15．配电箱、开关箱内必须设置在任何情况下能够       、       电源的

开美电器。

二、判断题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的“”内打“X”。

16．工长、施工员、工程项目技术负责人对所管工程的安全生产负直接责任。

17．安全技术措施应在工程开工前编制，并经过审批。

18．安全生产保证体系的审核对象是施工现场。

19．横向斜撑应在同一节间，由底至顶呈斜向连续布置。

20．凡在高度2m以上(含2m)的高处进行的作业，称为高处作业。

21．处于起重机回转范围之内的通道，必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。

22．电气连接是指导体与导体之间电阻为零的连接。

23．移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜为O．5-O．6m。

24．室外灯具距地面不得低于2．5m。

25．吊装作业中必须使用交互捻的钢丝绳。

26．汽车式起重机在吊装柱子时，宜采用滑行法起吊。

27．蛙式打夯机作业时应左手扶夯，右手传递电缆线。

28．在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围栏，其高度不得低于

2．5m。

29．安全生产许可证的有效期为3年。

30．当塔机起吊满载或接近满载时，严禁同时做两个动作。[[微信公众号：ikaoti]

31．横吊梁吊屋架时将加大起吊高度。

32．施工现场若采用外电线路供电与自备电源供电并联供电的方式，将会对电气设备产生

不同程度的损坏。

33．架空线路的边导线与建筑物或外脚手架的水平距离应不小于0．5m。

34．卸扣(U型卡、卡环)在使用时既能垂直受力又能横向受力。

35．塔机停用时，可将吊物悬在距地面0．3m处。

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

36．何谓建筑安全生产管理。

37．简述安全生产责任制度。

38．简述安全检查的内容。

39．简述事故调查组的职责。

40．简述轮胎式起重机的安全使用要求。

四、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

41．某在建工程已进入装修阶段，专职安全员检查后评分如下：施工机具实得分78分；施工用电实得分75分；“三宝”、“四口”防护实得分80分；塔吊实得分72分；安全管理实得82分；文明施工实得分72分；脚手架实得分75分；外用电梯实得分85分。求：

(1)该次检查总计得分是多少?(保留1位小数)(2)评定结果如何?

42．条件同上题。若现场监理也参与检查评定，专监评分如下：施工机具实得分82分；施工用电实得分80分；“三宝”、“四口’’防护实得分82分；塔吊实得分78分；安全管理实得分85分；文明施工实得分78分；脚手架实得分80分；外用电梯实得分88分。求：

(1)该次检查总计得分是多少?(保留1位小数)(2)评定结果如何?