2010年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

安全管理与生产技术　试卷

(课程代码10029)

一、填空题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

1.要搞好安全生产必须依靠           和           。

2．我国实行企业负责、行业管理、           和           的安全生产管理体制。

3．建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制           施工组织设计，并采取           措施。

4．所谓安全素质，大体包括           、           和安全技术。

5．检验检测机构对检测合格的           、           和模板等自升式架设设施，应当出县安全合格证明文件，并对检测结果负责。

6。高处作业基本上分为三大类，即l临边与洞口作业、           与悬空作业、

与交叉作业。

7．电梯井内应每隔           层或最多隔           m设一道安全网。

8．预应力筋张拉时，挡板应距所张拉钢筋的端部           m，且应高出最上一组张

拉钢筋           m。

9．机电设备在使用前应检查           装置和           设施是否完好，严禁设备带“病”工作。

10．保护零线架空敷设的间距大于12m时，保护零线必须选择不小于           mm2的绝缘铜线或选择不小于           mm2的绝缘铝线。

II．电缆在室外直接埋地敷设的深度宜为           m，并应在电缆上下各均匀铺设不小于           mm厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。

12．在使用钢筋切断机时，当发现其运转不正常、有           或           时，应立即停机检修。

13．灭火的基本方法有：冷却法、           、           和中断化学反应法。

14．钢筋调直机开动后，人员应在两侧各1．5m以外，不准靠近钢筋行走，以预防钢筋、

或           弹出伤人。

15．扣件式脚手架在连接过程中，必须有一人负责校正立杆的垂直度、纵向水平杆的

和横向水平杆的           。

二、判断题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的

“”内打“×”。

16．机动车辆驾驶不属于特种作业的范围。

17．持续改进是贯彻安全生产保证体系标准的基本目的。

18．重伤3人以上、19人以下属三级重大事故。

19．纵向扫地杆应固定在距底座上皮不大于500mm处的立杆上。

20．附着升降式脚手架在使用过程中，竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差应不大于5‰

和60mm。

21．施工现场的机动车道与lkV以下的外电架空线路交叉时的最小垂直距离是4m。

22．终端杆的拉线及耐张杆的承力拉线应与线路方向垂直。

23．进入开关箱的电源线，必须用插销连接。

24．多台千斤顶联合使用时，每台千斤顶的起重能力不得小于计算荷载的1．2倍。

25．使用I类手持电动工具时无需穿戴绝缘用品或站在绝缘垫上。

26．加气砼砌块、空心砖的码放高度不超过1．8m。[最新年份咨询qq593777558]

27．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

28．细长物件最好选用二个吊点进行吊装。

29．在同一横担架设时，导线相序排列是：LI、L2、L3、N。

30．悬挑式钢平台的搁支点应架设在脚手架上。[[微信公众号：ikaoti]

31．作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。[[微信公众号：ikaoti]

32．逆作法施工时应采取有效的通风措施。

33．浇筑拱形结构时，应由中部向两边对称进行。

34．附着升降脚手架架体固定后，不能立即进行施工作业。

35．使用手压平刨床刨削工件的最短长度不得小于刨口开口量的3倍。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

36．从管理角度简述安全管理的范围。

37．简述逐级安全技术交底制度。

38．简述“五抓紧”安全教育的内容。

39．简述基坑工程的事故类型。

40．简述建设部所规定的塔式起重机必须配备的安全保护装置的类型。

四、计算题(本大题共2小题。每小题10分，共20分)

41．某在建工程5层已进入主体工程，专职安全员检查后评分如下：施工机具实得分68分；施工用电实得分75分；“三宝”、“四口”防护实得80分；模板工程实得分73分；安全管理实得分62分；文明施工实得分52分；脚手架实得分77分；外用电梯实得分88分。

- 该次检查总计得分是多少?(保留1位小数)

42．条件同题4l。若现场监理也参与检查评定，专监评分如下：施工机具实得分78分；施工用电实得分80分；“三宝”、“四口’’防护实得分82分；模板工程实得分82分；安全管理实得分70分；文明施工实得分62分；脚手架实得分79分；外用电梯实得分90分。

求：

(1)该次检查总计得分是多少?(保留1位小数)

(2)评定结果如何?