2014年4月高等教育自学考试

安全管理与生产技术试卷

（课程代码10029）

一、判断选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

1．建筑安全生产管理的目的就是保证建筑工程安全。

2．施工现场安全由建筑施工企业负责。

3．安全技术措施应在工程开工后编制，并经过审批。

4．文明施工属于建筑施工现场安全技术资料管理的内容。

5．建设单位有权向施工单位提出压缩合同约定的工期的要求。

6．脚手架的安全检查与维护应每日进行。

7．因作业需要临时拆除或变动安全防护设施时，必须经安全员同意。[[微信公众号：ikaoti]

8．吊运操作平台时应使用卡环，也可用吊钩直接钩挂吊环。

9．安全电压是指36v以下的电压。

10．电杆的防风拉线应与线路方向垂直。

11．搅拌机作业前重点检查的项目之一是：电源电压升降幅度不得超过额定值的10%。

12.Ⅱ类手持电动工具必须做接地保护或接零保护。

13.施工现场需铺设临时道路时，一般应铺设成循环式道路。

14.在吊运过程中，司机对任何人发出的紧急停止信号都应服从。

15.在拆除脚手架之前，必须由安全员对班组长和参加操作人员进行技术交底。

16.施工现场可采用外电线路供电与自备电源供电并联供电的方式。

17.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点必须位于建筑物上。

18.浇筑拱形结构时，应自两边拱脚对称地相向进行。[[微信公众号：ikaoti]

19.附着升降脚手架架体固定后即可进行施工作业。‘

20.使用手压平刨床刨削工件的最短长度不得小于刨口开口量的2倍。

二、填空题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

21．对隐患整改要做到“三定”，即定措施、__________、__________。

22.一级基坑的围护结构墙顶位移监控值是____________cm，地面最大沉降监控值是

____________cm。

23.对附着支承结构、防倾、防坠落装置等关键部件的加工件要有__________标识、加工

件必须进行___________%检验。

24.立梯工作角度以__________。为宜，踏板上下间距以______________cm为宜，不得

有缺挡。

25.临时用电交付使用前的检查验收包括__________的测定记录表，电气设备的调试、

检验凭单和___________。

26.配电屏正面的操作通道宽度：单列布置时应不小于_____________m，双列布置时应不

小于____________m。

27.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过____________m，但也不宜

过分__________。

28.漏电保护器的额定漏电动作电流≤__________mA，额定漏电动作时间<

__________S。

29.履带式起重机作业时的臂杆仰角一般不得超过__________。臂杆的仰角过大，易造

成起重机__________或发生将构件拉斜的现象。

30.多台蛙式打夯机作业时，其并列间距不得小于______________m，前后间距不得小于

_____________m。

31从业人员发现__________或者其他不安全因素，应当立即向现场_____________或

本单位负责人报告。

32.施工现场需动用明火作业的，必须严格执行______________动火审批手续，并落实动火

监护和______________措施。

33.采用桅杆吊装时，四周应不准有障碍物，______________不准跨越架空线，如相距过近

时，必须搭设___________。

34.“生产__________，安全__________”比较客观地反映了生产与安全之间的关

系。

35.劳动保护法规总是以国家的名义规定__________和__________在劳动过程中

禁止怎样行为、应该怎样行为、允许怎样行为的行为规则。

三、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

36.简述安全法规的主要内容。

37.简述安全基本知识教育的主要内容。

38.简述附着升降式脚手架的架体结构在哪些部位需采取可靠的加强构造措施。

39.简述起重机械的吊钩在什么情况下必须更换。

40.简述深基坑支护结构监测项目包括哪些。

四、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

41.某在建高层建筑工程已完成主体8层，专职安全员检查后评分如下：施工机具实得分68

分；施工用电实得分75分；“三宝”、“四口”防护实得分80分；模板工程实得分73分；塔

吊实得分72分；安全管理实得分62分；文明施工实得分52分；脚手架实得分80分；外

用电梯实得分78分。

求：(1)该次检查总计得分是多少？（保留1位小数）[[微信公众号：ikaoti]

(2)评定结果如何？

42.条件同上。若现场监理也参与检查评定，专监评分如下：施工机具实得分75分；施工用

电实得分80分；“三宝”、“四口”防护实得分80分；模板工程实得分75分；塔吊实得分

80分；安全管理实得分70分；文明施工实得分60分；脚手架实得分74分；外用电梯实

得分76分。

求：(1)该次检查总计得分是多少？（保留l位小数）

(2)评定结果如何？