2012年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

安全管理与生产技术试题

课程代码：10029

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。[[微信公众号：ikaoti]

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、判断选择题(本大题共20小题，每小题l分，共20分)

判断下列每小题的正误。正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂

黑。

1．对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业称为特种作业。

2．人的安全意识的强弱、技能的高低直接决定安全生产的具体过程和结果。

3．事故预防是贯彻安全生产保证体系标准的根本要求。

4．三级基坑为开挖深度小于5m且周围环境无特别要求的基坑。

5．双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

6．防护栏杆的搭设除经设计计算外，横杆长度大于3m时，必须加设栏杆柱。

7．绑扎3m以上的柱钢筋，必须搭设操作平台。

8．在建工程的外侧边缘与1～10kv的外电架空线路边线之间的最小安全距离是6m。

9．电杆的防风拉线应与线路方向对正。

10．移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

11．外用电梯的限速器必须每三个月进行一次坠落试验。

12．采用绳卡连接直径19～27mm钢丝绳时，绳卡的数量应不少于3个。

13．钢筋弯曲机在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时，操作人员应戴防护镜。

14．需夜间施工的工地必须办理夜间施工许可证。

15．施工外用电梯可与外脚手架共用一套接地保护和避雷装置。

16．采用横吊梁吊柱子时柱身不易保持垂直。

17．架空线路的边导线与建筑物或外脚手架的水平距离应不小于lm。

18．在同一横担架设时，导线相序排列是：Ll、L2、N、I3。

19．卸扣(U型卡、卡环)在使用时只能垂直受力不得横向起重受力。

20．塔机停用时，可将吊物悬在距地面0．5m处。

二、填空题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

请在答题卡上作答。

21．安全生产方针概括为“__________第一、__________为主”。

22．群防群治制度是在建筑安全生产中，充分发挥广大职工的积极性，加强群众性监督检查

工作，以预防和__________建筑生产中的__________。[[微信公众号：ikaoti]

23．我国实行企业负责、__________、__________和群众监督的安全生产管理体制。

24．各种机电设备的__________装置和起重设备的__________装置，都要灵敏并齐全有效，

没有的和损坏了的不能使用。

- 施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的

__________和__________的危害。

26．高处作业基本上分为三大类，即临边与洞口作业、攀登与__________作业、操作平台

与__________作业。

27．临时用电施工组织设计必须经__________人审核，__________部门批准后实

施。

- 重复接地装置的接地电阻值不应大于__________，首端的保护零线电阻值不应大于

__________。

29．电缆若穿越易受机械损伤的场所及引出地面从_________m高度至地下

_________m处，必须加设防护套管。

30．起吊满载或接近满载时，应先将吊物吊起离地200～500mm处停机检查，检查起重设备

的稳定性、_________的可靠性、_________的平稳性。

31．长期搁置未用的电动工具，使用前必须用_________兆欧表测定绕组与机壳之间的

绝缘电阻，应不小于_________M，否则需进行干燥处理。

32．灭火的基本方法有：隔离法、_________、_________和窒息法。

33．在施工外用电梯每班首次运行时，应分别做_________、{式运行。

34．圆盘锯锯片不得连续断齿_________个，裂纹长度不得超过_________cm。

35．每间宿舍居住不得超过_________人，每人居住面积不得少于_________m2。

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

请在答题卡上作答。

- 简述安全教育的作用。

37．简述伤亡事故处理程序。

38．写出需编制专项施工方案的危险性较大的分部分项工程名称。

39．简述基坑支护结构的选型原则。

40．附着升降脚手架架体固定后应进行哪些检查，合格后方可使用?

四、计算题(本大题共2小题。每小题10分。共20分)

请在答题卡上作答。

- 某在建工程已完成基础工程，专职安全员检查后评分如下：施工机具实得分74分；施[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

工用电实得分75分；“三宝”、“四口”防护实得分80分；模板工程实得分74分；基坑

支护实得分72分；安全管理实得分62分；文明施工实得分68分。[最新年份咨询qq593777558]

求：(1)该次检查总计得分是多少?(保留l位小数)

(2)评定结果如何?

- 条件同题41。若现场监理也参与检查评定，专监评分如下：施工机具实得分78分；施

工用电实得分80分；“三宝”、“四口”防护实得分82分；模板工程实得分75分；基坑

支护实得分80分；安全管理实得分70分；文明施工实得分62分。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

求：(1)该次检查总计得分是多少?(保留l位小数)

(2)评定结果如何?