2011年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

航海仪器试卷

（课程代码09053）

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题2分，共50分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．电磁计程仪的平面传感器应安装在测深仪换能器的

A.前方

B.后方[[微信公众号：ikaoti]

C.左侧

D.右侧

2．GPS卫星导航系统发射信号的频率是

A.10．2千赫，13．6千赫，11．33千赫

B.399．968兆赫，149．988兆赫

C.1575．42兆赫，1227．60兆赫

D.1602兆赫+Nx0．5625兆赫，1246兆赫+Nx0．4375兆赫

3．磁罗经自差随航向变化的原因是

A.观测不准确

B.磁罗经结构有缺陷

C.船舶所在地区有磁场异常现象

D.各种自差力与罗经航向有不同的函数关系

4．磁罗经能够指示方向的部件是[最新年份咨询qq593777558]

A.罗经柜

B.罗盘

C.罗盆

D.浮室

5．欲使磁罗经的指向力最大，则磁罗经应位于

A.北半球

B.南半球

C.磁赤道附近

D.两磁极附近

6．能够指示航速、航程和水深的计程仪是

A.电磁计程仪

B.多普勒计程仪

C.水压计程仪

D.声相关计程仪[[微信公众号：ikaoti]

7．超大型船舶的计程仪采用六波束，它可提供速度指示项目是

A.船首横移、船尾横移，前进后退

B.船首向左、船尾向左，前进后退

C.船尾向左、船尾向右，前进后退

D.船首向前、船尾向后，船舶纵向

8．发射与接收换能器相分离的测深仪，当在浅水区进行测深时，应修正

A.零点误差

B.基线误差

C.声速误差

D.海底斜面误差

9．回声测深仪的原理是

A.利用电磁波在水中等速直线传播和具有反射特性的原理来测定水深的

B.利用超声波在水中等速直线传播和具有反射特性的原理来测定水深的

C.利用电磁波在不同水深的传播速度不同的特点，测量发射与接收频率的原理来测水

深的

D.利用超声波在不同水深的传播速度不同的特点，测量发射与接收频率的原理来测水

深的

10．船用回声测深仪的最大测量深度，取决于

A.发射脉冲重复周期

B.发射脉冲宽度

C.换能器安装位置

D.发射触发方式

11．船用回声测深仪在设计制造时设定的标准声速为

A.330米／秒[最新年份咨询qq593777558]

B.500米／秒

C.1000米／秒

D.1500米／秒

12．引起陀螺罗经控制力矩变化的因素为

A.纬度

B.方位角

C.高度角

D.主轴动量矩

13．一个自由陀螺仪要成为实用的陀螺罗经，必须对其施加[[微信公众号：ikaoti]

A.进动力矩和稳定力矩8．控制力矩和稳定力矩

C.进动力矩和阻尼力矩

D.控制力矩和阻尼力矩

14．斯伯利37型陀螺罗经的正常起动步骤是：接通电源开关后，将“转换”开关按序置于

A.旋转，起动，校平，运转

B.起动，旋转，校平，运转

C.旋转，起动，运转，校平

D.起动，校平，旋转，运转

15．阿玛一勃朗l0型罗经的水平扭丝的作用是产生

A.控制力矩

B.阻尼力矩

C.指向力矩

D.动量矩

16．安许茨4型罗经支承液体中，起导电作用的成分是

A.蒸馏水

B.甘油

C.安息香酸

D.酒精

17．若从安许茨4型罗经储液缸抽出支承液体，再加入等量的甘油，则支承液体的

A.导电率增加

B.浮力减小

C.浮力增加

D.导电率减小

18．陀螺罗经的速度误差随船舶航向变化，产生速度误差最大的航向是

A.000O和180O

B.045O和225O

C.090O和270O

D.1350和315O

19．在进行三维定位中，至少需多少颗GPS卫星?

A.2[最新年份咨询qq593777558]

B.3

C.4

D.5

20．GPS卫星导航系统中，水平方向精度几何因子为

AGDOP

B.TDOP

C.HDOP

D.VDOP

21．在使用罗兰c接收机进行定位时，罗兰c接收机所收到的罗兰c信号实质上是

A.地波信号

B.El天波信号

C.E2天波信号

D.地波与天波合成后的信号

22．罗兰C脉冲组中8个脉冲的包络与载波初相之间的关系，按预定顺序变化的编码称为

A.相位编码

B.保密编码

C.时间编码

D.副台延时

23．夜间测罗兰C的El天波定位，海上的作用距离为

A.700海里

B.1400海里

C.2300海里[最新年份咨询qq593777558]

D.3400海里

24．AIS用于船舶避碰，可以克服ARPA避碰的什么缺陷?

A.捕捉目标慢

B.错误跟踪

C.受时间限制

D.数据精度低

25．利用AIS通信信息中，除了VHF语音信息外还包括

A.传真

B.图像[[微信公众号：ikaoti]

C.短信息

D.彩信

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

26．安许茨4型罗经的主要组成设备有

A.主罗经

B.电源设备

C.航向记录器

D.灵敏部分E．分罗经[[微信公众号：ikaoti]

27．与声波在海水中的传播速度有关的因素是

A.声源的振动频率[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.海水的温度

C.海水含盐量[最新年份咨询qq593777558]

D.海水静压力E．声能的大小

28．GPS卫星信号传播误差有[最新年份咨询qq593777558]

A.星历表误差

B.多径效应

C.电离层折射误差

D.水平位置误差

E．对流层折射误差

29．下列哪些信息是AIS播发的航次信息?

A.船位

B.船舶吃水

C.船舶类型

D.对地速度E．ETA

30．船用回声测深仪的换能器在安装时要注意

A.船体结构强度

B.航道水深

C.水密度

D.工作面不能油漆E．噪声干扰

三、判断题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的“”内打“×”。

31．斯伯利37型罗经是利用液体连通器产生沿水平轴向作用的控制力矩，利用位于陀螺球

西侧的阻尼重物产生沿水平轴向作用的阻尼力矩。

32．IM0规定，测深仪的显示装置必须具有记录式显示。

33．阿玛一勃朗l0型罗经是对垂直轴施加纬度补偿力矩来消除纬度误差的。

34．按照正常步骤起动斯伯利37型罗经，其目的是使陀螺球主轴引向子午面并趋于水平，

用以缩短稳定时间。

35．观察安许茨4型罗经的陀螺球高度位置，只要待陀螺球稳定指北，支承液体温度达到

52OC时即可。

四、问答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

36．何谓陀螺罗经的速度误差?试列出其常用的表达式并说明如何消除之?

37．试述斯伯利37型罗经随动、传向系统的基本组成及其工作过程。

38．校正磁罗经自差的原则是什么?

39．试写出双波束多普勒计程仪的测速原理公式，并说明其性能特点。

40．简述GPS卫星导航系统的定位原理。

41．与雷达和ARPA相比，AIS有哪些优越性?