2012年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

航海仪器试题

课程代码：09053

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题2分，共50分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．磁铁的磁矩是

A.同名磁量与两端距离之乘积

B.同名磁量与两磁极距离之乘积

C.磁场强度与两端距离之乘积[[微信公众号：ikaoti]

D.磁场强度与两磁极距离之乘积

2．测深仪在下列哪种情况下测深时要抑制零点信号?

A.浅水

B.中等水深

C.深水

D.任何量程

3．采用液体连通器法获得控制力矩的陀螺罗经是

A.斯伯利37型罗经

B.安许茨4型罗经

C.阿玛-勃朗10型罗经[最新年份咨询qq593777558]

D.航海I型罗经

4．在使用罗兰C接收机进行定位时，要寻找

A.5微秒采样点

B.10微秒采样点

C.30微秒采样点

D.40微秒采样点

5．陀螺罗经的纬度误差采用内补偿方法后，陀螺罗经的指北端

A.回到地理子午面内

B.回到磁子午面内

C.仍偏离子午面

D.保持原来位置不变

6．绝对计程仪和相对计程仪的主要区别是

A.适用航速大

B.可测对地速度

C.可以测深

D.可测横向速度

7．在罗兰C海图或表中，东海罗兰C台链的8390Y，表示其脉冲重复周期和对应的台分别

是

A.8390，第二副台

B.83900，第一副台

C.83900，第二副台

D.83900，主台

8．在GPS卫星导航系统中，量化误差属于

A.几何误差

B.卫星导航仪误差

C.信号传播误差

D.卫星误差

9．AIS静态信息更新率是

A.2S

B.6S

C.6MIN[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.3MIN

10．若在北纬，陀螺仪主轴作视运动，则

A.主轴视运动的角速度等于地球自转角速度

B.主轴指北端向东偏离子午面后又相对水平面上升

C.主轴指北端向西偏离子午面后又相对水平面下降

D.主轴指北端每24小时水平旋转一周

11．利用回声测深仪测量水深时，若超声波实际传播的速度大于设计声速，则测深仪显示的

水深与实际水深相比[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.相等

B.变大

C.变小

D.无影响

12．磁罗经能够指示方向的部件是

A.罗经柜

B.罗盘

C.罗盆

D.浮室

13．安许茨4型陀螺罗经的冷却方式是采用

A.自然冷却

B.循环水冷却

C.电风扇冷却

D.强制通风冷却

14．多普勒计程仪采用双波束的目的是

A.能够测定船舶前进和后退速度

B.消除由于声速变化所引起的测速误差

C.消除船舶摇摆或颠簸所引起的测速误差

D.提高测速精度

15．下列与陀螺罗经的速度误差无关的是

A.航速

B.航向[最新年份咨询qq593777558]

C.船舶所在纬度

D.罗经结构参数

16．在使用MX5400GPS卫星导航仪时，若船位变化不大于100英里，且该机已收集历书，则

可以进行

A.重新设置起动

B.正常起动

C.冷起动

D.热起动

17．安许茨4型陀螺罗经的随动信号是由

A.8字形线圈提供

B.E形变压器提供

C.电磁摆提供

D.信号电桥提供

18．AIS用于船舶避碰，可以克服ARPA避碰的缺陷是[[微信公众号：ikaoti]

A.捕捉目标慢

B.物标遮拦

C.数据精度低

D.操作繁琐

19．GPS卫星导航系统发射信号的频率是

A.1575.42兆赫，1227.60兆赫

B.399.968兆赫，149.988兆赫

C.10.2千兆，13.6千兆，11.33千兆

D.1602兆赫+N×0.5625兆赫，1246兆赫+N×0.4375兆赫

20．阿玛-勃朗10型的电磁摆系为强阻尼摆，因而它可以有效地消减

A.摇摆误差

B.纬度误差

C.速度误差

D.冲击误差

21．斯伯利37型罗经支承灵敏部分的方式是采用

A.吊钢丝和水平轴承支承

B.氟油与扭丝支承

C.蒸馏水、甘油与安息香酸混合液体支承

D.液浮与轴承支承

22．在用罗兰C接收机定位过程中，下列不利于提高测量定位精度的方法是

A.选择远离推算船位的罗兰C台

B.选择罗兰C地波信号测量

C.选择罗兰C双曲线位置线的交角尽量接近90°

D.尽量使用罗兰C表[最新年份咨询qq593777558]

23．用GPS卫星导航仪定位时，若提供的历书的时间很久或定位误差明显偏大则应该

A.停止使用

B.按操作步骤清除内存

C.工作状态置于高状态

D.强制启用或停用某颗卫星

24．当纬度一定时，某摆式罗经等幅摆动的椭圆扁率e将

A.随控制力矩而变化

B.随阻尼力矩而变化

C.随主轴初始方位角而变化[[微信公众号：ikaoti]

D.保持不变

25．已知标准罗经航向100°，自差-1°，此时操舵罗经航向105°；通过与标准罗经航向比对，得操舵罗经自差是

A.+4°

B.+5°

C.+6°

D.-6°

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

26．磁罗经产生自差的原因有

A.地磁

B.感应船磁

C.永久船磁

D.使用了备用罗经

E．罗盆内有气泡产生

27．下列与回声测深仪的最大测量深度有关的因素有

A.发射脉冲重复周期

B.发射脉冲宽度

C.发射功率[[微信公众号：ikaoti]

D.发射触发方式

E．脉冲重复频率

28．下列是AIS播发的航次信息的有

A.船舶类型

B.对地速度

C.MMSI

D.船舶吃水E．ETA

29．商船上用的最多的GPS卫星导航仪有

A.单频

B.双频

C.P码

D.CA码E．时序型

30．检查安许茨型陀螺罗经的陀螺球高度时，罗经应满足的条件有

A.待罗经稳定

B.变压器箱上的电源开关接通20分钟后

C.罗经桌水平状态

D.支承液体温度正常

E．关闭随动开关

三、判断选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

判断正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

31．重心与支架中心重合的三自由度陀螺仪，称为自由陀螺仪。

32．使用双频道的GPS卫星导航仪能消除对流层传播延迟。

33．斯伯利37型罗经的纬度误差和速度误差校正，都是通过同一个E形力矩器在垂直轴上

施加纬度补偿力矩和速度补偿力矩实现的。

34．磁罗经磁矩减少将引起停滞角加大，摆动周期加长。

35．能够测定船舶前进、后退速度，又能测定船舶横移速度的计程仪是电磁计程仪。

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

请把正确答案写在答题卡上。

36．简述自由陀螺仪的定义及其基本特性。

37．简述安许茨4型陀螺罗经灵敏部分的结构和支承方式。

38．试写出电磁计程仪的测速原理公式，并说明该计程仪的主要性能特点。

39．简述校正磁罗经自差的根本目的和原则。

40．在GPS卫星定位导航系统中，一般的选星原则是什么?精度几何因子GDOP是大好还

是小好?[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

- 简述目前AIS还不能作为船舶航行唯一的安全监测手段的原因及AIS网络的作用。