2013年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

轮机自动化试题

课程代码：09020

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。[[微信公众号：ikaoti]

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

### 第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．在定值控制系统中，系统受到扰动后，最大动态偏差为8，第二个同相波峰为5，则该系

统

A.调节器控制作用太弱

B.控制对象惯性太大

C.系统稳定性差

D.系统稳定性好[最新年份咨询qq593777558]

2．在定值控制系统中，被控量经调节后最理想的情况是

A.始终稳定在给定值上

B.波动1—2次后稳定在给定值上[[微信公众号：ikaoti]

C.波动2—3次后稳定在给定值上

D.衰减振荡后稳定在给定值上

3．在用PI调节器组成的控制系统中，通过调整调节器的参数使PB增大，Ti减小，则

A.比例作用强，积分作用强

B.比例作用弱，积分作用强

C.比例作用强，积分作用弱

D.比例作用弱，积分作用弱

4．在比例调节器组成的控制系统中，若把比例带整定很大，其系统动态过程是

A.振荡激烈

B.静态精度高

C.过渡过程时间短

D.容易受到外部干扰的影响

5．有一个环节给它输入一个阶跃信号后首先有一个较大的阶跃输出，然后随时间逐渐消

失，最后消失到零，这是

A.理想微分环节

B.实际微分环节

C.积分环节

D.惯性环节

6．在MR-Ⅱ型主机冷却水温度控制系统中，温度偏差Ul5与电机停转脉冲宽度TOFF和

运转脉冲宽度TON的关系是(设偏差U15为正偏差)

A.U15↑，TOFF↑，TON↓

B.U15↑，TOFF↓，TON↑

C.U15↑，TOFF↓，TON↓

D.U15↑，TOFF↑，TON↑

7．在燃油黏度控制系统中，错误地把正、反作用切换装置转换成正作用式，则控制系统将

成为          ，蒸汽调节阀开度为

A.负反馈系统，绕原开度振荡

B.正反馈系统，绕原开度振荡

C.负反馈系统，全开或全关

D.正反馈系统，全开或全关

8．辅锅炉自动点火控制系统在正常点火程序过程中，出现点火根本未成功，可能的原因是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.时序控制器故障

B.火焰监视器故障

C.回油电磁阀未打开

D.进油电磁阀打开

9．主机遥控系统的主要功能包括

A.主机滑油压力的监视与报警

B.主机冷却水温度的自动调节

C.燃油滤器的自动清洗

D.负荷限制

10．在主机遥控系统中，无论采用哪一种形式的车钟，遥控主车钟都应包括      部分组成

A.电子遥控发讯

B.交流遥控发讯[最新年份咨询qq593777558]

C.转速车令发讯

D.直流遥控发讯

11．主机遥控系统主起动回路的基本功能中，不包括

A.能检验起动条件[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.能鉴别起动逻辑条件

C.能进行能耗和强制制动

D.能自动进行主机起动

12．主机遥控系统的转速控制回路是一个

A.程序控制系统

B.逻辑控制系统

C.开环系统

D.反馈控制系统

13．在集中监视与报警系统中，为显示一个参数值，不能采用的显示器有

A.光谱显示器

B.液晶显示器

C.等离子显示器

D.数字显示器

14．继电器报警系统是一种       报警系统，当轮机人员确认故障报警后，可按下ST按钮，

消除

A.无触点，声光

B.有触点，闪光

C.有触点，音响和闪光

D.无触点，闪光

15．在GRAVINERMARK-5型曲柄箱油雾浓度监视报警器的测量电路中，A／D转换器可接

模拟量通道，其输出方式为

A.4个，并行

B.4个，串行

C.8个，串行

D.8个，并行

二、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

请在答题卡上作答。

16．什么是超调量?它可评定控制系统的哪几个指标?在实际中要求范围是多少?

17．船用辅锅炉使用的火焰感受器有何作用?船上常用的有哪几种?

18．在全自动主机遥控系统中的安全保护与紧急操作包括哪几个方面?

19．在主机遥控系统中，停油的逻辑条件有哪些?[最新年份咨询qq593777558]

20．在集中监视与报警的功能中，延伸报警有何作用?

三、论述题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

请在答题卡上作答。

21．在船上，一个控制系统有了比例调节为什么又要微分调节?它有何特点?

22．在MR-Ⅱ型主机冷却水温度控制系统中，输入电路的组成和作用分别是什么?指示电

路的组成和作用分别是什么?

23．试分析下图的三位四通阀的作用和工作原理。

24．试析感烟管火警探测器的工作原理。