2009年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

轮机工程材料试卷

(课程代码09019)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1．在工程上，塑性材料的延伸率大于

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％[最新年份咨询qq593777558]

2．高温下金属材料抵抗变形而不断裂的能力称为l

A.疲劳极限

B.蠕变极限[最新年份咨询qq593777558]

C.屈服极限

D.持久极限

3．下列数值中，硬度最大的是

A.HBS500

B.HBS20

C.HRCl7

D.HRC58

4．金属材料的可锻性好坏取决于材料的塑性和

A.硬度

B.强度

C.弹性

D.刚性

5．工程上规定将新产生百分几的残余变形的应力值作为钢的屈服强度

A.0.02％

B.0.05％

C.0.2％

D.0.5％

6．关于优质碳钢，正确的叙述是

A.S、P含量比普通碳钢多而质优

B.钢号数字是含碳量的一万倍

C.可附加符号A表示高级优质

D.含碳量越高，强度硬度越大

7．高强度船体用钢的强度等级分为

A.2级

B.3级

C.4级

D.5级

8．压力容器钢的标号是

A.g

B.G

C.R

D.r

9．碳素工具钢的热硬性较差，一般刀具刃部温度达多少度以上时，硬度和耐磨性迅速下降

A.100℃

B.150℃

C.250℃

D.300℃

10．曲轴、中间轴和汽轮机转子轴常选用

A.20Cr

B.40CrNi

C.2Crl3

D.GCrl5

11．常用的低合金刃具钢是

A.T8

B.9SiCr

C.Wl8Cr4V

D.GCrl5[[微信公众号：ikaoti]

12．灰口铸铁中的碳的存在形式主要是

A.渗碳体

B.石墨

C.溶于铁索体

D.溶于奥氏体

13．相同基体可锻铸铁和灰13铸铁相比，机械性能指标高的是

A.强度和硬度

B.刚度和塑性

C.塑性和韧性

D.强度和韧性

14．球墨铸铁QT700-02的基体

A.铁素体

B.铁索体+珠光体

C.珠光体

D.珠光体+渗碳体

15．ZcuSn10P1为铸造磷锡青铜，加入10％的锡是为了提高

A.减摩性

B.耐热性

C.耐磨性

D.耐蚀性

16．与钢白点有关的元素是

A.O

B.H

C.P

D.S

17．下列牌号中为合金弹簧钢

A.40Cr

B.55Si2Mn

C.9SiCr

D.35CrMo

18．经冷加工后的黄铜容易在大气、海水或有氨的介质中发生季裂，其实质是

A.化学腐蚀

B.穴蚀腐蚀

C.电化学腐蚀[[微信公众号：ikaoti]

D.腐蚀

19．不属于青铜的是

A.铜锌合金

B.铜镍合金

C.铜铝合金

D.铜铅合金

20．碳溶于 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" -Fe的晶格中所形成的固溶体称为

A.铁索体

B.奥氏体

C.马氏体

D.索氏体

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．退火是把钢加热到一定温度，保温后_______冷却的操作。

22．45#钢随着回火温度的升高，强度和硬度的变化是_______；塑性和韧性_______。[最新年份咨询qq593777558]

23．在等温冷却转变曲线上，过冷奥氏体在低温区的转变产物是_______。

24．属于面缺陷的是_______。

25．含碳量为0.45％的钢在冷却过程中，在727℃发生共析转变时的含碳量为_______；Ld是_______。

26．组成合金的元索，在固态下互相溶解形成均匀单一的固相称为_______；碳溶于 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" -Fe的晶格中形成的固溶体称为_______。

27．船用中、高速柴油机活塞材料常选用_______。

28．柴油机燃油系统的精密偶件常采用的关键热处理是_______。

29．为了消除高温回火脆性可在淬火钢中加入_______。

30．钢退火后的组织主要是_______。

三、简答题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

31．简述珠光体、索氏体、屈氏体三种组织的区别。

32．简述含碳量对铁碳合金性能的影响。

33．什么是细晶强化?

34．简述常见金属的晶格类型与其致密度。

四、分析题(本大题共1小题，每小题8分，共8分)[最新年份咨询qq593777558]

35．写出T12钢(含碳量为1.2％)由液态到室温的结晶过程简式?[最新年份咨询qq593777558]

五、论述题(本大题共8分)

36．为什么灰口铸铁的抗拉强度、塑性和韧性都比钢差?灰口铸铁有哪些优良的性能?

六、计算题(本大题共1小题，每小题8分，共8分)

37．试计算T13钢的(1)显微组织中珠光体和渗碳体的百分含量；

(2)显微组织中铁索体和渗碳体的百分含世。