2014年4月高等教育自学考试

轮机工程材料试卷

（课程代码09019）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

。

一、单项选择题（本大题共30小题，每小题2分，共60分）

1．在工程上，塑性材料的延伸率大于

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

2．高温下金属材料的热强度指标是

I．强度极限；Ⅱ，疲劳极限；Ⅲ．蠕变极限；Ⅳ．屈服极限；V.抗弯强度；Ⅵ．持久强度

A.Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ

B.I+Ⅱ+Ⅳ

C.Ⅲ+Ⅵ

D.Ⅱ+V+Ⅵ

3．912℃以下的纯铁的晶体结构是

A.体心立方晶格

B.面心立方晶格

C.密排六方晶格、

D.体心正方晶格

4．下列关于金属结晶过程的说法不正确的是

A，金属结晶不是瞬间完成的，结晶过程包括晶核形成与晶体长大两个基本过程

B.对一个晶粒的形成来说，它具有严格区分的成核和长大两个阶段

C.对整体液态金属结晶过程来说，成核与长大过程始终交叉进行，所以说结晶是成核与[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

长大并进的过程

D.尺寸增大，稳定性增高的远程有序原子团称为晶胚

5．能够无限互溶的两组元素所构成的二元合金相图必定是

A.匀晶相图

B.共晶相图

C.包晶相图

D.共析相图

6．实际金属晶体与单金属晶体的塑性变形相比，将受到影响的是

A.晶界

B.晶粒位向

C.晶粒度

D.亚晶界

7．冷变形是指金属进行变形或加工温度不超过

A.727℃

B.1148℃

C.再结晶温度

D.1538C

8．渗碳体的形态有多种，呈网状分布的是

A.Fe3CI

B.Fe3CⅡ

C.Fe3CⅢ

D.Fe3C共析

9．碳钢的下列各组织中，复杂斜方组织的是

A.珠光体

B.铁素体

C.渗碳体

D.马氏体

10.生产中，一般为本质粗晶粒钢的是

A.用锰硅或铝脱氧的钢

B.沸腾钢

C.铝脱氧的钢

D.镇静钢

11．临界冷却速度V临是钢淬火时获得全部某组织的最小冷却速度，其为

A.F

B.P

C.S

D.M

12.过共析钢可能会造成网状渗碳体析出而进行的热处理方式是

A.完全退火

B.再结晶退火

C.正火

D.去应力退火

13.正火是把钢加热至Ac3或Ac1或Accm以上30～50℃，保温后冷却的介质是

A.空气

B.风

C.水

D.随炉

14.奥氏体化条件越有利，过冷奥氏体稳定性越好，孕育期越长，V临也越小，钢的淬透性也

越好，所以C曲线的位置应向

A.上移

B.下移

C.左移

D.右移

15.淬火钢回火时出现可逆回火脆性的温度是

A.150～250℃

B.250～350℃

C.350～450℃

D.450～650℃

16.中碳钢经表面淬火后还应回火，其表面层组织是

A.回火马氏体

B.回火索氏体

C.回火屈氏体[最新年份咨询qq593777558]

D.回火珠光体

17.关于优质碳钢，正确的叙述是

A.S、P含量比普碳钢多而质优

B.钢号数字是含碳量的一万倍

C.可附加符号A表示高级优质

D.含碳量越高，强度硬度越大

18.下列属于合金结构钢的是

I．合金渗碳钢；Ⅱ，合金弹簧钢；Ⅲ，滚动轴承钢；Ⅳ．高速钢；V.量具钢；Ⅵ，不锈

钢；Ⅶ，耐热钢

A.I+Ⅱ+Ⅲ

B.I+Ⅲ+Ⅵ

C.I+Ⅱ+Ⅲ+Ⅵ

D.I+Ⅱ

19.合金调质钢经调质处理后具有良好的

A.综合机械性能

B.综合工艺性能

C.综合理化性能

D.综合性能

20.广泛用于制造纸速切削刃具和薄刃刀具，如锉刀、板牙、丝锥等，典型的钢种是

A.T8

B.9SiCr

C.W18Cr4V

D.GCr15

21.下列牌号中为马氏体不锈钢的是

A.lCr17

B.OCr13[[微信公众号：ikaoti]

C.lCr18Ni9Ti

D.4Cr13

22．灰铸铁中的碳的存在形式主要是

A.渗碳体[[微信公众号：ikaoti]

B.石墨

C.溶于铁素体中

D.溶予奥氏体中

23.下列可作柴油机连杆的材料是

A.灰铸铁

B.可锻铸铁

C.球墨铸铁

D.合金铸铁

24.某工件采用单相黄铜制造，其强化工艺应该是

A.时效强化

B.固溶强化

C.形变强化

D.热处理强化

25.轴承合金中，允许工作温度最高的是

A.铅基巴氏合金

B.锡基巴氏合金

C.铅青铜

D.铝基轴承合金

26.高分子材料主要有

A.陶瓷、塑料、无机玻璃

B.塑料、橡胶、合成纤维

C.陶瓷、合成纤维、无机玻璃

D.塑料、橡胶、无机玻璃、陶瓷、合成纤维

27.受力零件，宜选用的材料是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.铸铁

B.工具钢

C.结构钢

D.低碳钢

28.柴油机曲轴一般采用先淬火再

A.低温回火

B.中温回火

C.高温回火

D.回火

29.柴油机气缸套的材料通常是

A.高碳钢

B.调质钢

C.白口铸铁

D.灰口铸铁

30.船用中、高速柴油机活塞材料常选用

A.灰口铸铁

B.铝合金

C.球墨铸铁

D.铸钢

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

31.致密度为74%的品格是____________。

32.含碳量_____________的钢称为过共析钢。

33.共析钢奥氏体化过程包括，奥氏体的形核与长大、剩余渗碳体的溶解和___________。

34.过冷奥氏体的等温冷却转变过程中，转变起始线与转变终了线之间的产物均含有

_________。

35.在等温冷却转变曲线上，过冷奥氏体在中温区的转变产物是___________。

36.完全退火亦可称为___________。

37.把钢加热使之全部为奥氏体，保温后快速冷却至珠光体转变温度，等温停留一段时间使

奥氏体完全转变为珠光体后再空冷至室温，这种操作称为____________。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

38.等温淬火可使钢具有____________组织。

39.镇静钢在浇注前采用的脱氧剂是______________。

40.调质钢的最终热处理是____________。[[微信公众号：ikaoti]

三、简答题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）

41.简述不锈钢中碳含量应尽可能低的原因。

42.简述什么是淬硬性？与淬透性有何关联。

43.简述亚共析钢的淬火加热温度不能低于和高于Ac3+30~50C的原因。[[微信公众号：ikaoti]

四、论述题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）

44.高压油泵中的柱塞一套筒、出油阀一阀座和喷油器中的针阀一针阀体是柴油机燃油系

统的三对极其精密的偶件，请分析工作条件和对材料的性能要求？其对生产制造中热

处理和常用材料是哪些？[最新年份咨询qq593777558]

45.试计算平衡状态下共析钢在共析转变结束时组织中F共析与Fe3C共析的相对含量？

46.写出纯铁的同素异构转变的表达式？其与液态金属的结晶过程有何联系？