2011年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

轮机工程材料试卷

（课程代码09019）

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．金属材料在常温下的机械性能包括刚度、强度、硬度、疲劳极限、冲击韧性和

A.塑性

B.弹性

C.脆性

D.热硬性

2．脆性材料的延伸率为

A.>1％

B.<1％

C.>5％

D.<5％

3．不同金属材料相比，刚度越大，其               越大。

A.弹性变量

B.塑性变形量

C.弹性模量[[微信公众号：ikaoti]

D.变形量

4．金属材料的切削加工性与其硬度有关，一般容易切削加工的硬度为

A.HB<100

B.HBl60～230

C.HRC40

D.HRC<60

5．金属材料的刚度越大，则其变形量

A.越大

B.越小

C.不变

D.不一定

6．有关碳素钢的脆性，下列叙述不正确的是

A.s引起热脆

B.P引起冷脆

C.N引起兰脆

D.C引起白点

7．一般强度船体用钢的强度等级相当于

A.Q215

B.Q235

C.Q255

D.Q275

8．锅炉钢的标志符号是

A.g

B.G[最新年份咨询qq593777558]

C.R

D.r

9．合金调质钢常选用的材料是

A.20Cr

B.40Cr

C.4Cr9Si2

D.4Crl3

10．常用的高速钢牌号是

A.CrWMn

B.9SiCr

C.W18Cr4VDT13

11．灰口铸铁具有良好的铸造性、消振性、耐磨性等，主要是由于组织中存在

A.铁素体

B.珠光体

C.石墨

D.渗碳体

12．可锻铸铁，在钢的基体上分布的石墨是

A.粗片状

B.细片状

C.团絮状

D.球粒状

13．特殊铸铁是在灰口铸铁或球墨铸铁中加入一定的

A.碳

B.杂质元素

C.气体元素

D.合金元素

14．在耐磨性、耐蚀性、耐热性和强度方面优于锡青铜和黄铜的是

A.铅青铜

B.铍青铜

C.硅青铜

D.铝青铜

15．镇静钢在浇注前采用的脱氧剂是

A.锰铁与铝

B.锰铁与硅

C.铝与硅铁

D.铝与碳

16．下列牌号中，为奥氏体不锈钢的是

A.1Cr13

B.OCr13[[微信公众号：ikaoti]

C.1Cr18Ni9Ti[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.4Cr13

17．ZCuZn55Mn3Fel可用于制造

A.阀件

B.尾轴衬套

C.螺旋桨

D.摇臂衬套

18．铅青铜ZCuPb30中的铜含量为

A.30％

B.50％

C.70％

D.90％

19．下列钢号中属于工具钢的钢号是

A.TU1

B.T8

C.T3

D.T3A

20．对于纯铁来说，由γ-Fe转变为α-Fe是属于

A.共析转变

B.共晶转变[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.等温转变

D.同素异构转变

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

21．碳钢正火处理后将获得               组织。

22．回火脆性是指在某些温度范围内回火时，明显下降的是               。

23．临界冷却速度 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" 是钢淬火时获得全部               组织的最小冷却速度。

24． HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" 来自于               ； HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" 来自于               。

25．A的溶碳能力为               ；F的溶碳能力为               。

26．渗碳体的性能特点是               和               。

27．气阀弹簧常采用的热处理工艺为               。

28．当活塞销选用20钢制作时，应进行的热处理是               。

29．淬火钢高温回火后可获得               。

30．索氏体是铁素体与渗碳体的               状的机械混合物。

三、简答题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

31．简述金属材料的机械性能和工艺性能的定义。

32．简述晶粒大小对金属机械性能的影响。

33．铁碳合金根据其组织和性能的特点以及在状态图中的位置，可分为哪几类?

34．简述奥氏体晶粒度对钢的性能的影响。

四、论述题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

35．含铜合金材料制成的零件，在酸性介质中出现表面多孔状现象，请分析该材料的主加元素是什么?这种现象是什么原因造成的?如果同样材料的零件在工作中出现了开裂现象，请问原因是什么?

36．高碳钢作为刀具材料，请分析其热处理的详细步骤和目的。

37．连杆是船舶柴油机的主要运动件之一，由于连杆工作时产生拉压、弯曲和剪切应力，并且会产生变形、裂纹甚至折断，请分析选材时你认为应选择什么材料比较好，为什么?其对生产制造中热处理后的组织有什么要求?请制定其热处理工艺步骤。