2012年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

轮机工程基础(力学部分)试题

课程代码：09018

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”

1．把热量转化为功的媒介物称为

A.功源

B.热源

C.质源

D.工质

2．在热力学中采用的温标是

A.摄氏温标

B.华氏温标

C.绝对温标

D.任意温标

3．在工质的热力状态参数中，属于基本状态参数的是

A.压力

B.内能

C.焓

D.熵

4．当理想气体的温度保持不变时，其压力和比容的变化规律应遵循

A.波义耳一马略特定律

B.盖·吕萨克定律

C.牛顿定律

D.查理定律

5．饱和空气中的水蒸气为

A.饱和蒸汽

B.湿蒸汽

C.过冷蒸汽

D.过热蒸汽

6．20℃等于

A.100K

B.200K

C.273K

D.293K

7．工质经过一个循环，又回到初态，其熵

A.增加

B.减少

C.不变

D.变化不定

8．力使物体运动状态发生改变的效应称为

A.外效应

B.内效应

C.运动效应

D.平动效应

9．在力的作用下绝不发生变形的物体是

A.固体

B.硬物

C.刚体

D.晶体

10．单位面积上的切向应力称为

A.表面力

B.正应力

C.剪应力

D.应力

11．应力集中对塑性材料的强度影响

A.较小

B.较大

C.无影响

D.无法确定

12．疲劳破坏零件的最后断口部位呈现为

A.光滑断口

B.粗糙断口

C.条纹断口

D.光滑和粗糙两区

13．塑性材料的延伸率[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.小于1％

B.大于1％

C.小于5％

D.大于5％

14．直径为D的实心圆形截面梁的抗弯截面模量等于

A. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT πD464

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT πD432

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT πD332

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT πD416

15．影响导热能力的是

A.导热系数

B.放热系数

C.辐射系数

D.传热系数

16．绝对白体的穿透率

A.D=0

B.D=1

C.D=∞

D.0≤D≤1

17．在低温条件下防潮要求较高时，热绝缘材料可选用

A.硅石

B.软木

C.石棉

D.泡沫树脂

18．当液体温度升高时，其动力粘度

A.增大

B.减小

C.不变

D.无法确定

19．理想流体稳定流动的伯努利方程式： HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT Z+ppg+u22g=常数，其中Z表示

A.总比能

B.比位能

C.比压力能

D.比动能

20．如果流体在圆管中的流动是层流时，管中心流体的流动速度是平均速度的

A.1倍

B.1.5倍

C.2倍[[微信公众号：ikaoti]

D.3倍

二、填空题(本大题共8小题。每小题2分，共16分)

请在答题卡上作答。

21．按照物量单位，比热可分为__________比热、__________比热和千摩尔比热三类。

22．流体流动的状态是指流动的__________或__________。

23．热传递可分为三种基本方式：__________、__________和热辐射。

24．力偶的三要素是__________、__________与力偶的作用平面。

25．粘度通常分为__________、__________和相对粘度三种粘度。

26．要保证整个机器或结构的正常工作，构件必须满足有足够的强度、足够的__________

和足够的__________。

- 外力可分为__________和__________两大类。

28．任何温度高于__________的物体，每时每刻都以__________的方式向外界辐射

能量。

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

请在答题卡上作答。

29．简述热力学系统的分类。

30．简述影响理想气体比热的主要因素。

31．简述低碳钢进行拉伸试验时所经历的阶段。

32．简述传热学研究的内容。

33．简述流体静压强的重要特性。

四、计算题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

请在答题卡上作答。

34．梁AC受到外载荷的作用如题34图所示，作用力F=10kN，在答题卡题34图中画出支

座反力，并求出其大小。

- 采用管内直径d=60ram的管道输送液体，流量为0.01m3/s，液体的运动粘度为

1.8×10-4m2／s，求液体在管内流动的速度，并判断液体流动的状态。

36．有一热力循环1—2—3—4—1，循环过程中的热量，做功及内能变化如题36表所示，试填写答题卡题36表中的空格部分，并判断该循环是热能动力循环还是制冷循环。