2012年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

轮机工程基础（力学部分）试题

课程代码：09018

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．当理想气体的压力保持不变时，其比容和温度的变化规律应遵循

A.盖·吕萨克定律[[微信公众号：ikaoti]

B.波义耳-马略特定律

C.牛顿定律

D.查理定律

2．工质经过一个循环，又回到初态，其内能

A.增加

B.减少

C.不变

D.变化不定

3．封闭系统是指

A.与外界没有物质交换的系统

B.与外界没有热量交换的系统

C.与外界没有功交换的系统

D.与外界没有物质和热量交换的系统

4．与混合加热循环的热效率无关的是

A.压缩比

B.压力升高比

C.预胀比

D.工质质量

5．某空气的相对湿度为0时，该空气中的水蒸气为

A.过冷状态

B.饱和状态

C.过热状态

D.没有水蒸气

6．饱和水与饱和水蒸气的混合物称为[最新年份咨询qq593777558]

A.干蒸汽

B.未饱和水

C.湿蒸汽

D.过热蒸汽

7．夏天时，家用空调的热力循环是

A.热机循环

B.热泵循环

C.正循环

D.制冷循环

8．力使物体发生变形的效应称为

A.外效应

B.内效应

C.运动效应

D.挤压效应

9．单位面积上的法向应力称为

A.表面力

B.正应力

C.剪应力

D.应力

10．脆性材料的延伸率

A.小于1％

B.大于1％

C.小于5％

D.大于5％

11．直径为D的实心圆形截面梁的截面惯性矩等于

A.πD4/64

B.πD4/32

C.πD3/32

D.πD3/16

12．若某一力系作用在物体上，使物体处于平衡状态，则该力系称为[[微信公众号：ikaoti]

A.等效力系

B.平面力系

C.汇交力系

D.平衡力系

13．通常情况下，平面一般力系可简化为

A.一个过汇交点的力

B.一个力偶

C.一对平行的力

D.一个过汇交点的力和一个力偶

14．为保证构件具有足够的保持原有平衡状态、抵抗失稳的能力，构件应具有足够的

A.刚度

B.硬度

C.稳定性[最新年份咨询qq593777558]

D.强度

15．影响对流换热强弱的是

A.导热系数

B.对流换热系数

C.辐射系数

D.传热系数

16．透明体的穿透率为

A.D=0

B.D=1

C.D=∞

D.0≤D≤1

17．通常情况下，热绝缘材料应具有的特性是

A.导热性差

B.强吸水性

C.膨胀性好

D.膨胀性差

18．理想流体稳定流动的伯努利方程式

A.总比能

B.比位能

C.比压力能

D.比动能

19．当液体温度降低时，其动力粘度

A.增大

B.减小

C.不变

D.无法确定

20．用来判断流体流动是层流还是紊流的依据是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.马赫数

B.斯坦登数

C.弗鲁德数

D.雷诺数

二、填空题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

请在答题卡上作答。

21．热力学第一定律的实质是能量__________和__________定律在热力学系统中

的具体应用。

22．热量传递的方向是由__________传向__________。

23．热传递可分为三种基本方式：热传导、__________和__________。[[微信公众号：ikaoti]

24．关于绝对黑体热辐射有四个定律，辐射力大小由__________定律确定，空间分布服

从__________定律。

25．力的三因素是力的大小、__________和__________。

26．杆件的变形通常是由轴向拉伸或压缩、剪切、__________和__________四种基

本变形形式所组成的。

27．对称循环的循环特征数(应力比)等于__________，脉动循环的循环特征数(应力

比)等于__________。

28．伯努利方程将建立总流过流断面上的__________、__________及过流断面位置

之间的关系。

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

请在答题卡上作答。

29．简述热力学系统常见的不可逆因素。

30．简述卡诺循环热效率公式说明的内容。

31．简述强化传热可以采用的途径。

32．简述工程中常见的约束。

33．简述平衡流体中的等压面的特性。

四、计算题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

请在答题卡上作答。

34．一物体做直线运动，其运动方程为x=4t2+2t+5，求在t=2s时物体的速度，加速度及运

动的距离。

35．在一活塞缸内充有理想气体，活塞运动前，缸内容积0.2m3，气体温度300K，压强为

0.1MPa。保持缸内压强不变，对气体进行加热，活塞停止运动后，缸内容积0.8m3，试求活塞所做的膨胀功，以及此时缸内气体温度。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

36．管道ABC由两段不同管径的管子连接而成，管道AB段内径d1=100mm，管内流体平均

流速为1m/s，管道BC段内径d2=200mm，求管道输送流体的流量，以及管道BC段流体

流速。