2010年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

轮机工程基础（力学部分）　试卷

(课程代码09018)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1．100℃等于

A.173K

B.273K

C.373K

D.473K

2．某制冷循环，从低温热源吸热200kJ/kg，向高温热源放热250kJ/kg，其制冷系数为

A.0.8

B.1.25

C.4[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.5

3．湿空气的相对湿度等于1，则该湿空气为

A.未饱和空气

B.饱和空气[最新年份咨询qq593777558]

C.干空气

D.水蒸汽

4．水管中水的流量为1m3/s，则水的质量流量为

A.9.8kg/s

B.10000kg/s

C.4900kg/s

D.9800kg/s

5．某点的真空度为65000Pa，当地大气压为0.1MPa，判断该点的绝对压力为

A.35000Pa

B.55000Pa

C.65000Pa

D.165000Pa

6．物体能够发射热辐射的基本条件是

A.温度大于OK

B.具有传播介质

C.具有较高温度

D.表面为黑体

7．反射率为零的物体是

A.白体

B.黑体

C.灰体

D.刚体

8．作为工质应具有良好的

A.流动性和多变性

B.膨胀性和多变性

C.膨胀性和分离性

D.膨胀性和流动性

9．封闭系统是指

A.与外界没有物质交换的系统

B.与外界没有热量交换的系统

C.与外界没有功交换的系统

D.与外界没有物质和热量交换的系统

10．制冷压缩机及其系统的最理想循环是

A.卡诺循环

B.逆卡诺循环

C.回热循环

D.奥托循环

11．静滑动摩擦力的方向与物体的相对滑动趋势方向

A.相同

B.相反

C.垂直[最新年份咨询qq593777558]

D.成一定角度

12．工程上常见的对称循环，其应力比r的数值为

A.r=1

B.r=0

C.r=-1

D.-1<r<1

13．一般情况下，塑性材料的延伸率

A.<3％

B.>3％

C.<5％

D.>5％

14．材料正应力σ的单位是

A.N

B.N·m

C.Pa

D.Pa·s[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

15．为保证构件有足够的抵抗破坏的能力，构件应具有足够的

A.刚度

B.硬度

C.强度

D.韧性

16．两力偶等效，则两力偶的力偶矩

A.相等

B.不一定相等

C.不等

D.一定不等

17．力系中的所有力的作用线均在同一平面，则该力系称为

A.平衡力系

B.平行力系

C.平面力系

D.一般力系

18．冬天利用窗式空调机保持室内较高温度，系统进行的循环是

A.热泵循环

B.制冷循环

C.热机循环

D.正循环

19．在水蒸气的P-V图中，零度水线和饱和水线之间的区域称为

A.固体状态区

B.未饱和水状态区

C.湿蒸汽状态区

D.过热蒸汽状态区

20．下列因素中，与局部阻力水头损失无关的是

A.管道截面面积发生变化

B.管内的粗糙度

C.管道流向改变

D.管道是否安装有仪表

二、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。[[微信公众号：ikaoti]

21．刚体运动有            和            两种基本形式。

22．实际流体的运动存在着            和            两种流态。

23．粘度通常分为            、            和相对粘度。

24．对流换热是            和            两种热传递基本方式同时起作用的一种复杂的热传递过程。[[微信公众号：ikaoti]

25．如果热力学系统同时满足            和            ，则系统处于热力学平衡状态。

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

26．简述各种物质的导热系数随温度变化的规律。

27．开尔文和克劳修斯是如何阐述热力学第二定律的?

28．简述平衡流体中的等压面具有的特性。

29．简述流体粘性产生的原因及其对流体流动的影响。

四、计算题(本大题共4小题，第31小题6分，第32、33、34小题各8分，共30分)

31．图31中所示的是汽车制动机构的一部分。司机踩到制动蹬上的力P=212N，方向与水平面成α=45度角。当平衡时，BC水平，AD铅垂，试求[最新年份咨询qq593777558]

D.C处的约束反力。已知AC=24cm，CD=6cm，又

B.

C.D为光滑铰链，机构自重不计。

32．直径为1m的圆盘绕着其圆心进行定轴匀速转动，转速为600r/min，求距离圆盘最外面边缘上的点的速度，加速度的大小。

33．有一炉墙长2m，宽1m，导热系数λ=1.80W/(m·K)，厚度δ=300mm，已知达到稳态时炉墙内、外侧温度分别为tw1=980℃和tw2=80℃，求该炉墙的导热热阻、热流量和热流密度。

34．一封闭气缸吸热膨胀，工质质量为1kg，初态压强为1MPa，气缸内工质的体积从0.1m3膨胀到0.33m3，此过程中工质压强与体积的关系为P=2V+0.8MPa，求此过程系统所作的功?若此过程为定压吸热过程，则系统作多少功?