2015年4月高等教育自学考试

房屋建筑工程概论试卷

(课程代码08984)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”

1．反映材料在空气中吸收水分的性质的是

A.吸水性

B.吸湿性

C.吸水率

D.含水率

2．下列因素与材料的抗冻性有关的是

A.充水程度

B.导热性

C.耐水性

D.比热容大小

3．可以用来制作长期处在震动状态下的构件的材料是

A.脆性材料

B.韧性材料

C.耐磨性材料

D.强度高的材料

4．既能在空气中硬化，又能在水中更好硬化的胶凝材料是

A.水泥

B.石膏

C.石灰

D.水玻璃

5．石灰膏经常加入到砂浆中形成混合砂浆，使得砂浆的和易性增强主要利用石灰的优点

中的哪个?

A.耐水I生强

B.硬化速度慢

C.保水性好

D.硬化强度高

6．水玻璃不能抵抗的酸为

A.盐酸

B.醋酸

C.硝酸

D.氢氟酸

7．袋装水泥的存放期不应超过多长时间?

A.一个月

B.二个月

C.三个月[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.五个月

8．混凝土在空气中吸收二氧化碳和水而产生碳化反应，使得混凝土的碱度发生什么变化?

A.变低

B.变高

C.无影响

D.先变高后变低

9．下列砌筑材料一般不能用来砌筑承重墙体的是

A.普通烧结标准砖

B.砌块加气混凝土

C.烧结多孔砖

D.烧结空心砖

10．钢材经过冷加工强化和时效后其什么性能不升反而下降?

A.屈服强度

B.抗拉强度

C.塑性

D.硬度

11．表观密度和胀缩变形小，可以用在木结构承重构件中的木材是

A.阔叶树木材

B.针叶树木材

C.部分阔叶树木材

D.各种天然木材

12．在热、阳光、氧气和潮湿等因素长期作用下，石油沥青的流动性和塑性降低，黏性变差，

容易发生脆裂，这个变化过程称为老化。该过程的特点是

A.可逆

B.不可逆

C.改性后可逆

D.部分可逆

13．为了隔绝固体声，可采取的措施是

A.选用密度大的材料

B.增加材料的密实度

C.固体之间加入弹性衬垫材料

D.固体之间加入刚性衬垫材料

14．可以用在阳台、楼梯等有安全需要的地方的玻璃是

A.中空玻璃[最新年份咨询qq593777558]

B.镀膜玻璃[最新年份咨询qq593777558]

C.夹层玻璃

D.磨砂玻璃[最新年份咨询qq593777558]

15．空间中相对两点在V面上不能反映的相对位置是

A.前后

B.左右

C.上下

D.均不能

16．垂直于V投影面的平面立体表面在V面的投影为什么形状?

A.与原表面相同

B.积聚为一个点

C.积聚为一条线

D.与原表面不同的一个面

17．中6@200是表示一组箍筋的代号，其中的“@”表示

A.邮件地址

B.钢筋类型

C.钢筋种类

D.钢筋中心间距

18．在某层平面图中，不可以得到的信息是

A.门的开启方向

B.门的开启方式

C.门洞的宽度

D.门洞的高度

19．为了减少地基不均匀沉降对建筑物的危害，在建筑的某些部位设置沉降缝，该沉降缝应

怎样设置?

A.基础不断开，基础以上部分断开

B.从基础开始以上全部断开成垂直缝

C.基础断开，上部不用断开

D.基础可断开也可不断开

20．油毡防水屋面会发生流淌弊病，流淌是否需要修理由什么决定?

A.流淌长度[[微信公众号：ikaoti]

B.流淌面积

C.流淌速度

D.流淌厚度

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共l0分)

21．石膏是以硫酸钙为主的气硬性材料，其特点包括

A.装饰性好

B.耐水性强

C.硬化后体积收缩

D.硬化后孔隙率大

E．防火性差

22．大体积混凝土优先选用下列哪些水泥?

A.硅酸盐水泥

B.普通硅酸盐水泥

C.粉煤灰水泥

D.矿渣水泥

E．火山灰水泥

23．提高混凝土耐久性的措施有

A.选用合适品种水泥

B.适当控制水泥用量

C.改善混凝土振捣

D.增加水泥用量

E．减小混凝土保护层厚度

24．防水卷材必须具备的性能包括

A.耐水性

B.机械强度

C.大气稳定性

D.柔韧性E．耐火性

25．建筑施工图包括下列哪些部分?

A.总平面图

B.立面图

C.平面图

D.构造详图E．柱网平面图

三、判断选择题(本大题共20小题，每小题l分，共20分)[最新年份咨询qq593777558]

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

26．材料的表观密度与材料的自然状态下的体积有关，不同构造状态下的物质表观密度不

相同。

27．耐水性用软化系数来表示，软化系数大的材料耐水性好。

28．材料的强度与材料的孔隙率无关，内部闭口的孔隙对材料的强度没有影响。

29．可以通过提高材料的密实度措施来实现材料的耐久性的提高。[最新年份咨询qq593777558]

30．生石灰在空气中容易吸收空气中的水分而发生消化反应，因此可以做干燥剂使用。

31．水玻璃耐热性能差，在高温下容易分解。

32．烧结的黏土砖在砌筑前要浇水湿润，其原因是为了提高砂浆与砖的黏结力。

33．烧结的多孔砖和烧结的空心砖都可以用于6层以下的承重墙体。

34．钢材是一种铁和碳的合金，一般情况下，含碳量越小，钢材的强度硬度越高。

35．冷拉钢筋与热轧光圆钢筋相比塑性和韧性有所降低，但强度有所提高，能在承受冲击荷

载的构件中使用。

36．纤维板构造均匀，可以用在室内墙壁、地板和家具中。

37．水乳型防水涂料温度稳定性和耐老化性能好，可以用于屋面的防水防潮。

38．钢化玻璃具有机械强度高，韧性和弹性好，能随意切割、磨削成需要的形状。

39．点在一个面上的投影必定为一点，一条直线在一个面上的投影有可能也积聚为一点。

40．空间中的两点在某个投影面上表现为重影点，必定有两个坐标值相同，一个坐标值不

同。

41．侧垂线在W面上的投影积聚为一点，在另两个面上的投影反映该线的实长。

42．组合体表面不平齐时两表面投影的分界线应用虚线隔开。

43．在斜轴测投影中，凡平行于坐标面XOZ的平面其斜轴测投影均反

44．一般情况下取底层室内地面作为绝对标高的基准面。

45．通过建筑立面图可以了解该建筑的外墙装饰、窗的安装高度。

四、填空题(本大题共l0小题，每小题l分，共10分)

46．不易燃烧的材料做成的建筑构件为_______。

47．当地下水位不是很高时，在地下室地坪以下，地下室墙体水平防潮层应设置_______道。

48．砌筑墙体时_______采用通缝的砌筑方式。

49．为了避免由于温度变化引起材料热胀冷缩导致构件开裂，应沿着建筑物的竖向方向上

将_______以上部分全部断开，形成伸缩缝。

50．现浇式钢筋混凝土楼梯中板式楼梯和梁式楼梯相比，_______自重大，耗材多。

51．一般情况下，门洞的高宽尺寸比门的框扇实际尺寸要_______。

52．针对裂缝的形式分情况对需要处理的裂缝分情况处理，如影响美观的裂缝进行修补处

理就可以，影响结构强度和刚度的裂缝需要进行修补的同时还要进行_______。

53．北方地区由于温差比较_______，不适宜采用刚性防水屋面。

54．构造柱设置时需要与_______及墙体紧密相连。

55．按耐久性能划分，一般的住宅建筑设计使用年限为_______年。

五、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

56．石灰爆裂

57．轴测投影

58．建筑平面图

59．泛水[最新年份咨询qq593777558]

60．混凝土的碳化

六、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

61．简述水泥石容易遭受什么样的腐蚀，一般能采取什么措施来解决。

62．简述什么条件下需要设置沉降缝。

63．简述可能引起混凝土中钢筋锈蚀的主要原因。

64．简述五条提高混凝土强度的措施。