2014年4月高等教育自学考试

房屋建筑工程概论试卷

（课程代码08984）

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

1．反映材料在空气中含有水分的多少用下列哪个来衡量？

A.吸水率

B.含水率

C.吸湿性

D.耐水性

2．一般情况下，材料的导热率越小，比热容越大，其保温性能

A.越好

B.越差

C.不能确定

D.先变好后变差[最新年份咨询qq593777558]

3．石灰具有很多特点，下列哪些特点不是石灰所具有的？

A.保水性能好

B.可塑性好

C.强度高

D.硬化速度较慢

4．下列适合在冬季施工，水化热比较大的水泥品种是

A.普通硅酸盐水泥

B.矿渣水泥

C.火山灰水泥[[微信公众号：ikaoti]

D.粉煤灰水泥

5．立方体抗压强度标准值是以标准试验方法测得的抗压强度总体分布巾的一个值，强度

低于该值的百分率不超过

A.9%

B.8%

C.6%

D.5%

6．蒸压加气混凝土砌块具有很多优点，下列列举的不属于其优点的是

A.质轻

B.保温性能好

C.抗震性强

D.耐高温

7．钢筋牌号Q235AF，其中的字母Q表示什么意思？

A.抗压强度

B.屈服强度

C.抗弯强度

D.极限强度

8．木材的强度表现为各向异性，下列中强度最大的是

A.顺纹抗压强度

B.横纹抗压强度

C.顺纹抗拉强度

D.横纹抗拉强度

9．SBS改性沥青防水卷材属于弹性体沥青防水卷材中的一种，其特点不包括

A.延伸性

B.耐疲劳性

C.低温稳定性

D.高温稳定性

10.塑料具有很多优点，同时也有些缺点，它的缺点包括

A.质轻

B.绝缘

C.隔声

D.易燃

11.已知一点在一条直线上，该点的投影和该直线的投影的关系是

A.点的投影在线的投影上

B.点的投影可能不在线的投影上

C.与投影面和线的相对位置有关

D.点的投影在线的投影外

12.空间中相对两点在W面上的哪个相对位置不能反映？

A.前后

B.左右

C.上下

D.左上

13.铅垂线在哪个面上积聚为一点？

A.H面

B.v面

C.w面

D.都不会

14.平面立体中表面的点在W面上的投影的同高重影不可见点为

A.左侧表面的点

B.右侧表面的点

C.前侧表面的点

D.后侧表面的点

15.轴测投影的优点表现在[最新年份咨询qq593777558]

A.反映物体实形[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.立体感强

C.作图简单[最新年份咨询qq593777558]

D.度量性好

16.关于定位轴线符号，下列符合要求的是

A.定位轴线用细实线绘制

B.可以按自己的习惯随意编号

C.轴线编号可以写在圆圈外面

D.编号必须写在圆圈内

17.通过建筑平面图可以了解

A.门窗的洞口的高度

B.外墙的做法

C.梁式楼梯斜梁的尺寸

D.门窗洞口的宽度

18.有梁板中的梁LLI表示梁的编号，200×350表示梁的尺寸是

A.高200mm，宽350mm

B.宽200mm，高350mm

C.宽200mm，高要根据板厚确定

D.宽350mm，高要根据板厚确定

19.为了避免受到自然界的侵蚀和影响，基础埋深一般不能小于

A.0.1米

B.0.3米

C.0.4米

D.0.5米

20.当建筑物的荷载较大而地基承载力较小，为了使得埋深不要太深，达到较好的经济效

果，应使用

A.刚性基础

B.柔性基础

C.采用高抗压强度材料制作基础

D.采用低抗压强度材料制作基础

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）[[微信公众号：ikaoti]

21.对以墙体承重为主的结构，采用横墙承重方案的优点是

A.整体性好

B.横向刚度大

C.对抵抗水平荷载有利

D.开间尺寸布置灵活

E．能适用大开间大空间的需要

22.楼梯一般由下列几个部分组成？

A.楼梯段

B.楼梯柱

C.平台

D.栏杆

E．栏板[最新年份咨询qq593777558]

23.柔性防水屋面一般包括下列哪几层？

A.结构层

B.找平层

C.结合层

D.防水层

E．保护层

24.软弱地基不均匀沉降中常见的破坏现象有

A.过量沉降

B.相对弯曲

C.局部倾斜

D.整体倾斜

E．循环升降

25.根据钢筋混凝土结构裂缝产生的原因分类有

A.温度裂缝

B.收缩裂缝

C.应力裂缝[最新年份咨询qq593777558]

D.施工原因裂缝

E．化学作用裂缝[[微信公众号：ikaoti]

三、判断选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

26.材料的绝对密度与物质的构造状态无关，材料种类一定，绝对密度必定为一定值。

27.含水率和吸水率不是同一个概念，含水率随环境变化，而吸水率为一常量。

28.材料的强度与孔隙率有关，一般材料的孔隙率越大其强度越低。

29.硬度和耐磨性没有必然联系，硬度低的材料比硬度高的材料耐磨性高。

30.石灰的耐水性比较差，故石灰不宜在潮湿的环境中使用。

31.水玻璃耐热性能差，在高温下容易分解。

32.配置水泥砂浆时优先使用高强度的水泥以达到节省成本的目的。

33.烧结黏土砖中欠火砖强度低，耐久性差，为不合格品。

34.钢材是一种铁和碳的合金，一般情况下，含碳量越高，钢材的强度和硬度越高。

35.钢筋强度等级代号CRB550表示此钢筋为冷轧带肋钢筋。

36.木材由于在较大外力作用下会产生蠕变，经过长时间最后可能导致破坏，所以其持久强

度比其极限强度小很多。

37.在建筑工地中，冷底子油可以事先配制好，以备需要时使用。

38.“有机玻璃”的透光率高，具有优良的耐候性，但是硬度高，容易破碎。

39.空间中两条直线平行，该两条直线在同一投影面上的投影有可能不平行。

40.空间中相对两点在V面上反映其左右、前后的相对位置，其上下的相对位置则不能反

映。

41.正垂线在V面上的投影积聚为一点，在另两个面上的投影反映该线的实长。

42.曲面立体中，投影为直线的线必定为平面，投影为曲线的面必定为曲面。

43.轴测投影是用一个不平行于任一坐标轴方向投射到一个投影面上而形成的投影。

44.标高值一般标注在横线处，一般图中取至小数点后三位，总平面图中取两位。

45．底层平面图由于是底层窗户以上而得到的水平投影图，所以楼梯的梯段只画出一小部分。

四、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

46.按耐久性能划分，一般的住宅建筑设计使用年限为____________年。

47．当建筑物的荷载过大时，基础底面必须加宽，为了使得基础埋深不至于过大，常采用在

底部配以钢筋，使之成为___________基础。

48.为了提高墙体的保温性能，应__________组成墙体构件的热阻。[[微信公众号：ikaoti]

49.构造柱设置时需要与_____________及墙体紧密相连。

50.楼梯一般由楼梯段、__________及栏杆（或栏板）三个部分组成。

51门的尺寸通常是指_____________的高宽尺寸。

52.可以通过在墙柱的紧靠部位加设其他受力构件，使原有墙柱达到部分卸载或全部卸载

而起到对该墙柱的_____________效果。

53.油毡防水屋面发生流淌现象时一般在1-2年趋于稳定，流淌是否需要进行治理，要根

据流淌的___________来决定。

54．针对标准砖墙，为了使得门窗周边的墙体连续砌筑，一般要求门窗过梁的高度尺寸为

__________mm的倍数。

55.基础常见的损坏有地基__________不足和基础刚度、强度不足两种情况。

五、名词解释题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

56．泛霜

57.石油沥青的老化[最新年份咨询qq593777558]

58.剖面图

59.伸缩缝

60.刚性防水屋面

六、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

61.材料的抗渗性能可能与哪些因素有关？

62.影响混凝土强度的主要因素可能有哪些？

63.通过对建筑平面图识读可以了解到哪些信息？

64.为了增强墙体的保温性能，提高其组成构件的热阻，可以采取哪些措施？