2015年1月高等教育自学考试

现代模具制造技术试卷

(课程代码05511)

一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

1．在电火花加工中，介质击穿时其放电通道中心的温度可达

A.1000℃

B.3500℃

C.7500℃

D.10000℃

2．M30指令的功能是

A.选择停机

B.主轴停转

C.冷却液开

D.程序结束并返回程序头部

3．下列四组指令中，每组的3个指令不全都属于同组指令的是

A.G54、G55、G56

B.G00、G01、G02

C.G90、G91、G92

D.G43、G44、G49

4．Crl2MoV是一种常用的

A.冷作模具钢

B.热作模具钢

C.塑料模具钢[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.粉末烧结模具材料

5．数控加工中，主轴转速n与切削速度V有着严格的关系，当工件直径D为50mm，切削

速度V为70m／min时，主轴转速n约为

A.246r／min

B.346r／min

C.446r／min

D.546r／min

6．快走丝线切割机床电极丝的运行速度约为

A.2m／s

B.4m／s

C.6m／s

D.8m／s

7．对于数控机床的机床坐标系，其三个移动坐标轴X、Y、Z的确定顺序是

A.Z→X→Y

B.Z→Y→X

C.Y→Z→X

D.X→Z→Y

8．对于FDM快速成形方法，其常用的加工材料是

A.光敏树脂

B.塑料丝

C.金属粉末

D.纸张

9．在数控机床上铣削平面时，常用的刀具是

A.成形铣刀

B.球刀

C.端铣刀

D.鼓形铣刀

10．数控快走丝线切割常用钼丝的直径为

二、填空题(本大题共l0空，每空2分，共20分)

11．闭环控制数控机床的运动部件上安装有位移检测装置，对于旋转位移，常用的检测元件

是圆光栅；对于直线位移，常用的检测元件是________。

12．利用气体燃烧放出的热进行的热喷涂称为________。

13．FANUC数控系统中，主程序使用宏调用指令调用宏程序，宏调用指令用________

指令表示。

14．对于数控机床，第一移动坐标系用X、Y、Z表示，第二移动坐标系中平行于X轴的坐标

轴用________表示。

15．在数控编程中，刀具半径补偿有左补偿和右补偿两种，题l5图所示零件加工采用的刀

具半径补偿为________补偿，编程指令为________。

16．按加工路线分，数控机床可分为________数控机床、________数控机床和

轮廓控制数控机床。[[微信公众号：ikaoti]

17．加工中心又称为自动换刀数控机床，是具有________和________的数控机

床。

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

18．模具加工方法主要分为切削加工及非切削加工两大类，请写出至少四种切削加工类的

加工方法(如车削加工)。

19．简述数控机床的特点。

20．简单程序编制：编制题20图所示轮廓的数控铣加工程序，并将程序填写在题20表内。编程说明：①编程坐标系XOY如题20图中所示；②用G90编程；③圆弧用R编程；④加工方向如题20图所示；⑤编程时不需考虑刀具半径补偿。

21．简述数控加工中夹具的选择原则。

22．简述冷作模具钢应具有的基本性能。

四、综合应用题(本大题共l小题，共40分)

23．如题23-1图所示零件，零件的六个表面已精加工至尺寸并完成深度为l0mm的外轮

廓的粗加工，现需在数控铣床上精加工深度为l0mm的外轮廓和加工4-10孔，在数

控线切割机床上加工直通的异形内轮廓，试分别编写其数控加工程序。编程要求：

(1)外轮廓用0-910平底端铣刀加工，4-10孔用9．8钻头加工；

(2)在题23—2图中画出数控铣加工的编程坐标系和刀具进给路线图(包括切向引入引

出路线)；

(3)外轮廓数控铣加工程序和孔加工程序用两个程序分别编写，两个程序使用同一个编

程坐标系进行编程；

(4)在题23—3图中画出数控线切割加工路线图(包括穿丝孔位置和引入引出路线)，

并将3B格式数控线切割程序填写在题23表中。编制3B格式数控线切割程序时，

按工件轮廓进行编程，不必考虑钼丝偏置量。

[最新年份咨询qq593777558]

(1)外轮廓数控铣加工程序01(20分)：

(2)孔加工程序02(8分)：

(3)3B格式数控线切割程序(12分)：