2015年10月高等教育自学考试

机床数控原理试卷

(课程代码05661)

一、单项选择题(本大题共18小题，每小题2分，共36分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”

1．采用逐点比较法插补第一象限直线时，直线起点在坐标原点，终点坐标是(5，6)，刀具从其起点开始插补，则当加工完毕时进行插补循环数是

A.1

B.10

C.11

D.30

2．刀具远离工件的运动方向为坐标的________方向。

A.左

B.右[[微信公众号：ikaoti]

C.正

D.负

3．下述字符为准备功能字的地址字符是

A.S

B.G

C.M

D.F

4．程序编制中首件试切的作用是

A.检验零件图样的正确性[[微信公众号：ikaoti]

B.检验零件工艺方案的正确性

C.检验程序单或控制介质的正确性，并检查是否满足加工精度要求

D.仅检验数控穿孔带的正确性

5．数控机床有不同的运动形式，需要考虑工件与刀具相对运动关系及坐标系方向，编写程

序时，采用__________的原则编写程序。

A.工件固定不动，刀具移动

B.刀具固定不动，工件移动

C.铣加工刀具固定不动，工件移动；车加工刀具移动，工件不动

D.根据机床运动关系计算后再确定

6．安排数控机床加工工序时，为了提高加工精度，应采用________法。

A.精密专用夹具

B.一次装夹多工序集中

C.流水线作业

D.工序分散

7．与开环CNC系统相比，闭环CNC系统

A.价格不高

B.稳定性不高

C.故障率高

D.精度高[[微信公众号：ikaoti]

8．在数控机床上装夹工件时应尽量考虑采用

A.专用夹具

B.组合夹具

C.不靠近支承点

D.夹紧力大小变化[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

9．辅助功能M05代码表示

A.程序停止

B.冷却液开

C.主轴停止

D.主轴顺时转动

10．加工第一象限的斜线，用逐点比较法直线插补，若偏差函数小于零，说明加工点在

A.坐标原点上

B.斜线两端点上

C.斜线上方

D.斜线下方

11．步进电动机转速与脉冲电源的关系是转速与成正比。

A.电源脉冲数

B.电源脉冲宽度

C.电源脉冲幅值

D.电源脉冲频率

12．感应同步器输出信号的检测方法可用[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.鉴频法

B.频率计数法

C.鉴相法

D.阻抗测量法

13．采用开环进给伺服系统的机床上，通常不安装

A.伺服系统

B.制动器

C.数控系统

D.位置检测装置

14．数控机床上加工零件时，刀具相对于零件运动的起始点，称为

A.对刀点

B.换刀点

C.机械原点

D.起刀点

15．数控机床常用的直线位移直接测量装置是

A.旋转编码器

B.旋转变压器

C.直线光栅尺

D.圆光栅

16．在数控机床上加工空间曲面或模具型腔时多采用

A.三面刃铣刀

B.键槽铣刀

C.面铣刀

D.模具铣刀

17．经济型数控车床多采用_______控制系统。

A.开环

B.半闭环

C.闭环

D.全功能

18．圆弧插补指令G03X_____Y_____R_____中，X、Y后的值表示圆弧的

A.起点坐标

B.终点坐标

C.圆心坐标

D.相对坐标

二、判断选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列每小题的正误。正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

19．半闭环控制数控机床的检测装置可以直接检测工作台的位移量。

20．换刀点应设置在被加工零件的轮廓之外，并要求有一定的余量。

21．为保证工件轮廓表面质量，工件最终轮廓应在一次走刀中连续加工出来。

22．脉冲当量决定伺服系统的位移精度，脉冲当量越大，位移精度越高。

23．在数控机床上装夹工件时，应尽量采用专用机床夹具。

24．伺服系统跟随误差越小，响应速度越快。

25．在同一个程序中，既可以用绝对坐标，也可以用相对坐标来编程。

26．换刀点应设置在被加工零件的轮廓之外，并要求有一定的余量。

27．精密数控机床必须采用步进电机控制系统。

28．C00、C01指令都能使机床坐标轴准确到位，因此它们都是插补指令。

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

29．数控编程确定机床坐标轴时，一般是先确定________轴，刀具远离工件的方向为

该轴的________方向。

30．磁栅传感器由________、磁头和________三部分组成。

31．步进电动机的驱动电源通常由________、________和功率放大器组成。

32．对刀点是指程序——处的刀具刀位点，球头铣刀的刀位点为________.

33．对于以坐标原点为起点的第一象限直线OA，其偏差函数为：Fi=yixe一xiye，若Fi≥0，刀具往________方向进给；若Fi<0，刀具往________方向进给。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

34．数控加工工序的划分一般有哪些方法?

35．什么是对刀点，如何选择对刀点?

36．莫尔条纹的作用是什么?若已知光栅栅距d=0．02mm，莫尔条纹的宽度W=6mm，则莫

尔条纹的放大倍数是多少?[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

37．何谓插补?软件插补的方法有哪两大类?请指出逐点比较法直线插补一个插补循环过

程的工作节拍。

五、计算题(本大题共1小题，共12分)

请在答题卡上作答.

38．第二象限的直线，起点在坐标原点0，终点在E(-3，2)，试用逐点比较法对直线OE进行插补，请将题38表绘制在答题卡上，计算并填充完成该表格。

六、编程题(本大题共1小题，共12分)

39．编写题39图所示零件的数控车精加工程序。(设主轴转速为700rpm，进给速度为

50mm／min)