2010年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

数控系统维护及调试　试卷

(课程代码05667)

一、填空题(本大题共30空，每空1分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．数控机床常见电气故障中按故障出现时有无指示分为              故障和

故障。

2．数控机床常见电气故障中按机床的运动品质特性来衡量，叫做            故障。

3．数控机床常见的机械故障类型有：            、机床爬行与振动故障、            和

。

4．数控系统的选择功能有：            、            、图形显示功能、通信功能和

。

5．数控系统的基本功能是：控制轴功能、准备功能、              、              、

、主轴功能、辅助功能、显示功能和自诊断功能。

6．数控机床的几何精度包括：              度、              度、平面度、平行度和

等。

7．数控机床安装的环境要求一般是指：              、              、湿度、电网、[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

和防止干扰。

8．数控机床故障诊断与维修的先进方法有：             、自修复系统、

和            。

9．数控机床故障诊断与维修的常规方法有：            、            、通电、仪器测量法、用可编程序控制器进行PLC中断状态分析、接口信号检查、            和利用系统的自诊断功能判断。

10．数控机床故障诊断与维修工作的基本条件是：人员条件、            、            和

。

11．预防性维修的目的是为了降低故障率，其工作内容主要包括以下5个方面：从维修角度看数控设备的选型、人员安排、            、            、            和提高利用率。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

12．把数控机床电气故障分为破坏性故障和非破坏性故障的分类依据是

A.故障出现时有无破坏

B.故障的报警信息

C.故障出现时有无指示

D.故障发生的部位

13．借助万用表、示波器等来检查测量电路中信号状态以判断电路有无故障的故障诊断与维修方法是

A.接口信号检查法

B.电路测量法

C.通电法

D.仪器测量法

14．机床运转不平稳、轴承噪声过大、机械手夹持刀柄不稳定等故障表现形式属于[最新年份咨询qq593777558]

A.机械故障

B.电气故障

C.软件故障

D.特殊故障

15．PLC在数控机床上的作用是

A.闭环位置控制[最新年份咨询qq593777558]

B.顺序动作的开关逻辑控制

C.闭环速度控制

D.闭环的位置和速度控制

16．引起零件加工尺寸不稳定或不准确的原因是

A.光电编码器轴与主轴箱输出轴同轴度超差

B.电源电压太低

C.联轴器松动

D.机床的几何精度差

17．数控电气系统中在相同的条件下偶尔发生的故障为

A.电气确定性故障

B.电气条件性故障

C.电气系统性故障

D.电气随机性故障

18．以机床主轴的每转进给量规定的进给速度叫做

A.进给功能

B.切削进给速度

C.同步进给速度

D.同步转速[最新年份咨询qq593777558]

19.CNC装置利用系统控制软件，诊断和显示故障信息的功能是

A.系统软件故障

B.自诊断功能

C.字符显示功能

D.辅助功能

20．作为数控系统的核心，由中央处理器(CPU)和存储器等组成，能作插补计算，输出指令控制各坐标轴运动实现加工的装置是

A.数控装置

B.主轴控制单元

C.驱动控制装置

D.伺服控制装置

21．可维修的设备在某一段时间内维持其性能的概率(=MTBF/(MTBF+MTTR))叫做

A.平均有效度

B.平均无故障工作时间

C.平均修复时间

D.可维修性

三、名词解释题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

22．插补功能

23．主轴功能

24．通信功能

25．功能集成化

26．MTBF[最新年份咨询qq593777558]

27．SMT

28．DNC

29．M03

30．CIMS

31．CAM

四、问答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

32．数控机床的机械故障发生在哪些部位?

33.数控系统对主轴伺服系统有哪些要求?主轴变速驱动有哪些形式?

34．数控机床电气设备的维修与传统机床的电气设备的维修主要有什么不同?

35．数控车床的调试有哪些内容?

五、综合分析题(本大题共2小题，第36小题4分，37小题6分，共10分)

36．南京SKY系统的数控机床故障现象是加工件出现不应有的锥度，试分析故障原因，如何排除故障?

37．SIN802S/802C系统的数控机床故障现象是电动刀架不转位，试分析故障原因，如何排除故障？