2006年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车性能与使用试卷

(课程代码5858)

一、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

- SAE

- API

- 最大总质量

- 汽车的制动效能

5．平均有效压力

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

6．一般发动机机械损失分配中，活塞与活塞环的摩擦损失占

A.45%-60%

B.15%-20%

C.10%-20%

D.2%-3%

7．衡量发动机经济性能重要指标是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.有效燃烧消耗率

B.有效功率

C.有效热效率

D.平均有效压力[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

8．以下选项中，属于空气阻力中的一部分是

A.上坡阻力

B.滚动阻力

C.加速阻力

D.摩擦阻力

9．以下选项中，发动机方面影响燃料经济性的主要因素之一是

A.压缩比影响

B.汽车质量影响

C.运行条件影响

D.空气阻力影响

10．对汽车动力性影响最大的是

A.传动系档数影响

B.汽车流线型影响

C.轮胎尺寸与形式影响

D.变速器传速比

11．汽油主要成分为

A.轻馏分

B.中馏分

C.重馏分

D.沥青

12．衡量在起动阶段发动机机油是否易于流到机油泵入口并提供足够压力的性能的指标是

A.低温动力粘度

B.倾点

C.粘度指数

D.边界泵送温度

13．车用轮胎185／70R1386T使用车型

A.中型货车

B.轻型货车

C.重型货车

D.轿车

14．强化系数大于50的柴油机应选择的润滑油的等级是

A.CC级

B.CD级

C.CE级

D.CD—Ⅱ

15．前轮前束值的检测应属于的检测范围是

A.安全性能

B.操纵和行驶性能

C.排气净化性能

D.底盘传动系统

三、填空题(本大题共20空，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．特征代号FF表示              ，             含义。

17．特征代号SRS表示          含义。

18．评定汽油抗爆性的指标是                。

19．汽油发动机点火提前角调整特性应属于发动机特性中——。

20．损失功率可分为               和               。

21．影响汽车通过性的主要因素包括           和           。

22．与抗热衰退性能有关的因素是制动器            及制动器             。

23．对于柴油的低温流动性各国采用的指标不同，美国用冷凝点，我国用        和     。

24．发动机主要性能指标分为             ，              。

25．汽车充气轮胎按其胎体帘布层的结构不同可分为           和            。

26．制动液按原料不同分类有矿油型，            和             。

27．对汽车制动性具有决定性影响的是             。

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

28．简述我国柴油牌号区分依据，选择柴油牌号的依据，以及目前我国常用车用柴油牌号。

29．简述汽车动力性的评价指标包含的内容。

30．简述汽车使用因素对汽车燃料经济性的影响。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

31．简述衡量制动方向稳定性的性能指标。

32．简述车用汽油牌号中数字的含义。

五、论述题(本大题共2小题，每小题15分，共30分)

33．论述汽油发动机与柴油发动机润滑油选择的异同点。

34．论述我国现行汽车二级维护制度的特点。