2008年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车性能与使用试卷

（课程代码5858）

本试卷满分100分，考试时间l50分钟。

一、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

1．有效功率[[微信公众号：ikaoti]

2．汽车的制动性[最新年份咨询qq593777558]

3．汽车的动力性

4．汽油抗爆性

5．最小转向半径

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写

在题后的括

6．在机械损失的组成中，附属机构的驱动损失所占百分比是

A.45％—60％

B.15％—20％

C.10％—20％

D.2％—3％

7．发动机平均有效压力用Pme表示，增压柴油机Pme值一般范围为

A.0.55—0.85MPa

B.0.65—1.2Mpa

C.0.7—2.5Mpa

D.0.8—3.0MPa

8．汽车性能中最主要、最基本的性能是

A.燃油经济性

B.汽车制动性

C.汽车通过性

D.汽车动力性

9．对汽车通过性影响很大的使用因素是

A.驾驶技术

B.轮胎花纹

C.轮胎气压

D.涉水能力

10．我国颁布车用无铅汽油国家标准是在

A.1997年

B.1998年

C.1999年

D.2000乍

11．以下属于车用润滑脂评定指标的是

A.倾点

B.凝点

C.滴点

D.冰点

12．适用高速、重负荷和制动频繁的轿车和货车的制动液是

A.HZY4

B.7号矿油

C.1号醇型

D.3号醇型

13．我国第一个国家标准《汽车维护、检测、诊断技术规范》获国家质量技术临督局批准的[最新年份咨询qq593777558]

日期是

A.1990年3月

B.1995年2月

C.2001年3月

D.2001年12月

14．强化系数在30—50之间的柴油机应选择以下哪一等级的润滑油[最新年份咨询qq593777558]

A.CC级

B.CD级

C.CE级

D.CD—Ⅱ

15．以下哪一项性能检测包含三元催化转换装置的检测

A.安全性能

B.操纵和行驶性能

C.排气净化性能

D.发动机动力

三、填空题(本大题共11小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．特征代号EFI表示___________、___________发动机。

17．特征代号ECU表示___________含义。

18．汽车的道路阻力通常包涵了___________和___________。

19．发动机负荷特性应属于发动机特性中的___________。

20．传动系的功率损失主要在___________和___________这两部位上。

21．影响汽车燃料经济性的因素有___________和___________。

22．制动效能一般用___________、___________评价。

23．组成石油的主要化学元素是碳和氢，这些碳氢分子按性质不同分为___________和

___________。

24．我国发动机润滑油采用API___________和SAE___________。

25．胎面花纹可分为混合花纹、___________、___________。

26．在车辆齿轮传动装置的工作条件下，齿轮油防止齿轮、轴承腐蚀和生锈能力叫做

___________和___________。

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

27．简述机械损失的组成。

28．简述汽车的主要性能。

29．简述使用因素对汽车动力性的影响。

30．简述决定地面制动力大小的因素。

31．简述汽油的使用性能。

五、论述题(本大题共2小题，第32题20分，第33题10分，共30分)

32．试述汽车走合期的主要规定。

33．试述“视情修理”的实质。