2010年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车性能与使用　试卷

(课程代码05858)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)[[微信公众号：ikaoti]

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．下列不属于汽车结构数据的是

A.离合器型式

B.发动机排量

C.轴距

D.变速器传动比

2．桑塔纳2000GSi时代超人轿车的60km／h等速百公里油耗为

A.5.7L

B.6.8L

C.8.8L

D.11.21L

3.常见汽车特征代号“ABR”的含义是

A.电控燃油喷射系统

B.自动防抱死装置

C.安全气囊[最新年份咨询qq593777558]

D.防侧滑装置

4．常见汽车特征代号“FWD”的含义是

A.后轮驱动

B.前轮驱动

C.两轮驱动

D.前轮转向

5．增压柴油机的平均有效压力值的一般范围为

A0.7～3.0MPa

B.0.8～3.0MPa

C0.9～3.0MPa

D.1.0～3.0MPa[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

6．用于汽车用发动机功率标定的是

A.15min功率

B.1h功率

C.12h功率[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.持续功率

7．汽车行驶的必要条件是

A.Ft<Ff+Fw+Fi

B.Ft≤Ff+Fw+Fi

C.Ft≥Ff+Fw+Fi[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.Ft>Ff+Fw+Fi

8．国家有关标准规定各牌号汽油的10％蒸发温度不高于

A.60℃

B.70℃

C.80℃

D.90℃

9．适合于风险率为10％的最低气温在4℃以上的地区使用的车用柴油牌号是

A.-20号

B.-10号

C.0号

D.10号

10．下列不属于汽车一级维护怍业内容的是

A.紧固

B.清洁

C.润滑

D.调整

二、填空题(本大题共18小题，每空1分，共20分)[最新年份咨询qq593777558]

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

11．汽车的使用数据主要包括：动力性方面、          方面、制动性方而和          方面的使用数据。

12．中国一汽集团VIN码“LFPH5ABA2W8004321”中“P”表示          。

13．美国福特汽车公司轿车VIN码“1LNLM81W6PJ106235”中“W”表示          。

14．发动机常见的有效指标主要包括：有效功率、平均有效压力、有效燃油消耗率和

等。

15．汽车的动力性主要由三方而的指标来评定，即最高车速、          和上坡性能。

16．汽车制动时，制动方向的稳定性是用制动时不应发生制动跑偏、          以及失去转向能力的性能来衡量。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

17．评定汽油腐蚀性的指标是          、酸度、铜片腐蚀试验、水溶性酸或碱。[最新年份咨询qq593777558]

18．柴油的使用性能包括：低温流动性、雾化和蒸发性、          、腐蚀性、清洁性和安定性。

19．发动机润滑油主要包括          、柴油机润滑油和二冲程润滑油。

20．车辆齿轮油主要用于变速器、分动器、          、转向机等传动机件摩擦处。

21．适用于高速、重负荷和制动频繁的轿车和货车的制动液是          。

22.汽车的运行条件主要包括：载荷与速度条件、燃料和润滑条件、          、气候条件、驾驶技术和维修质量等。

23．我国现行的汽车维护制度主要分为          和非定期维护两大类。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

24．汽车轮胎按胎体结构可分为实心轮胎、充气轮胎和          。

25．我国发动机润滑油采用API性能分类法和          粘度分类法。

26．评定柴油低温流动性的指标是凝点、          和冷滤点等。

27.汽车舒适性的好坏，主要取决于行驶平顺性、          、空气调节和          等因素。

28．发动机特性分为          与调整特性。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分】

29．轴距

30．汽车的结构数据

31．等速百公里油耗

32．馏程

33．汽车日常维护

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)[最新年份咨询qq593777558]

34．画出下列现代汽车中常用的图形标识符号。

顶灯电源总开关燃油风挡玻璃刮水器冲洗器

35．沿汽车行驶方向作用于汽车的各种外力包括哪些?

36．车辆齿轮油的使用性能有哪些?

37.简述汽车在高原或山区条件下的使用注意事项。[[微信公众号：ikaoti]

38.简述下列汽车轮胎规格代号各组成部分的含义。

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"

五、论述题(本大题共2小题，每小题15分，共30分)

39.试述发动机冷却液的技术要求及使用注意事项。

40．试述汽车走合期维护作业项目及其内容。