考试学习软件商城（examebook.com）出品自考三件宝：笔记、真题及答案、音频！

2009年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车故障诊断与维修试卷

(课程代码5860)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分。共15分)

1．对某汽车发动机的曲轴箱漏气量进行检测，4次测量检测结果分别为3．5L／min、3．6L／min、3．4L／min、5．5L／rain(以上结果均在同一测量工况下测得)，其中测量结果5．5L／min含有其它测量结果不具有的[[微信公众号：ikaoti]

A.随机误差．

B.系统误差

C.相对误差

D.过失误差

2．在五工位安全环保检测线上检测各轴轴重的工位是

A.侧滑制动车速表工位

B.灯光尾气工位

C.汽车资料输入及安全装置检查工位

D.车底检查工位

3．发动机在指定转速范围内急加速时，加速时间越长，发动机

A.有效功率越大

B.有效功率越小

C.燃油经济性越好

D.燃油经济性越差

4．柴油发动机排气管排黑烟，可能的原因是

A.供油时间过晚

B.机油油面太高

C.气缸间隙太大

D.柴油中有水

5．检测机油中水的含量能反映

A.机油被燃油稀释的程度

B.发动机有关机件的磨损程度

C.机油被污染、氧化的程度

D.机油被乳浊的程度

6．凸轮轴轴承响

A.随负荷增大而减弱

B.与负荷无关

C.随负荷增大而增强

D.负荷变化时，声响变化不明显

7．当排除电控系统故障原因后，故障码

A.随之消失

B.无法消失

C.需进行清码处理后才消失[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.必须将蓄电池负极拆下才能清除

8．察看前轮轮胎的胎面，如发现两侧胎肩磨损严重，其原因为

A.轮胎气压过低

B.轮胎气压过高

C.外倾角过大

D.前束过大

9．标准的平衡重有两种系列，其中一种以克(g)为基础单位的，其最小平衡配重为

A.5g8．10g

C.12g[最新年份咨询qq593777558]

D.14．2g

10．检测悬架装置工作性能的诊断参数是

A.悬架振动频率

B.悬架振动幅值

C.车轮与路面问的法向作用力

D.车轮接地性指数

11．制动踏板无自由行程会导致

A.制动不灵

B.制动失效

C.制动跑偏

D.制动拖滞[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

12．在道路上检测某轿车的制动性能时，制动初速度为

A.30km／h

B.40km／h

C.50km／h

D.60km／h

13．发光强度的单位为

A.cd

B.db

C.Pa

D.lx

14．按照《客车防雨密封性限值》的规定，对于轻型客车的限值(分)要求是

A.≥88

B.≥90

C.≥92

D.≥93

15．在示波器屏幕上，从左至右按点火次序将所有各缸点火波形首尾相连的一种波形排列

方式是

A.多缸平列波

B.多缸并列波

C.多缸重叠波

D.单缸选缸波

二、判断题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)

判断下列各题是否正确,正确的打“√”，错误的打“×”。

16．安全检测站定期检测车辆中与安全和环保有关的项目，对检测结果不仅显示合格或不

合格，而且作具体数据显示。

17．如果点火系二次并列波火花电压有波动现象，说明电喷系统喷汕器工作不良，引起可燃

混合气浓度波动造成的。

18．采用OBD一Ⅱ国际标准的汽车，具有统一的诊断座和统一的诊断含义，但诊断座位置可

以不同。

19．冬季的早晨，柴油发动讥冷起动后往往冒白烟，当发动机温度升高后白烟能自行消失，

这是正常现象。

20．变速器相关档位啮合齿轮在其轴上的轴向问隙、径向间隙太大可能导致变速器乱档。

21．在用四轮定位仪进行各项定位参数检测前，必须进行轮缘动态补偿。

22．按《机动车运行安全技术条件》的规定，用侧滑试验台检测前轮侧滑量，其值不超过

10m／km。

23．在检测柴油车自由加速烟度时，应在怠速工况下将加速踏板迅速踩到底，维持5s后松

开，然后开始测量。

24．在制动力增长全过程中，左右轮制动力差与该轴左右轮中制动力大者之比对前轴不得

大于24％。

25．某缸断火前后转速差越大，表明该缸工作情况越差。

三、名词解释题(本大题共5小题．每小题3分．共15分)

26．汽车诊断

27．伴随过程参数

28．汽车检测站[[微信公众号：ikaoti]

29．自动变速器换档时滞时间

30．相对误差

四、填空题(本大题共5小题．每空1分．共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31．汽车诊断参数标准一般由初始值、_______和______三部分组成。

32．二类汽车维修企业,是指从事汽车一级、______和_____的企业。

33．点火系故障的部位分为______和______两部分。

34．发动机常见的异响，主要有_______、______、空气动力异响和电磁异响等。

35．车用油耗计的类型有很多种，常用的有______式和_______式。

五、简答题(本大题共5小题．每小题5分．共25分)

36．汽车诊断的基本方法有哪几种?各有何优缺点?

37．制定最佳诊断周期，应考虑的因素有哪些?

38．汽车排气中的主要污染物有哪些?汽油车主要检测哪些排气污染物?

39．活塞销响的故障现象有哪些?

40．离合器传力打滑的故障现象有哪些?

六、论述题(本大题共2小题,第41题12分,第42题13分,共25分)

41．如图为光轴偏斜量检测原理图，描述电路的组成结构，分析光轴偏斜量检测原理。[最新年份咨询qq593777558]

42．如图为车速表指示误差的检测方法，试说明其检测原理。