2009年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车故障诊断与维修试卷

(课程代码05860)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，

请将其代码填写在题后的括

1．汽车诊断参数包括工作过程参数、伴随过程参数和

A.配合间隙参数

B.几何尺寸参数

C.振动噪声参数

D.动力性能参数

2.汽车诊断参数在许用值和极限值区间，是

A.可能发生损坏的区间

B.故障发生率较低的区间

C.可能发生故障的区间

D.无故障区间

3．从事汽车大修和总成修理生产的企业是

A.一类汽车维修企业

B.二类汽车维修企业

C.三类汽车维修企业

D.汽车小修生产企业

4．如果柴油机起动时排气管不冒烟，故障可能是

A.柴油中有水

B.喷油泵不供油

C.喷油器针阀卡住

D.供油时间过早或过晚

5．连杆轴承响．其响声

A.随转速提高而减小

B.随发动机温度变化而变化明显

C.随负荷增大而增强

D.不“上缸”

6.发动机综合性能分析仪可对发动机进行

A.部分负荷测功

B.全负荷测功

C.有负荷测功

D.无负荷测功

7．察看前轮轮胎的胎而，如发现胎面中部磨损严重，其原因为

A.轮胎气压过低

B.轮胎气压过高

C.外倾角过大

D.前束过大

8.高速行驶时前轮左右摆振严重．其可能原因为

A.前轮动不平衡

B.前轮外倾角太大

C.转向系传动间隙过小

D.主销内倾角太小

9.汽车悬架系统最易发生故障的部件是

A.弹性元件

B.导向装置

C.轮胎

D.减振器

10.当气压制动汽车整车制动失效时，造成故障的原因可能是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.储气筒无压缩空气

B.制动阀凋整不当

C.制动踏板自由行程过大[最新年份咨询qq593777558]

D.车轮制动器故障

11．我国《机动车运行安全技术条件》规定，在空载、静态状态下，汽车(除总质量为车辆整备质量的12倍以下的车辆)向左侧和右侧倾斜最大侧倾稳定角不得小于[最新年份咨询qq593777558]

A.30°

B.35°

C.40°

D.45°

12.在检测桑塔纳轿车的排放时，要检测

A.C0、NOxBC0、HCCH

C.NOx

D.碳烟、HC

13.在道路上检测大型客车的制动性能时，制动初速度为

A.30km／h

B.40km／hC.50km／hl)．60km/h

14.用屏幕检验汽车前照灯近光光束照射位置时，H为前照灯基准中心高度，对除运输用拖

拉机外的机动车光束明暗截止线转角或中心的高度应为

A.0.6～0.7HB0.6～08H

C.0.7～0.9H

D.0.85～0.9H

15.如果点火系二次并列波反置，说明

A.点火系一次线路接反

B.电喷系统喷油器工作不良[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.电容器漏电

D.可燃混合气过稀

二、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列各题是否正确．正确的打“√”．错误的打“×”。

16．经维修、调试后复检的车辆，只需检测不合格项目，其他工位仅仅流过而已，无需再全面检测一遍。

17.发动机在指定转速范围内急加速时，加速时间越长，发动机有效功率越大。

18.0BD—Ⅱ是随车电脑自诊断系统第二代(ONBORADDIAGNOSTICS—II)的简称。它是[最新年份咨询qq593777558]

由美国汽车工程学会制定的，欧美各汽车厂家纷纷采用的汽车标准。

19.检测机油酸值的变化能反映机油被燃油稀释的程度。

20.在离合器起步发抖时，同时伴随着传力打滑。

21．自动变速器做时滞试验时，如果N挡至D挡时滞时间大于规定值，可能是前进离合器

摩擦片磨损或主油路油液压力太高造成的。

22.检测ABS防抱死制动系统时如果有两个或两个以上的故障同时出现，则数字小的诊断

代码首先显示。

23．按《机动车运行安全技术条件》规定，当实际车速为50km/h，车速表指示值在50～

60km／h范围内为合格。

24.光照度的单位是坎德拉。

25．在检测汽油车怠速污染物时，发动机在怠速状态，维持15s后开始读数，读取30s内的最高值和最低值，其平均值即为测量结果。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

26．汽车检测

27.诊断标准

28.柴油机飞车

29.车轮接地性指数

30.自动变速器失速

四、填空题（本大题共10空，每空1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填，不填均无分。

31.汽车技术状况的诊断方法分为两种：__________诊断法和__________诊断法。

32.按测量误差出现的规律分类，可以分为系统误差、__________和__________三类。

33．传统汽油机燃料系的故障，主要表现在__________、堵塞和__________三个方面。

34.机械式变速器的常见故障有异响、__________和__________等。

35.安全检测站定期检测车辆中与安全和环保有关的项目，对检测结果只显示__________

或__________两种,而不作具体数据显示和故障分析。

五、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

36.汽车诊断参数的选择原则有哪些？

37.汽车检测站的任务有哪些F?

38.气缸密闭性的诊断参数有哪些?

39．汽车底盘测功的检测项目一般有哪几项?

40．曲轴主轴承响的故障现象有哪些?

六、论述题(本大题共2小题，第41题12分，第42题l3分，共25分)

41.试述用闪光法检测点火正时的工作原理。

42.下图为反力式滚筒式制动检测台制动力测量方法示意图，说明制动力的测量过程及试验台的组成。