2010年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车故障诊断与维修试卷

(课程代码05860)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

1．下列不属于汽车整体诊断参数的是

A.最高车速

B.制动距离

C.加速时间

D.最大爬坡度

2．下列属于柴油机供油系诊断参数的是

A.空燃比

B.供油压力

C.喷油提前角

D.喷油不均匀度

3．下列只用于安全环保检测线车底检查工位的设备是

A，地沟内举升平台

B.工位测控微机

C.检验程序指示器

D.光电开关

4．用以评价发动机技术状况的主要诊断参数是

A.发动机转矩

B.发动机转速[[微信公众号：ikaoti]

C.发动机效率

D.机油压力

5．8缸发动机单缸断火转速正常平均下降值为

A.50r／min

B.100r／min

C.150r／min

D.200r／min

6．东风EQl090汽车发动机在2000r／min时，曲轴箱漏气量应小于等于

A.60L／min

B.70L／min

C.80L／min

D.90L／min

7．如果二次并列波在断电器触点断开处出现小平台，则说明

A.火花塞积炭

B.断电器烧蚀

C.电容器漏电[最新年份咨询qq593777558]

D.喷油器工作不良

8．266型机械膜片式汽油泵的泵油量应大于

A.0.84L／min

B.1.5L／min

C.2.5L／mjn

D.3.16L／min

9．丰田凌志发动机读取的诊断代码22的故障是

A.水温传感器电路开路或短路

B.进气温度传感器电路开路或短路

C.节气门位置传感器信号电路开路或短路

D.HAC传感器电路开路或短路

10．按照汽油机机油换油指标的规定，铁含量大于以下哪一个值即应换油

A.150ppm

B.200ppm

C.250ppm

D.300ppm

11．奥迪Audi200(1988—1991)前轮定位参数中，前轮外倾角为

A.-1°19′～-0°49′

B.-1°0′～-0°0′

C.-1°45′～-0°45′

D.0°0′～1°3′

12．丰田系列汽车自动变速器电控系统诊断代码64的故障部位可能在

A.1号车速传感器

B.2号车速传感器

C.3号电磁阀

D.4号电磁阀

13．国家标准规定，总质量≤4．5t的汽车，制动初速度为50km／h时，满载检验制动距离要求

A.≤l9m

B.≤20m

C.≤2lm

D.≤22m

14．国标规定，2001年1月1日以后上牌照的N1类车辆，怠速排气污染物中HC的限值为

A.170×10-4％

B.180×10-4％

C.190x10-4％

D.200×10-4％

15．国产FD-2型前照灯检测仪参数中，检测距离为

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

二、判断题(本大题共l0小题，每小题l分，共10分)

判断下列各题是否正确．正确的打“√”．错误的打“×”。

16．车辆修理应贯彻视情修理的原则。

17．一类汽车维修企业是指专门从事汽车专项修理生产的企业和个体户。[[微信公众号：ikaoti]

1

B.综合检测站一般由安全检测线和综合检测线组成。[[微信公众号：ikaoti]

19．汽车检测站的工位数与检测站的年工作量和工位的年工作时数有关。

20．在发动机检测设备中，惟一能即时显示瞬态波形的仪器是示波器。

2l．若个别缸点火电压过低，则可能是该缸火花塞电极油污造成的。

22．自动跑偏的故障原因之一是前轮前束太大或正前束。

23．液压制动系制动不灵的原因之一是制动液中有气体。

24．6×4越野汽车传动系的机械传动效率为0．85。

25．柴油车排气管排气烟色只有黑烟。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分,共15分)

26．汽车诊断

27．工作过程参数

28．电磁异响

29．传动系游动角度

30．静态检测法

四、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31．诊断参数、      、       是从事汽车诊断与检测技术工作必须掌握的基础理论。

32．发动机技术状况变化，主要表现在故障增多、        和         上。

33．点火波形排列形式有4种，分别是       、          、多缸重叠波和单缸选缸波。

34．汽车悬架装置工作性能的检测方法，有       、        和经验法三种类型。

35．滚筒式底盘测功试验台，一般由框架、滚筒装置、        、测功装置、测速装置、      和辅助装置等组成。

五、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分)

36．简述汽车检测站工艺设计要点。

37．简述发动机的主要检测设备。

38．简述发动机冷却系常用诊断参数。

39．简述电控自动变速器检测诊断的程序。

40．简述车速表误差形成的原因。

六、论述题(本大题共2小题，第41小题12分，第42小题13分，共25分)

41．试述综合检测线外观检查及车轮定位工位的检测项目。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

42．试述液压制动系制动跑偏现象及原因。