2010年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车故障诊断与维修　试卷

(课程代码05860)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

号内。错选、多选或未选均不得分。

1．下列不属于汽车行驶系诊断参数的是

A.车轮动不平衡量

B.车轮径向圆跳动量

C.轮胎胎面花纹深度

D.车轮侧滑量

2．汽油机供油系诊断参数是

A.空燃比

B.功率

C.燃油消耗量[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.供油提前角

3．下列用于综合检测线底盘测功工位的设备是

A.制动试验台

B.底盘测功试验台

C.侧滑试验台

D.底盘间隙检测仪

4．用以评价发动机技术状况的主要诊断参数是

A.发动机功率

B.发动机转速

C.发动机效率

D.发动机转矩

5．国家标准规定：大修竣工柴油机的每缸压力与各缸平均压力的差不超过

A.8％

B.9％

C.10％

D.11％

6．参考性诊断参数标准规定：新柴油机曲轴箱单缸平均窜气量为

A.3～7L／min

B.3～8L／min

C.4～9L／min

D.4～10L／min

7．如果二次并列波击穿电压不足5kV，则说明

A.火花塞积炭[[微信公众号：ikaoti]

B.断电器烧蚀

C.电容器漏电

D.次级线圈漏电

8．262型机械膜片式汽油泵的泵油量应大于

A.0.84L／min

B.1.5L／min

C.2.5L／min

D.3.16L／min

9.丰田凌志发动机读取的诊断代码41属于下列哪一个故障

A.水温传感器电路开路或短路

B.进气温度传感器电路开路或短路

C.节气门位置传感器信号电路开路或短路

D.HAC传感器电路开路或短路[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

10.按照汽油机机油换油指标的规定，酸值大于以下哪一个值即应换油

A.2.0mgKOH／g

B.2.5mgKOH／g

C.3.0mgKOH／g

D.3.5mgKOH／g

11.本田Accord(1993～1995)前轮定位参数中，前轮外倾角为

A.-1°4′～0°25′

B.-l°0′～1°0′

C.0°18′～1°17′

D.0°25′～1°24′

12.丰田系列汽车自动变速器电控系统诊断代码62的故障部位可能在

A.1号电磁阀

B.2号电磁阀

C.3号电磁阀

D.4号电磁阀

13.国家标准规定，总质量≤4.5t的汽车，制动初速度为50km／h时，空载检验制动距离

要求

A.≤19m

B.≤20m

C.≤21m

D.≤22m

14.国标规定，1995年7月1日起生产的轻型车，怠速试验排气污染物中HC的限值为

A.600×10-4％

B.700X10-4％

C.800×10-4％

D.900×10-4％

15.国产QD-3型前照灯检测仪参数中，发光强度测量范围为

A.0～60×103cd

B.0～70×103cd

C.0～80×103cd

D.0～90×103cd

二、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”。错误的在该题后的

“”内打“×”。

16.诊断参数标准是对汽车诊断的方法、技术要求和限值等的统一规定。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

17.二类汽车维修企业是指从事汽车一级、二级维护和汽车小修生产的企业。

18．承担在用车辆技术状况检测的综合检测站是c级站。

19.全自动检测线与手动检测线的最大区别，在于增加了一套微机控制系统。

20.发动机技术状况变化，主要表现在故障增多和性能下降上。

21.若各缸点火电压均低于规定值下限，则可能是混合气过稀造成的。

22．变速器乱档的故障原因之一是互锁装置损坏。

23．液压制动系制动失效原因之一是制动主缸内无制动液。

24.悬架装置是汽车车身组成之一。

25．前照灯的技术状况主要是指发光强度的变化。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

26．诊断标准

27．故障自诊断系统

28．机械异响

29．油耗计

30．原子发射光谱分析法

四、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

31．车辆检测诊断技术是           、           车辆技术状况和维修质量的重要手段。

32．汽车检测系统通常是由传感器、           、纪录与显示装置、           等组成。

33．传统汽油机燃料系的故障，主要表现在漏油、           和           3个方面。

34．汽车前轴与转向系的常见故障有前轮           不正常、转向盘自由行程过大、           、自动跑偏和前轮摆头。

35．底盘测功试验台按测功器冷却方式的不同，分为           、           和油冷式三种。

五、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

36．简述安全环保检测线综合判定及主控制室工位的主要设备。

37．简述传统点火系点火波形的排列形式。

38．简述气缸密封性的检测项目。

39．简述汽车传动系常用诊断参数。

40．简述台架试验方法中，等速燃料消耗量的检测方法。

六、论述题(本大题共2小题，第41小题13分，第42小题12

分，共25分)

41．试述三类汽车维修业户应配备的检测设备。

42．试述变速器异响的原因。