2012年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车故障诊断与维修试题

课程代码：05860

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共14小题，每小题1分，共14分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡"

1．对汽车实行定期和不定期环保检测的目的是建立

A.安全监控体系

B.质量监控体系

C.排放公害监控体系

D.技术状况监控体系

2．下列不属于汽车传动系诊断参数的是

A.功率损失

B.传动效率

C.工作温度

D.工作压力

3．用以评价发动机技术状况的主要诊断参数是

A.发动机转速

B.气缸密封性

C.发动机效率

D.发动机转矩

4．4缸发动机单缸断火转速正常平均下降值为

A.50r/min

B.100r/min

C.150r/min

D.200r/min

5．国家标准规定，在用汽车发动机各气缸压力应不小于原设计规定值的

A.80％

B.85％

C.90％

D.95％

6．如果二次并列波击穿电压过高，且没有良好的放电过程，火花的持续阶段较为陡峭，则

说明

A.次级线路电阻太小

B.次级线路电阻太大

C.断电器触点电阻太小

D.断电器触点电阻太大

7．传统汽油机燃料系出现混合气过浓故障时，现象应该是

A.发动机运转不稳、动力不足，且排气管冒黑烟

B.发动机怠速不稳

C.发动机不能起动或起动后又熄火

D.发动机工作中逐渐熄火

8．266G型机械膜片式汽油泵的泵油量应大于

A.1.5L/min

B.2.5L/min

C.3.16L/min

D.3.5L/min

9．按照柴油机机油换油指标的规定，苯不溶物的值大于

A.1.2％，即应换油

B.1.3％，即应换油

C.1.4％，即应换油

D.1.5％，即应换油

10．丰田Dyna(1986～1995)前轮定位参数中，前轮外倾角为

A.-1°19＇～-0°49＇

B.-1°0＇～0°0＇

C.-0°45＇～O°45＇[[微信公众号：ikaoti]

D.0°0＇～1°3＇

11．丰田系列汽车自动变速器电控系统诊断代码61的故障部位可能在

A.1号车速传感器

B.2号车速传感器

C.3号电磁阀

D.4号电磁阀

12．国家标准规定，座位数≤9的载客汽车，制动初速度为50km/h时，空载检验制动距离要求

A.≤l9m

B.≤20m

C.≤21m

D.≤22m

13．国家标准规定，2001年1月1日以后上牌照的M1类车辆，怠速排气污染物中HC的限值是

A.120×10-4％[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.130×10-4％

C.140×l0-4％

D.150×l0-4％

14．国家标准规定，当车速表指示值为40km/h时，实际车速合格的范围是

A.32～42km/h

B.42～52km/h

C.52～62km/h

D.62～72km/h

二、判断选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

15．车辆技术管理应坚持预防为主和技术与经济相结合的原则。

16．一类汽车维修企业是指从事汽车一级、二级维护和汽车小修生产的企业。

17．维修检测站一般由一条至数条安全检测线组成。

18．汽车检测站的生产纲领是其全年检车量的生产目标，以辆次为单位。

19．在发动机检测设备中，检测项目最多，功能最全，涉及面最广的仪器是解码器。

20．若个别缸点火电压过低，则可能是该缸火花塞间隙太小造成的。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

21．转向盘自由行程过大的故障原因之一是转向节与主销配合松旷。

22．变速器跳挡的故障原因之一是各轴轴向间隙、径向间隙太小。

23．4×4越野汽车传动系的机械传动效率为0.85。

- 按国标规定，汽油车怠速污染物的检测应在怠速工况下进行。

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请把正确答案写在答题卡上。

25．诊断参数标准一般由__________、__________和极限值三

部分组成。

26．汽车检测站的设计工作一般分为__________、__________和施工设计三个阶段。

27．发动机常见的异响，主要有机械异响、__________异响、空气动力异响和

__________异响等。[[微信公众号：ikaoti]

28．滚筒式底盘测功试验台，一般由框架、__________、__________、举升装

置、测速装置、控制与指示装置和辅助装置等组成。

29．铁谱分析法使用的仪器有__________铁谱仪、直读式铁谱仪和__________

铁谱仪。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

请把正确答案写在答题卡上。

30．汽车技术状况

31．C级检测站

32．多缸重叠波

33．自动变速器失速

34．原子吸收光谱分析法

五、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

请把正确答案写在答题卡上。

35．简述综合检测线底盘测功工位的检测项目。

36．简述汽油机供油系常用诊断参数。

37．简述二类汽车维修企业应配备的量具与计量仪表。

38．简述气缸密封性的诊断参数。

39．简述汽车前轮前束的检测方法。

六、论述题(本大题共2小题，每小题13分，共26分)

请把正确答案写在答题卡上。

40．试述柴油机着火敲击响的故障现象及原因。

41．试述安全环保检测线的灯光尾气工位的主要设备和检测项目。