2008年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车底盘构造与维修试卷

(课程代码5877)

一、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

1．汽车燃料经济性

2．离合器自由间隙

3．主销后倾

4．前轮前束

5．ABS

二、单项选择题(本大题共1O小题，每小题2分，共20分)

6．离合器从动盘安装在

A.发动机曲轴

B.变速器输入轴

C.变速器输出轴

D.变速器中间轴

7．在变速器的操纵机构中，起防止未停车误挂人倒车挡产生打齿轮的装置

A.换挡拨叉[[微信公众号：ikaoti]

B.互锁装置

C.倒挡锁装置

D.自锁装置

8．下列哪个齿轮传动比表示超速

A.0．85：1

B.1：1

C.2.15：1

D.3.5：1

9．周布弹簧离合器中的分离杠杆内端高低不一，不应超过

A.O.25mm

B.0.5mm

C.O.75mm

D.1mm[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

10．汽车行驶中操纵离合器时有不正常响声，此现象应属于

A.离合器打滑

B.离合器发响

C.起步发抖

D.离合器分离不彻底

11．汽车在行驶中虽然挂人所需挡位，但不能退回空挡位置，此现象应属于

A.挂挡困难

B.变速器跳挡

C.变速器乱挡

D.空挡发响

12．变速器齿轮油太少或油粘度太小，容易造成

A.挂挡困难

B.变速器发热

C.变速器漏油

D.空挡发响

13．汽车轮胎胎肩处磨损速度加快，主要原因是

A.长期气压过高

B.长期气压不足

C.前轮外倾角失准

D.前束值超标

14．汽车轮胎胎面内侧磨损加快，主要原因是

A.车轮不平衡

B.前轮外倾角太大

C.长期气压过高

D.前轮内倾

15．一般汽车转向盘左右自由转动缝不超过

A.10°

B.20°

C.30°

D.40°

三、填空题(本大题共20空，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案，错填、不填均无分。

16．汽车维修是汽车_________和_________的总称。

17．非定期维护可分为_____________和__________。

18．离合器的人力式操纵机构分为__________________和_______________。

19．变速器基本构造包括变速____________和_____________。

20．根据惯性式同步器所采用的锁止机构不同可为_____________和______________。

21．根据悬架结构不同，车桥分为____________和____________。

22．现代汽车使用的充气轮胎按结构不同分为____________和_____________。

23．汽车悬架根据导向机构不同可分为____________和____________。[[微信公众号：ikaoti]

24．汽车转向器广泛使用的型式为___________和__________。

25．现代汽车都配备两套独立的制动系，即_____________和_____________。

四、简答题(本大题共9小题,每小题5分,共45分)

26．汽车制动性的评价指标包括几个方面?

27．整个汽车的修理工艺过程应包括哪些环节?

28．汽车中的离合器有哪些作用?

29．汽车底盘传动系有几种布置形式?

30．汽车万向节传动装置的功用是什么，主要用在什么地方?

31．简述汽车行驶系的作用。

32．简述驱动桥总成的功用。

33．简述离合器的分类。

34．与普通斜线轮胎相比，子午线轮胎有何优点?